Analýza dopravy v klidu na celém území Městské části Praha 10 - 2012

Část díla:			Analýza dopravy v klidu

Složka:			Textová zpráva

ZADAVATEL:		Městská část Praha 10

Vršovická 68/1429

101 38 Praha 10

ZHOTOVITEL:	M.O.Z. Consult s.r.o.

Washingtonova 1599/17

110 00 Praha 1

IČO: 266 86 503

M.O.Z. Consult s.r.o.

Červenec - listopad 2012

# Základní identifikace díla

## Objednatel:

Městská část Praha 10

Vršovická 68/1429

101 38 Praha 10

IČ: 000 63 941

Číslo smlouvy objednatele: 	-

## Zpracovatel:

M.O.Z. Consult s.r.o.

Washingtonova 1599/17

110 00  Praha1

Tel.: 221 666 644-5, fax: 221 666 640

E-mail: info@moz-c.cz

# ÚVOD

Městská část Praha 10 se snaží soustavně řešit problematiku dopravy v klidu. Již v minulých letech byly zpracovány analýzy dopravy v klidu, které hodnotily celé území či některé části území MČ Praha 10. V posledních letech se však postupně měnilo dopravní chování motoristů a byly dokončené některé významné projekty. Po rozšíření zón placeného stání v letech 2007 a 2008 se zvýšilo zatížení území dopravou v klidu, která využívá okolí stanic hromadné dopravy na území Prahy 10 živelným P+R. Další zátěží pro území je dokončování administrativních a polyfunkčních objektů, které ač jsou vybaveny vlastní parkovací kapacitou, neumožňují v této parkování svých zaměstnanců a tito zatěžují místní komunikace v okolí.

Po komunálních volbách v roce 2010, se objevují snahy dalších městských částí realizovat zóny placeného stání (ZPS). Již v brzké době se očekává spuštění ZPS na částech území MČ Praha 5, 6 a 11 a rozšíření ZPS na celé území MČ Praha 3. To jsou faktory, které nepochybně mohou vést k dalšímu zhoršení situace s dopravou v klidu na území Prahy 10. Proto je nasnadě, že i Praha 10 přistoupila k systematické realizaci procesu, na jehož konci by měla být adekvátní reakce na stávající zatížení území parkujícími vozidly v kontextu dalších očekávaných změn.

Prvním krokem tohoto procesu je zpracování analýzy dopravy v klidu, která podrobně mapuje stávající situaci s parkováním a odstavováním vozidel na území Prahy 10. Technická pasportizace území, která je doplněná o demografická data a rozsáhlé dopravní průzkumy je precizním základem pro návrh budoucí regulace dopravy v klidu. Přitom je analýza i doplněná o ostatní aspekty problematiky řešení parkování, které hledají možnosti, jak budoucí systém dopravy v klidu pojmout jako ucelený komplex, který nekončí realizaci ZPS, ale zahrnuje i další prvky řešení (hlídaná parkoviště, hromadné garáže apod.)

Souběžně s analýzou dopravy v klidu probíhala také anketa mezi obyvateli Prahy 10, kterou zajišťovala Dopravní fakulta University Jana Pernera z Pardubic. Oba tyto dokumenty budou k dispozici představitelům MČ Praha 10 a na jejich základě se bude reprezentace MČ Praha 10 rozhodovat o dalším vývoji.

## Vymezení a charakteristika hodnoceného území

Území, které je analyzováno bylo stanoveno zadavatelem v rámci výběrového řízení a pokrývá kompletní území MČ Praha 10. Zpracovatel může tudíž porovnat změny situace dopravy v klidu v porovnání s analýzou, kterou zpracoval v roce 2004 na celém území Prahy 10 a v roce 2008 na části území Prahy 10.

Praha 10 navazuje na centrální oblasti Prahy reprezentované MČ Praha 2 a 3  a pokrývá velkou část hl. m. Prahy. Hodnocené území není homogenní ale lze jej charakterizovat jako území, ve kterém se vyskytují snad všechny možné způsoby funkčního využití. Najdeme zde původní činžovní zástavbu v oblasti Starých Vršovic, jsou zde rozsáhlé vilové čtvrti i vysokopodlažní sídlištní zástavba. Ve východní části Prahy 10 je pak soustředěná rozsáhlá funkce výroby a služeb. Na území Prahy 10 se však také nacházejí rozsáhlé parkové areály a plochy zeleně. Územím však také procházejí významné dopravní stavby – část Městského okruhu a významné plochy železniční dopravy.

Celé území Prahy 10 má rozlohu 18,6 km2. Podíl na celkové rozloze Prahy nedosahuje ani 4 %, avšak podíl na počtu obyvatelstva již atakuje hranici 8 %.

### Přesnější vymezení území městské části Praha 10

- Vršovice

- část Vinohrad (jižně a východně od ulic Slovenská, U vodárny, Korunní, Šrobárova, U vinohradského hřbitova a Vinohradská)

- většina Strašnic (kromě bloku domů s areálem Tesly Strašnice a strašnické části nákladového nádraží Žižkov, které spadají do městské části Praha 3)

- většina Malešic (kromě základní sídelní jednotky 3182990 Tábor-střed C)

- část Záběhlic (bez Spořilova, t. j. staré Záběhlice, Zahradní Město a Práče

- část Michle (větší část Bohdalce a osada Na Slatinách)

- část Žižkova (jen rohový dům u ul. Pod židovskými hřbitovy)

- nepatrná neobydlená část Hrdlořez (severní část areálu malešické teplárny a přilehlý úzký pás k železniční trati)

- nepatrná neobydlená část Hloubětína (úzký pás podél železniční trati severně od malešické Prefy)

Oblast Vršovic je městskou památkovou zónou (součást PZ Vinohrady, Žižkov a Vršovice). Velká část analyzovaného území s výjimkou Malešic a Záběhlic pak náleží do ochranného pásma Pražské památkové rezervace.

Pro účely analýzy a pro možnost porovnávání s údaji Českého statistického úřadu, bylo jako základní statistické a organizační jednotky užito členění hodnoceného území na základní sídelní jednotky (ZSJ) - dříve  urbanistické obvody (UO).

## Širší dopravní vztahy

Z hlediska širších dopravních vztahů se řešené území nachází od centrální po okrajovou část Prahy.

Na celkovém dopravním zatížení se kromě zdrojové a cílové dopravy značnou měrou podílí i doprava tranzitní. Územím prochází radiály (Černokostelecká, V Olšinách, Bohdalecká, Moskevská, …), které přivádějí dopravu ve směrech od satelitních oblastí východně od Prahy a také od Městského okruhu, který je na území Prahy 10 prezentován Jižní spojkou.

Obslužnost území městskou hromadnou dopravou (MHD) je zajišťována trasou metra „C“, která zprostředkovává kapacitní spojení s centrem města a jeho dalšími částmi a je doplněná sítí tramvajových a autobusových linek. Páteřní tramvajové trasy jsou vedeny ulicemi Černokostelecká, Vinohradská, Švehlova, Průběžná, Vršovická, Šrobárova a Korunní. Autobusové linky zajišťují doplňkové spojení MČ Praha 10 s přilehlými obytnými soubory.

Dobrá dopravní obslužnost MHD a absence regulace dopravy v klidu činí hodnocené území atraktivní pro živelné P+R. Na území Prahy 10 jsou 3 parkovací plochy P+R. Zejména v Oblasti Vinohrad a Vršovic se negativně projevuje účinek zón placeného stání Praha 2 a 3.

## Popis základních sídelních jednotek

| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1321950 | Bohdalec Jih | Převažující obytný charakter území. | Převažují samostatné viladomy a řadové nízkopodlažní obytné objekty. V jižní části novodobá vysokopodlažní obytná zástavba. | Gymnázium | - |
| 1321870 | Bohdalec Sever | Převažující obytný charakter území. | Převažují samostatné viladomy. | - | - |
| 1321610 | Bohdalecké kolonie | Smíšené území. Ne zcela uspořádaná oblast. | Kombinovanaá zástavba s převahou nízkopodlažních samostatný a řadových obytných objektů. Vše doplněno výrobními a skladovými objekty. | Garáže DPP | - |
| 3065680 | Eden | Obytná funkce je z velké části obklopená komerční funkci. | Vysokopodlažní zástava 2. pol. 20 století. | Úřad MČ, garáže, OC Eden | - |
| 1322760 | Francouzská - Voroněžská | Smíšené území ohraničené MČ Praha 2 a Bezručovými sady. Obytná funkce je doplněná obchodními prostory. | 4 až 5 podlažní zástavba činžovních domů. | - | Navazující lokalita na ZPS Praha 2 |
| 1324710 | Hloubětín-u teplárny | Plochy zeleně. | Zeleň | - | - |
| 1323060 | Hradešínská | Smíšené území kombinující funkce bydlení a komerce. | 2 až 3 podlažní zástavba samostatných viladomů doplněná prvky zeleně. | Sportovní hala Bohemians | Částečně navazující lokalita na ZPS Praha 2 a 3. |
| 1324620 | Hrdlořezy-u teplárny | Většinu tvoří plochy zeleně. Část ZSJ zasahuje do areálu Teplárny Malešice | Zeleň | Teplárna Malešice | - |
| 1322170 | KOH-I-NOOR | Území s výrazně komerčním charakterem. | Původní zástavbu tvoří areál továrny KOH - I - NOOR. Součásti je i vysokopodlažní administrativní objekt. | Továrna KOH - I - NOOR, Business Centrum Kodaňská | - |
| 1324200 | Květnická | Převažující funkce bydlení. | Vysokopodlažní obytná zástavba sídlištního typu doplněná o občanskou vybavenost. | Škola, supermarket | - |
| 1321520 | Michle-východ | Převažující komerční charakter území. Pouze v severní části dílčí funkce bydlení. | Výrobní, skladovací a komerční objekty. | STK Bohdalec, Dopravně správní agendy MHMP | - |
| 1321360 | Na Slatinách | Zahradkářská kolonie | Převažují dočasné objekty | SITEL Telehouse | - |
| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| 1321440 | Na Slatinách Sever | Zahradkářská kolonie | Dočasné objekty | - | - |
| 1323810 | Nad Olšinami | Převažující obytná funkce | Středněpodlažní obytná zástavba. | - | - |
| 1324380 | Nové Malešice | Převažující obytná funkce | Spíše vysokopodlažní obytná zástavba. V severní části střední školy a plochy zeleně. | SPŠ Na Třebešíně, Malešický park, Poliklinika Malešice, ... | - |
| 1319710 | Nové Strašnice | Smíšený charakter území. V jižní části převaha obytné funkce, v severní části naopak komerční funkce. | V jižní části kombinace nízkopodlažní a vysokopodlažní obytné zástavby. V severní části výrobní, skladové a administrativní objekty. | Tesco, ... | - |
| 1323310 | Nové Vršovice | Smíšený charakter území. | Středněpodlažní obytná zástavba s podnikatelskými prostory zpravidla na úrovni 1 NP. | - | - |
| 1320980 | Nové Zahradní Město | Převažující obytná funkce sídlištního typu. | Novodobá vysokopodlažní zástavba. V západní části původní zástavba. | Tvrz a zámek Práče | - |
| 1321790 | Pod Bohdalcem | Komerční charakter území. | Výrobní a skladové objekty. | NAREX, Vršovický hřbitov |  |
| 1323490 | Pod Vinohradskou nemocnicí | Smíšený charakter území. | Středně až vysokopodlažní obytná zástavba je doplněná komerčními objekty. | Hotel Mars, Impuls, ... |  |
| 1319200 | Průběžná | Převažující obytný charakter území. | Převažují středněpodlažní obytné objekty. V jižní části pak výrobní a skladové objekty. | Hasičská záchranná stanice, STK, Autoservis, ... | - |
| 1319380 | Rybníčky III | Převažující obytná zástavba. | Kombinovaná zástavba mízkopodlažních a vysokopodlažních obytných objektů. | Metro Skalka, Český statistický úřad, ... | - |
| 1319460 | Rybníčky I-II | Převažující obytná zástavba. | Převažují středněpodlažní obytné objekty. | Billa | - |
| 1319110 | Seřaďovací nádraží | Komerční charakter území. | Plochy železniční dopravy doplněné o zázemí. V severní části výrobní a obchodní objekty. | JAWA, Lidl, PSSZ, ... | - |
| 1319540 | Solidarita | Převažující funkce bydlení | Středněpodlažní obytná zástavba. Na východním okraji komerční objekty. | Administrativní objekt V olšinách | - |
| 1323220 | Stadión Slavie | Komerční funkce | Oblast sportovišť s dominantou Synot Tip Arena | Synoit Tip Arena, Sportovní hala, Zimní stadión, ... | - |
| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| 1324540 | Staré Malešice | Převažující obytná funkce. | Převažující nízkopodlažní obytná zástavba vilových či řadových domů. Ve východní části středněpodlažní obytná zástavba. | Domov pro seniory | - |
| 1322410 | Staré Vršovice | Smíšený charakter východní části, mírně převažující komeční charakter v západní části. | Původní vícepodlažní smíšená činžovní zástavba ve východní polovině přechází přes střední stavebně nedokončenou část do západní části kombinující původní a novodobou zástavbu. | Stadión Bohemians???, Česká pošta, TJ Sokol Vršovice, Domov důchodců, zimní stadion, LIDL. | Částečně navazuje na ZPS Praha 2. |
| 1317920 | Strašnice-Na Skalce | Převažující obytný charakter území. | Převažující nízkopodlažní obytná zástavba vilových či řadových domů. V severní části vysokopodlažní obytná zástavba. Vše doplněno o objekty občanské vybavenosti. | Metro Skalka | - |
| 1319890 | Strašnice-východ | Komerční charakter území. | Výrobní, skladové a administrativní objekty. | Depo Hostivař, TUKAS, ... | - |
| 1318060 | Strašnice-za Skalkou | Plocha zeleně | Zeleň | - | - |
| 1323650 | Strašnice-západ | Smíšený charakter území. | Středněpodlažní obytná zástavba je kombinovaná s nízkopodlažní zástavbou vilových domů. | Metro Strašnická, Park Gutovka, ... | - |
| 1321280 | Trnkov | Oblast rozdělená Jižní spojkou. V severní části obytná funkce doplněná o komerční funkci. V jižní části výhradně komerční funkce. | V severní části nízkopodlažní obytná zástavba doplněná o komerční objekty. V jižní části vícepodlažní zástavba administrativních objektů. | SŠ, AŽD, ČTK, ... | - |
| 1324110 | Třebešín | Převažující obytná funkce | Převažující nízkopodlažní obytná zástavba vilových či řadových domů. | - | - |
| 1323900 | U Hagiboru | Převažující obytná funkce. | Středněpodlažní a vysokopodlažní obytná zástavba. Administrativní objekty. | RFE, ČMSS a.s., ... | - |
| 1324030 | U Hagiboru-západ | Komerční funkce | Novostavba | Centrum sociálních služeb židovské obce | - |
| 1324460 | U Nových Malešic | Převažující obytná funkce | Převažuje středněpodlažní obytná zástavba. | SPŠ Na Třebešíně, | - |

| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1323140 | U Orionky | Smíšené území ohraničené MČ Praha 3 a Praha 2. Obytná funkce je doplněná o komerční a administrativní objekty. | 4 až 5 podlažní zástavba činžovních domů. Z části novodobá vícepodlažní zástavba komerčního a smíšeného charakteru. | Ředitelství MP, Korunní dvůr, ... | Navazující lokalita na ZPS Praha 3 a 2 |
| 1323730 | U Primasky | Smíšená funkce území. | Nízkopodlažní obytná zástavba ve středu území jke obklopená středněpodlažní činžovní zástavbou na okrajích. Jednou z dominant je Depo Strašnice. | Depo Strašnice, Metro Strašnická, KKCG, .. |  |
| 1325010 | U teplárny | Komerční charakter území | Výrobní a skladové objekty. | Česká pošta, tiskárny, Teplárna Malšeice, Vietnamská tržnice, autobazary, ... | - |
| 3060290 | U teplárny-jih | Komerční charakter území | Výrobní a skladové objekty. | Ústřední dilny DP hl.m. Prahy | - |
| 1320800 | U záběhlického zámku | Rozsáhlé plochy zeleně. Výskyt zástvby mimimální. | Dočasné objekty - zahradní domky. | Záběhlický zámek. | - |
| 3174540 | U Zborova | Převažující komerční charakter území. Pouze v severní části funkce bydlení. | Zejména administrativní nízkopodlažní objekty. V severní části středněpodlažní obytná zástavba. | Billa, hromadné garáže, Klimacentrum | - |
| 1323570 | Vinohradská nemocnice | Území výrazně komerčního charakteru, jehož dominatou je areál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Státního zdravotnického ústavu. | Prvorepubliková vícepodlažní zástavba je doplněná objekty z druhé poloviny 20. století. | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Státní zdravotní ústav, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Strašnické krematorium. | Navazující lokalita na ZPS Praha 3 |
| 1322840 | Vršovice-sever | Území s převažující obytnou funkcí, která je doplněná o provozovny komerčního a maloobchodního charakteru. | Prvorepubliková vícepodlažní zástavba je doplněná objekty z druhé poloviny 20. století. | Divadlo J. Dvořáka. | - |
| 1322500 | Vršovice-střed | Smíšené území, které je doplněno významnými parky (Heroldovy Sady a nám. Sv. Čecha). Smíšené objekty jsou doplněné o objekty výhradně komerčního charakteru. | Prvorepubliková vícepodlažní zástavba je doplněná objekty z druhé poloviny 20. století. | Kostel Sv. Václava, Obchodní akademie, Objekty základních škol, ... | - |

| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1322250 | Vršovice-u Botiče | Oblast se smíšeným charakterem v severní polovině a převažujícícm charakterem v jižní části. | Kombinace původní zástavby činžovních domů, zástavby 2. pol. 20 století a výrobních (skladových) objektů. | Poliklinika Vršovice, Vršovická tržnice, LDN. | - |
| 1322920 | Vršovice-východ | Území smíšeného charakteru s některými významnými komerčními a administrativními objekty. | Prvorepubliková činžovní zástavba je prostřídána samostatnými objekty a obytnou zástavbou 60 let 20. století. | Obvodní soud pro P4,8,9; Justiční palác, Min. životního prostředí, ... | - |
| 1322090 | Vršovice-výtopna | Komerční charakter území - areál železniční dopravy | Plochy železniční dopravy doplněné o zázemí. | Depo Vršovice, výrobní a skladovací areály | - |
| 1322680 | Vršovice-západ | Smíšené území ohraničené MČ Praha 2. Obytná funkce je doplněná obchodními prostory. | Převažující prvorepubliková vícepodlažní zástavba je dopněná novodobými projekty. | - | Východní hranici tvoří Havlíčkovy sady. |
| 1322330 | Vršovické nádraží | Komerční charakter území - areál Vršovického nádraží | Dominantou je původní budova ŽST Praha Vršovice. | ŽST Praha Vršovice | - |
| 1318570 | Záběhlice-průmyslový obvod | Komerční funkce - výrobní areál. | Výrobní areál. | MITAS | - |
| 3183960 | Záběhlice-průmyslový obvod-jih | Komerční funkce - nezpevněné plochy. | Administrativní objekty | WEISHAUPT | - |
| 1321010 | Záběhlice-východ | Převažující obytná funkce sídlištního typu. | Převažující vysokopodlažní zástavba sídlištního typu, doplněná o objekty občanské vybavenosti. | Domov důchodců, školy, ... | - |
| 1321100 | Záběhlice-západ | Smíšené území. | Původní nízkopodlažní zástavba byla postupně doplňována více a vysokopodlažní zástavboou. Vysoký podíl sportoviť a zelených ploch. | - | - |
| 1318900 | Zahradní Město-střed | Území s výraznou převahou obytné funkce. | Původní nízkopodlažní zástavba byla postupně doplňována více a vysokopodlažní zástavboou. | - | - |
| 1318730 | Zahradní Město-východ | Převažující obytná funkce sídlištního typu. | Vysokopodlažní sídlištní zástavba doplněná o objekty občanské vybavenosti. | Zdravotní ústav, Albert, Casino, školy | - |
| 1319030 | Zahradní Město-západ | Převažující obytná funkce sídlištního typu. | Převažující vysokopodlažní zástavba sídlištního typu, doplněná o objekty občanské vybavenosti a novodobé obytné soubory. | Poliklinika, OC Květ, ... | - |

| KOD ZSJ | Základní sídelní jednotka | Popis | Typizovaná zástavba | Významné objekty | Ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1319620 | Zborov | Převažující obytná funkce. | V severní části převažuje obytná zástavba samostatných, případně řadových viladomů, v jižní části pak středněpodlažní zástavba činžovních domů. | - | - |
| 3174620 | Zborov-východ | Výhradně komerční funkce | Zpravidla volné plochy s oplocením s výjimkou objektu RWE. | Stavebniny, Autobazar, hlídané parkoviště, RWE | - |

## Demografie

Údaje o vývoji počtu obyvatel a bytů jsou jednou za základních informací při hodnocení stávajících i budoucích nároků zejména pro odstavné parkování OA trvale bydlících na šetřeném území. Pro sjednocení informační základny analýzy při hodnocení bilancí bytů a budoucího vývoje, tj. v časovém horizontu roku 2020 vychází zpracovatel z údajů a předpokladů územního plánu. Z tohoto důvodu jsou v rámci této analýzy výchozí údaje o počtu bytů a trvale bydlících platné k rokům 1991, 2001 a 2011. Výhledové hodnocení takto stanovená výchozí základna neovlivní.

| Č. ZSJ | Název základní sídelní jednotky | Obyvatele 1991 | Obyvatele 2001 | Obyvatele 2011 (O) | Změna 2011 - 1991 | Výměra (ha) (V) | Hustota osídlení =O/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1317920 | Strašnice-Na Skalce | 5 240 | 4 557 | 4 384 | -856 | 72 | 61,0 |
| 1318060 | Strašnice-za Skalkou | 53 | 0 | 0 | -53 | 20 | 0,0 |
| 1318570 | Záběhlice-průmyslový obvod | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
| 1318730 | Zahradní Město-východ | 5 471 | 4 800 | 4 624 | -847 | 29 | 160,8 |
| 1318900 | Zahradní Město-střed | 5 560 | 4 726 | 4 471 | -1 089 | 47 | 96,0 |
| 1319030 | Zahradní Město-západ | 3 863 | 3 672 | 3 263 | -600 | 31 | 106,7 |
| 1319110 | Seřaďovací nádraží | 0 | 45 | 53 | 53 | 81 | 0,7 |
| 1319200 | Průběžná | 4 792 | 4 817 | 4 537 | -255 | 42 | 108,8 |
| 1319380 | Rybníčky III | 3 231 | 2 948 | 2 786 | -445 | 33 | 84,2 |
| 1319460 | Rybníčky I-II | 3 055 | 2 812 | 2 767 | -288 | 29 | 94,2 |
| 1319540 | Solidarita | 5 011 | 4 393 | 4 106 | -905 | 46 | 88,6 |
| 1319620 | Zborov | 2 924 | 2 421 | 2 296 | -628 | 17 | 133,5 |
| 1319710 | Nové Strašnice | 1 153 | 1 130 | 1 033 | -120 | 36 | 28,3 |
| 1319890 | Strašnice-východ | 5 | 26 | 12 | 7 | 55 | 0,2 |
| 1320800 | U záběhlického zámku | 59 | 45 | 44 | -15 | 71 | 0,6 |
| 1320980 | Nové Zahradní Město | 0 | 3 | 1 447 | 1 447 | 23 | 64,2 |
| 1321010 | Záběhlice-východ | 2 158 | 2 227 | 2 135 | -23 | 19 | 110,2 |
| 1321100 | Záběhlice-západ | 3 406 | 3 265 | 4 564 | 1 158 | 84 | 54,0 |
| 1321280 | Trnkov | 104 | 87 | 110 | 6 | 39 | 2,8 |
| 1321360 | Na Slatinách | 27 | 26 | 20 | -7 | 21 | 0,9 |
| 1321440 | Na Slatinách Sever | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5,9 |
| 1321520 | Michle-východ | 259 | 292 | 929 | 670 | 47 | 19,6 |
| 1321610 | Bohdalecké kolonie | 160 | 151 | 194 | 34 | 13 | 15,4 |
| 1321790 | Pod Bohdalcem | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0,2 |
| 1321870 | Bohdalec Sever | 305 | 271 | 277 | -28 | 6 | 43,3 |
| 1321950 | Bohdalec Jih | 1 685 | 1 395 | 1 597 | -88 | 29 | 54,2 |
| 1322090 | Vršovice-výtopna | 4 | 4 | 2 | -2 | 27 | 0,1 |
| 1322170 | KOH-I-NOOR | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,5 |
| 1322250 | Vršovice-u Botiče | 4 869 | 4 680 | 4 348 | -521 | 33 | 130,3 |
| 1322330 | Vršovické nádraží | 2 | 5 | 0 | -2 | 12 | 0,0 |
| 1322410 | Staré Vršovice | 6 132 | 5 525 | 5 342 | -790 | 33 | 160,5 |
| 1322500 | Vršovice-střed | 4 578 | 4 021 | 3 546 | -1 032 | 19 | 185,8 |
| 1322680 | Vršovice-západ | 3 229 | 2 604 | 2 699 | -530 | 10 | 282,8 |
| 1322760 | Francouzská - Voroněžská | 641 | 525 | 528 | -113 | 2 | 273,5 |
| 1322840 | Vršovice-sever | 4 735 | 4 074 | 3 730 | -1 005 | 10 | 379,3 |
| Č. ZSJ | Název základní sídelní jednotky | Obyvatele 1991 | Obyvatele 2001 | Obyvatele 2011 (O) | Změna 2011 - 1991 | Výměra (ha) (V) | Hustota osídlení =O/V |
| 1322920 | Vršovice-východ | 5 536 | 4 969 | 4 481 | -1 055 | 27 | 163,6 |
| 1323060 | Hradešínská | 1 602 | 1 251 | 1 137 | -465 | 37 | 30,4 |
| 1323140 | U Orionky | 2 039 | 1 623 | 1 554 | -485 | 13 | 119,9 |
| 1323220 | Stadión Slavie | 33 | 58 | 81 | 48 | 31 | 2,6 |
| 1323310 | Nové Vršovice | 6 712 | 6 109 | 5 413 | -1 299 | 26 | 206,4 |
| 1323490 | Pod vinohradskou nemocnicí | 2 959 | 2 692 | 2 406 | -553 | 16 | 147,6 |
| 1323570 | Vinohradská nemocnice | 11 | 13 | 9 | -2 | 42 | 0,2 |
| 1323650 | Strašnice-západ | 4 553 | 4 306 | 4 232 | -321 | 37 | 115,4 |
| 1323730 | U Primasky | 4 589 | 4 021 | 3 686 | -903 | 29 | 127,5 |
| 1323810 | Nad Olšinami | 1 194 | 1 085 | 916 | -278 | 4 | 219,3 |
| 1323900 | U Hagiboru | 1 | 121 | 732 | 731 | 26 | 28,0 |
| 1324030 | U Hagiboru-západ | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 16,0 |
| 1324110 | Třebešín | 2 169 | 1 986 | 1 819 | -350 | 47 | 39,1 |
| 1324200 | Květnická | 1 877 | 1 648 | 1 418 | -459 | 8 | 178,6 |
| 1324380 | Nové Malešice | 8 937 | 7 905 | 6 835 | -2 102 | 62 | 110,2 |
| 1324460 | U Nových Malešic | 1 381 | 1 260 | 1 257 | -124 | 17 | 72,0 |
| 1324540 | Staré Malešice | 1 912 | 1 629 | 2 159 | 247 | 74 | 29,2 |
| 1324620 | Hrdlořezy-u teplárny | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
| 1324710 | Hloubětín-u teplárny | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
| 1325010 | U teplárny | 21 | 26 | 318 | 297 | 172 | 1,9 |
| 3060290 | U teplárny-jih | 29 | 50 | 50 | 21 | 29 | 1,7 |
| 3065680 | Eden | 2 473 | 2 289 | 4 013 | 1 540 | 18 | 227,6 |
| 3174540 | U Zborova | 16 | 20 | 606 | 590 | 30 | 20,5 |
| 3174620 | Zborov-východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
| 3183960 | Záběhlice-průmyslový obvod-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Celkem Praha 10 |  | 120 755 | 108 609 | 108 998 | -11 757 | 1 860 | 58,6 |

Použité barevné schéma:

| Hustota osídlení více než 200 obyvatel / ha |  |
| --- | --- |
| Hustota osídlení 150 až 199,9 obyvatel / ha |  |
| Hustota osídlení 100 až 149,9 obyvatel / ha |  |
| Hustota osídlení 50 až 99,9 obyvatel / ha |  |
| Hustota osídlení méně než 49,9 obyvatel / ha |  |

Vysokých hodnot hustoty osídlení je dosahováno zejména v původní činžovní zástavbě (Vršovice, Strašnice), Naopak novodobá sídlištní zástavba je v tomto smyslu na tom lépe. Celkově klesl počet obyvatel za posledních 20 let  o téměř 12 000. Pokud by však nevznikala nová obytná zástavba, pokles obyvatelstva by dále pokračoval.

Na příkladu Vršovic a Vinohrad lze dokumentovat pokračující pokles počtu obyvatelstva. V roce 1991 zde žilo 45 551 obyvatel, v roce 2001 40 438 obyvatele a na konci roku 2011 již jen 37 290 obyvatel. Zatímco pokles obyvatelstva na celé Praze 10 atakuje hranici 10 %, v původní zástavbě přesahuje 18 %.

### Schématické vyjádření hustoty osídlení

### Vývoj bytového fondu na Praze 10

| Č. ZSJ | Název základní sídelní jednotky | Byty 2011 - vše | Byty 2011 - obydlené | Byty 2001 - vše | Byty 2001 - obydlené | Rozdíl 2011-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1317920 | Strašnice-Na Skalce | 2 169 | 1 974 | 2 093 | 1 961 | 76 |
| 1318060 | Strašnice-za Skalkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1318570 | Záběhlice-průmyslový obvod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1318730 | Zahradní Město-východ | 2 394 | 2 179 | 2 470 | 2 295 | -76 |
| 1318900 | Zahradní Město-střed | 2 236 | 2 035 | 2 159 | 2 053 | 77 |
| 1319030 | Zahradní Město-západ | 1 948 | 1 773 | 2 029 | 1 753 | -81 |
| 1319110 | Seřaďovací nádraží | 35 | 32 | 31 | 24 | 4 |
| 1319200 | Průběžná | 2 389 | 2 174 | 2 328 | 2 161 | 61 |
| 1319380 | Rybníčky III | 1 467 | 1 335 | 1 420 | 1 335 | 47 |
| 1319460 | Rybníčky I-II | 1 408 | 1 281 | 1 356 | 1 269 | 52 |
| 1319540 | Solidarita | 1 879 | 1 710 | 1 824 | 1 756 | 55 |
| 1319620 | Zborov | 1 306 | 1 188 | 1 281 | 1 150 | 25 |
| 1319710 | Nové Strašnice | 530 | 482 | 479 | 464 | 51 |
| 1319890 | Strašnice-východ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 1320800 | U záběhlického zámku | 21 | 19 | 7 | 7 | 14 |
| 1320980 | Nové Zahradní Město | 472 | 430 | 1 | 1 | 471 |
| 1321010 | Záběhlice-východ | 913 | 831 | 864 | 790 | 49 |
| 1321100 | Záběhlice-západ | 2 863 | 2 605 | 1 625 | 1 445 | 1 238 |
| 1321280 | Trnkov | 48 | 44 | 35 | 34 | 13 |
| 1321360 | Na Slatinách | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 1321440 | Na Slatinách Sever | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 1321520 | Michle-východ | 151 | 137 | 151 | 135 | 0 |
| 1321610 | Bohdalecké kolonie | 122 | 111 | 43 | 43 | 79 |
| 1321790 | Pod Bohdalcem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1321870 | Bohdalec Sever | 122 | 111 | 115 | 111 | 7 |
| 1321950 | Bohdalec Jih | 868 | 790 | 680 | 610 | 188 |
| 1322090 | Vršovice-výtopna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1322170 | KOH-I-NOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1322250 | Vršovice-u Botiče | 2 846 | 2 590 | 2 662 | 2 380 | 184 |
| 1322330 | Vršovické nádraží | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1322410 | Staré Vršovice | 3 388 | 3 083 | 3 316 | 2 889 | 72 |
| 1322500 | Vršovice-střed | 2 365 | 2 152 | 2 341 | 2 063 | 24 |
| 1322680 | Vršovice-západ | 1 629 | 1 482 | 1 527 | 1 266 | 102 |
| 1322760 | Francouzská - Voroněžská | 359 | 327 | 295 | 240 | 64 |
| 1322840 | Vršovice-sever | 2 216 | 2 017 | 2 145 | 1 895 | 71 |
| 1322920 | Vršovice-východ | 2 659 | 2 420 | 2 616 | 2 388 | 43 |
| 1323060 | Hradešínská | 571 | 520 | 515 | 469 | 56 |
| 1323140 | U Orionky | 896 | 815 | 881 | 759 | 15 |
| 1323220 | Stadión Slavie | 28 | 25 | 39 | 27 | -11 |
| 1323310 | Nové Vršovice | 3 166 | 2 881 | 3 122 | 2 932 | 44 |
| 1323490 | Pod vinohradskou nemocnicí | 1 353 | 1 231 | 1 329 | 1 229 | 24 |
| 1323570 | Vinohradská nemocnice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

| Č. ZSJ | Název základní sídelní jednotky | Byty 2011 - vše | Byty 2011 - obydlené | Byty 2001 - vše | Byty 2001 - obydlené | Rozdíl 2011-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1323650 | Strašnice-západ | 2 452 | 2 231 | 2 448 | 2 181 | 4 |
| 1323730 | U Primasky | 2 464 | 2 242 | 2 396 | 2 126 | 68 |
| 1323810 | Nad Olšinami | 566 | 515 | 570 | 511 | -4 |
| 1323900 | U Hagiboru | 204 | 186 | 277 | 79 | -73 |
| 1324030 | U Hagiboru-západ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1324110 | Třebešín | 919 | 836 | 886 | 819 | 33 |
| 1324200 | Květnická | 862 | 784 | 855 | 796 | 7 |
| 1324380 | Nové Malešice | 3 860 | 3 513 | 3 811 | 3 635 | 49 |
| 1324460 | U Nových Malešic | 591 | 538 | 632 | 602 | -41 |
| 1324540 | Staré Malešice | 968 | 881 | 737 | 695 | 231 |
| 1324620 | Hrdlořezy-u teplárny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1324710 | Hloubětín-u teplárny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1325010 | U teplárny | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 3060290 | U teplárny-jih | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |
| 3065680 | Eden | 977 | 889 | 977 | 962 | 0 |
| 3174540 | U Zborova | 269 | 245 | 8 | 8 | 261 |
| 3174620 | Zborov-východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3183960 | Záběhlice-průmyslový obvod-jih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Celkem Praha 10 | 58 984 | 53 675 | 55 395 | 50 367 | 3 589 |

Na území Prahy 10 vzniklo za posledních 10 let nových 3 500 bytů. V porovnání s rokem 1998 pak činí přírůstek téměř 8 000 nových bytů. Průměrná obložnost vztažená pouze na obydlené byty je nyní 2,03 a má nadále sestupnou tendenci. Výrazně nižší obložnost je v oblasti původní zástavby Vršovic a Vinohrad, kde obložnost klesla již na hodnotu 1,82 obyvatel v bytě.

9 % z celkové kapacity bytového fondu tvoří neobydlené byty.

### Věková skladba obyvatelstva

Při hledání všech souvislostí jsme narazili na zajímavou skutečnost. Na Praze 10 žije nejvíce obyvatel v důchodovém věku a současně zde žije velice málo dětí. Při zpětném pohledu (do roku 2002) vidíme v případě Prahy 10 stále stejnou věkovou strukturu. Na druhé straně podobný pohled pro Prahu 11 naznačuje plynule rostoucí podíl obyvatel důchodového věku.

| Městská část | Obyvatel k 31/12/2011 | Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let | Podíl obyvatel ve věku 65 a více let |
| --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | 108 998 | 11,9% | 22,9% |
| Praha 1 | 29 857 | 10,1% | 16,5% |
| Praha 11 | 77 170 | 12,2% | 16,7% |
| Hl. m. Praha | 1 241 664 | 13,3% | 17,2% |

## Doprava v klidu – úvodní hodnocení

Hlavním tématem naši analýzy je hodnocení parkování a odstavování silničních motorových vozidel na místních komunikacích. Tento fenomén novodobé etapy vývoje české společnosti plně odráží veškeré možné neduhy, které jsme si nastřádali za mnoho let zpátky. Jen málokterý skeptik očekával tak progresivní nárůst počtů motorových vozidel a míry jejich používáni, kterého jsme  byli svědky a i přímými účastníky v uplynulých 15 letech. Téměř dvojnásobný nárůst počtu osobních vozidel za posledních 17 let, nemá v Evropě obdoby.

Zřetelnou nevýhodou ČR je však skutečnost, že většina občanů vnímá osobní vozidlo, jakožto nástroj volného pohybu a jedinou investicí jsou prostředky vynaložené na nákup vozidla. K provozním nákladům pak náleží pohonné hmoty a nezbytně nutná míra prostředků vynakládaných na udržování vozidla v provozuschopném stavu. To že stojící vozidlo bezplatně využívá veřejné prostranství se bere za samozřejmost.

Největší rozdíly pak nastávají v porovnání občanů bydlících v původní zástavbě, která byla realizována podle původních normativů, a občanů, kteří investují do pořízení nového bydlení. V současné době se musí každý investor, který staví nové bytové (a nejen bytové) objekty, řídit vyhláškou Hl.m.Prahy 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zjednodušeně řečeno, pro každý nový byt musí zřídit nové odstavné stání. Při stávajících prostorových dispozicích tak musí vynakládat nemalé prostředky na vybudování potřebné parkovací kapacity. Tyto vložené investice pak přenáší na budoucího vlastníka/uživatele nového bytu. To občané bydlící v původní zástavbě nikdy nemuseli a nedá se očekávat, že by někdy v budoucnosti došlo k přenosu relevantní finanční spoluúčasti.

Následující fotogalerie, je jen malou ukázkou stavu dopravy v klidu na hodnoceném území. Jsou území, kde existuje prokazatelně celoplošný nedostatek parkovacích kapacit. Zde bude muset nastoupit regulace dopravy v klidu. Jsou však území, kde

Hustota osídlení více než 151 obyvatel/ha

Hustota osídlení 101 - 150 obyvatel/ha

Hustota osídlení 51 - 100 obyvatel/ha

Hustota osídlení méně než  50 obyvatel/ha

jsou nedostatky kapacit pouze lokálního charakteru a nezodpovědní řidiči porušují zákonná ustanovení nebo místní úpravu.

Současně lze konstatovat různý stavebně technický stav místních komunikací a parkovacích ploch. Bylo by vhodné postupně rekonstruovat a modernizovat komunikace a v rámci tohoto procesu se pokusit řešit i problematiku parkování a odstavování vozidel. Mnohdy by stačilo provést kvalitní místní úpravu a tím uspořádat plochu komunikací a vymezit prostory pro jednotlivé druhy dopravy.

Hlídaná a placená  parkoviště jsou mnohdy jedinou šancí pro návštěvníky zdejších aktivit.

Typická ukázka zabraných

ploch pro pěší – vnitroblok

severně od Nám. Sv. Čecha

Vysoké nároky na dopravu v klidu jsou zpravidla doprovázené zvýšeným výskytem tělesně postižených – Karpatská ul.

Situace v okolí nemocnice Královské Vinohrady bývá tristní – Šrobárova ul.

I na Praze 10 existují parkovací kapacity, které nejsou používané – Blatovská ul.

Kapacity pěších ploch pro řešení

dopravy v klidu jsou již vyčerpané

- ul. Za Poštou

Dopravní značení B 28 je v mnoha

případech spíše informativní

– ul. Třebohostická

Normy hovoří o potřebě min. 4,5 m

na vyjetí z kolmého stání

– ul. Škvorecká

Typický důsledek převažující poptávky za parkováním – rozježděné plochy zeleně – ul. Dvouletky

Situace v okolí nové výstavby je zpravidla uspokojivá – ul. Prorektorská

V některých případech je využití chodníků pro parkování zcela zbytečné – Janderova ul.

Někde to však vypadá, že parkovacích kapacit je dostatek?

- ul. U Trati

Realita všedního dne ???

Na komunikaci šířky 4,0 m je parkování neřešitelné – ul. Strašínská

Bez komentáře – ul. Vyžlovská

Velice často jsou na komunikacích sběrné nádoby TKO a ne vždy efektivně uspořádané – ul. Aubrechtové

OFF ROAD využije i místa, kam se jiní nedostanou

- ul. Dolní Chaloupky

Co je vozovka? Co je chodník? Co je parkovací plocha?

Co je zeleň?

- ul. U Vinné Révy

Míra respektování dopravního značení není zrovna

vysoká – ul. Karosářská

Chodník je od slova „choditi“. A také jeho konstrukční skladba zpravidla odpovídá chodícím lidem.

Automobily jsou zpravidla mnohonásobně těžší – ul. Polygrafická

Situace dopravy v klidu na území MČ Praha 10 není zrovna uspokojivá. Na jedné straně jsou již pravděpodobně zcela vyčerpány potenciální kapacity na chodnících. Bohužel ani stavebnětechnický stav některých komunikací, parkovišť a pochozích ploch není příliš optimální. Na druhé straně prokazatelně existuje nabídka parkovacích kapacit mimo místní komunikace. Existují také parkovací kapacity, kde již dlouho žádné auto neparkovalo. Je pouze otázkou, jak vozidla nasměrovat tam, kde nebudou bránit průjezdu.

Jistá rezerva se však nabízí i na místních komunikacích. Velice často se vyskytují případy, kdy je situace kritická na krátkém úseku a o kousek dál jsou již volná parkovací stání. Jakkoliv jsme poukázali na nízkou úroveň respektování dopravního značení, může kvalitní místní úprava vyřešit navýšení parkovacích kapacit, tak i dosáhnout celkového zklidnění provozu na komunikacích a uspořádat parkující vozidla.

# Parkovací kapacita hodnoceného území

Celková disponibilní parkovací kapacita hodnoceného území zahrnuje:

- PS na místních komunikacích

- hlídané parkovací plochy

- hromadné garážové kapacity

- parkování ve vnitroblocích

•	parkování ve vnitroblocích na volné ploše

Součástí celkové parkovací kapacity jsou mimo PS na místních komunikacích rovněž kapacity v hromadných a individuálních garážích a na volných plochách ve vnitroblocích a komunikacích, které nejsou zatříděny jako MK (např. parkoviště soukromých subjektů). Informace o rozsahu těchto parkovacích kapacit slouží k celkové objektivitě a komplexnosti hodnocení DvK. Za tímto účelem byl proveden průzkum parkovacích ploch ve vnitroblocích. Fyzické zjištění potřebných parkovacích kapacit, jejich přesnost a úplnost je limitována možností vstupu do objektů, jejich dostupností popř. ochotou ke spolupráci provozovatelů a vlastníků jednotlivých objektů. Z uvedených důvodů musel zpracovatel v některých případech parkovací kapacitu stanovit odhadem.

Zatřídění parkovacích kapacit do místních komunikací bylo v některých nejasných případech konzultováno s ÚMČ Praha 10 a databázi spravovanou TSK hl. m. Prahy. Z konzultací vyplynulo, že seznam MK je otevřený systém, který se neustále vyvíjí a doplňuje. Proto i parkovací kapacity na MK na hodnoceném území nejsou konečné a jsou výsledkem vlastního dopravního průzkumu konzultovaného se správcem komunikací.

Celkově představuje aktuální parkovací kapacita v hodnoceném území  60 438 PS, z toho kapacita PS na MK je 26 568 a mimo místní komunikace je zpracovatelem odhadována na cca  33 870 PS.  Kapacita mimo MK je rozdělená na veřejnou a neveřejnou část, přičemž do veřejné části jsou zahrnuté kapacity, kde mohou odstavovat svá vozidla rezidenti. Veřejná část zahrnuje 21 147 PS a neveřejná část 12 723 PS.

## Pasport parkovacích kapacit na místních komunikacích

Při zpracování pasportu zpracovatel vesměs respektoval stávající platné dopravní značení, zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku ministerstva dopravy č. 30/2001, „O pravidlech silničního provozu“ ve znění pozdějších předpisů.

Při stanovení velikosti parkovacích stání zpracovatel zpravidla respektuje rozměry stanovené ČSN 73 6056 a to v jejím původním znění. Při zpracování aktualizace pasportu byly v maximální možné míře použity ustanovení novelizované ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Novelizace z roku 2005 umožňuje použit odlišné hodnoty pro šířkové profily komunikací, umožňuje realizovat „výhybny“ a „obratiště“ a to vše s cílem dosáhnout optimálního využití disponibilního prostoru. Pro vlastní aplikaci této ČSN na hodnocené území by bylo vhodné doplnit stávající systém o dopravní značení, které by precizovalo použití nových prvků.

Současně při posuzování jednotlivých komunikací zpracovatel posuzuje jejích dopravní zatížení a umístění v prostoru. V případě dopravně významných komunikací s vysokými intenzitami provozu a průměrnými rychlostmi jedoucích vozidel na hranicích příslušných zákonných limitů, je parkovací kapacita posuzována striktně podle zákona a norem, než v případě komunikací, které plní obslužnou funkci uvnitř zastavěného území a kde by v budoucnu mělo být dosaženo i zklidnění dopravních toků. V těchto vnitřních územích, kde je vysoký podíl funkce bydlení se nahlíží jakožto na „obytné zóny“ a parkovací kapacita se stanovuje na horní možné hranici technické využitelnosti území.

Tuto filozofii zpracovatel použil ve snaze o zjištění skutečných kapacitních možností území. Vychází přitom z nároků na velikost stání odpovídající skutečné skladbě parkujících OA zjištěných při fyzickém měření v terénu. Je třeba si uvědomit, že norma reflektovala na technický rozvoj, kdy došlo k podstatnému zvýšení manipulačních schopností OA (posilovače řízení atd.)

Při určení kapacit zpracovatel vycházel z následujících rozměrových předpokladů:

- délka hrany potřebná pro kolmé stání je 2,40 m, pro šikmé 2,80 m a podélné 5,50 m. Uvedené parametry vycházejí z dřívějších měření provedených na území Prahy;

- hloubka parkovacího stání je kolmého stání minimálně 4,50 m, u šikmého 4,80 m (a jsou využívané převisy části vozu nad chodníkem) a podélného 2,00 m;

- minimální volný jízdní pruh na obslužných komunikacích je při jednosměrném provozu 3,0 m a při obousměrném provozu 3,50 m (využití „výhyben“, …).

Pasport probíhal v měsících červenci až říjnu 2012. Pasport je vytištěn v měřítku 1: 1 500.

## Bilance parkovacích kapacit ve vnitroblocích

Na hodnoceném území je kapacitně významným prvkem rozsah parkování ve vnitroblocích. Zjištění uvedených hodnot považuje zpracovatel v daném území za podstatné z hlediska celkové objektivity a kompletnosti hodnocení DvK. Do kategorie vnitrobloků jsou zahrnuty parkovací kapacity do nichž je přístup z vlastního vnitrobloku a individuální garáže v objektu. Kategorie hromadných garáží s přímým přístupem na komunikaci je hodnocena zvlášť.

Na základě provedených dopravních průzkumů zpracovatel ve svých výpočtech předpokládá, že uživatelskou strukturu hromadných garáží a vnitrobloků tvoří firmy, rezidenti a návštěvníci. Kapacita individuálních garáží je v plné míře využitá rezidentními skupinami. Uživatelská struktura je odhadována podle konkrétních vnitrobloků.

V rámci místních a účelových komunikací je provozováno 11 HPP (hlídaných parkovacích ploch) o celkové kapacitě 1 229 PS. Lokalizace parkovišť a hromadných garáží využívaných k parkování veřejnosti je vyznačena ve schéma „Přehled parkovacích kapacit ve vnitroblocích“. Další veřejné placené parkovací plochy jsou v hromadných garážích a na parkovištích P+R.

Lokalizace parkovišť a hromadných garáží využívaných k parkování veřejnosti je vyznačena ve schéma „Přehled parkovacích kapacit ve vnitroblocích“.

Prvotní informace o parkovací kapacitě vypadají velice povzbudivě. Značnou část parkovací kapacity však tvoří objekty HG a privátní parkovací plochy ve vnitroblocích. V těchto kapacitách je často velice obtížné uplatnění některých parkujících skupin, a to zejména v kontextu k jejich kupní síle. Některé významné parkovací kapacity , nejsou přístupné pro nájemní parkování bydlících z okolí těchto aktivit, mimo vlastní nájemce.

Obdobně některé parkovací kapacity nenabízejí sdílenou parkovací kapacitu pro denní parkování návštěvnických skupin, mimo vlastní klientelu. Pro budoucí bilancování potřeb, tak budou parkovací kapacity redukované.

Do bilancování rezidentních potřeb jsou zahrnuté pouze veřejné parkovací kapacity a místní komunikace. Většina rozvojových projektů obytného, či polyfunkčního charakteru nevytváří novou nabídku pro stávající rezidenty a naopak lokálně snižují veřejnou disponibilní parkovací kapacitu. I toto je v bilančních výpočtech kalkulováno.

## Přehled stávajících disponibilních parkovacích kapacit

| Základní sídelní jednotka | MK | Veřejné vnitrobloky |  |  | Neveřejné vnitrobloky |  |  | Celkové součty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VP - R | IG - R | HG - R | VP - N | IG - N | HG - N | Celkem MK + R | Celkem N | Celkem vše |
| 131792 Strašnice-Na Skalce | 1 143 | 345 | 518 | 0 | 104 | 20 | 12 | 2 006 | 136 | 2 142 |
| 131857 Záběhlice-prům. obvod | 9 | 40 | 0 | 0 | 169 | 0 | 10 | 49 | 179 | 228 |
| 131873 Zahradní Město-východ | 937 | 142 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 089 | 49 | 1 138 |
| 131890 Zahradní Město-střed | 1 384 | 410 | 359 | 20 | 24 | 5 | 0 | 2 173 | 29 | 2 202 |
| 131903 Zahradní Město-západ | 870 | 54 | 43 | 92 | 28 | 0 | 0 | 1 059 | 28 | 1 087 |
| 131911 Seřaďovací nádraží | 150 | 97 | 105 | 0 | 357 | 2 | 0 | 352 | 359 | 711 |
| 131920 Průběžná | 997 | 301 | 108 | 162 | 367 | 8 | 0 | 1 568 | 375 | 1 943 |
| 131938 Rybníčky III | 670 | 385 | 361 | 22 | 46 | 7 | 94 | 1 438 | 147 | 1 585 |
| 131946 Rybníčky I-II | 752 | 221 | 222 | 111 | 123 | 3 | 0 | 1 306 | 126 | 1 432 |
| 131954 Solidarita | 965 | 50 | 153 | 25 | 261 | 23 | 31 | 1 193 | 315 | 1 508 |
| 131962 Zborov | 487 | 198 | 142 | 0 | 5 | 4 | 0 | 827 | 9 | 836 |
| 131971 Nové Strašnice | 258 | 253 | 144 | 386 | 384 | 2 | 58 | 1 041 | 444 | 1 485 |
| 132080 U záběhlického zámku | 0 | 13 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 26 | 51 | 77 |
| 132098 Nové Zahradní Město | 215 | 30 | 0 | 480 | 35 | 0 | 0 | 725 | 35 | 760 |
| 132101 Záběhlice-východ | 498 | 79 | 5 | 68 | 59 | 6 | 0 | 650 | 65 | 715 |
| 132110 Záběhlice-západ | 907 | 376 | 336 | 649 | 393 | 9 | 0 | 2 268 | 402 | 2 670 |
| 132128 Trnkov | 253 | 38 | 123 | 0 | 482 | 0 | 0 | 414 | 482 | 896 |
| 132136 Na Slatinách | 30 | 93 | 58 | 0 | 130 | 2 | 0 | 181 | 132 | 313 |
| 132144 Na Slatinách Sever | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 132152 Michle-východ | 201 | 147 | 0 | 124 | 1 094 | 0 | 0 | 472 | 1 094 | 1 566 |
| 132161 Bohdalecké kolonie | 67 | 54 | 220 | 0 | 41 | 0 | 0 | 341 | 41 | 382 |
| 132179 Pod Bohdalcem | 41 | 78 | 40 | 0 | 65 | 0 | 0 | 159 | 65 | 224 |
| 132187 Bohdalec Sever | 167 | 73 | 74 | 19 | 5 | 1 | 0 | 333 | 6 | 339 |
| 132195 Bohdalec Jih | 390 | 122 | 325 | 130 | 92 | 8 | 42 | 967 | 142 | 1 109 |
| 132209 Vršovice-výtopna | 0 | 86 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 86 | 95 | 181 |
| 132217 KOH-I-NOOR | 206 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 22 | 206 | 192 | 398 |
| 132225 Vršovice-u Botiče | 1 055 | 248 | 58 | 159 | 624 | 0 | 38 | 1 520 | 662 | 2 182 |
| 132233 Vršovické nádraží | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 11 | 70 | 81 |
| 132241 Staré Vršovice | 1 149 | 510 | 30 | 392 | 83 | 27 | 12 | 2 081 | 122 | 2 203 |
| 132250 Vršovice-střed | 882 | 43 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 939 | 2 | 941 |
| 132268 Vršovice-západ | 415 | 8 | 32 | 44 | 2 | 5 | 8 | 499 | 15 | 514 |
| 132276 Franc. - Voroněžská | 137 | 2 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| 132284 Vršovice-sever | 507 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 |
| 132292 Vršovice-východ | 893 | 171 | 57 | 140 | 243 | 1 | 180 | 1 261 | 424 | 1 685 |
| 132306 Hradešínská | 699 | 192 | 191 | 33 | 65 | 46 | 0 | 1 115 | 111 | 1 226 |
| 132314 U Orionky | 404 | 38 | 21 | 973 | 86 | 3 | 6 | 1 436 | 95 | 1 531 |
| 132322 Stadión Slavie | 181 | 424 | 20 | 0 | 354 | 0 | 248 | 625 | 602 | 1 227 |
| 132331 Nové Vršovice | 1 098 | 183 | 107 | 0 | 26 | 0 | 13 | 1 388 | 39 | 1 427 |
| Základní sídelní jednotka | MK | Veřejné vnitrobloky |  |  | Neveřejné vnitrobloky |  |  | Celkové součty |  |  |
|  |  | VP - R | IG - R | HG - R | VP - N | IG - N | HG - N | Celkem MK + R | Celkem N | Celkem vše |
| 132349 Pod vinohradskou nem. | 420 | 147 | 7 | 203 | 123 | 0 | 0 | 777 | 123 | 900 |
| 132357 Vinohradská nemocnice | 175 | 27 | 0 | 0 | 650 | 23 | 0 | 202 | 673 | 875 |
| 132365 Strašnice-západ | 1 035 | 245 | 129 | 311 | 66 | 6 | 28 | 1 720 | 100 | 1 820 |
| 132373 U Primasky | 1 115 | 135 | 105 | 5 | 115 | 11 | 47 | 1 360 | 173 | 1 533 |
| 132381 Nad Olšinami | 250 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| 132390 U Hagiboru | 208 | 149 | 28 | 748 | 203 | 0 | 0 | 1 133 | 203 | 1 336 |
| 132403 U Hagiboru-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132411 Třebešín | 759 | 333 | 400 | 22 | 43 | 7 | 0 | 1 514 | 50 | 1 564 |
| 132420 Květnická | 284 | 17 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 | 330 | 12 | 342 |
| 132438 Nové Malešice | 1 266 | 36 | 154 | 0 | 245 | 10 | 0 | 1 456 | 255 | 1 711 |
| 132446 U Nových Malešic | 321 | 8 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 397 | 3 | 400 |
| 132454 Staré Malešice | 744 | 377 | 365 | 299 | 217 | 14 | 0 | 1 785 | 231 | 2 016 |
| 132501 U teplárny | 206 | 211 | 1 | 0 | 2 625 | 0 | 0 | 418 | 2 625 | 3 043 |
| 306029 U teplárny-jih | 214 | 35 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 249 | 184 | 433 |
| 306568 Eden | 339 | 29 | 15 | 1 340 | 77 | 119 | 0 | 1 723 | 196 | 1 919 |
| 317454 U Zborova | 97 | 12 | 0 | 1 357 | 448 | 0 | 0 | 1 466 | 448 | 1 914 |
| 317462 Zborov-východ | 0 | 221 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 221 | 180 | 401 |
| 318396 Záběhlice-prům.obv.jih | 103 | 10 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 113 | 127 | 240 |
| Celkový součet | 26 568 | 7 529 | 5 258 | 8 360 | 11 501 | 373 | 849 | 47 715 | 12 723 | 60 438 |

Kde:

MK			místní komunikace

VP - R			vnitrobloková stání na ploše použitelná rezidenty

IG - R			individuální garáže na ploše použitelná rezidenty

HG - R			hromadné garáže na ploše použitelná rezidenty

VP - N			vnitrobloková stání na ploše nepoužitelná rezidenty

IG - N			individuální garáže na ploše nepoužitelná rezidenty

HG - N			hromadné garáže na ploše nepoužitelná rezidenty

Celkem MK+R		Celková parkovací kapacita použitelná rezidenty

= MK + VP – R + IG – R + HG - R

Celkem N			Celková parkovací kapacita vnitrobloků nepoužitelná rezidenty

= VP – N + IG – N + HG – N

Celkem vše		Celková disponibilní parkovací kapacita

V roce 2004 byla parkovací kapacita stanovená na 24 165 PS na místních komunikacích a 17 149 PS ve vnitroblocích. Celková parkovací kapacita činila v roce 2004 41 314 PS.

# Dopravní průzkumy

## Metodika dopravních průzkumů

Základním zdrojem informací jsou vlastní dopravní průzkumy provedené zpracovatelem na místních komunikacích hodnoceného území. Dopravní šetření provedené na dostatečně reprezentativním vzorku umožňuje zjištění existujících vztahů v oblasti DvK a formulaci doporučení a návrhů na řešení, a to zejména:

- zjištění intenzity využívání parkovacích kapacit na místních komunikacích v jednotlivých lokalitách městské části, ve vztahu k typu uživatelů a charakteru parkování;

- stanovení struktury uživatelů PS a jejich chování v průběhu sledovaného časového úseku;

- saturaci parkovacích kapacit;

- určení potřebné parkovací kapacity a lokalizaci skupin stálých uživatelů v závislosti na urbanistických funkcích objektů;

- návrh členění a lokalizaci parkovacích kapacit vhodných ke komerčnímu parkování;

- doporučení vhodného regulačního opatření v DvK.

Stanovení použitých technik a rozsahu průzkumů je dáno charakterem, rozsahem a množstvím potřebných informací, uživatelskou strukturou a stávající organizací DvK na hodnoceném území. Zpracovatel provedl v pracovním dnu na vybrané kapacitě PS opakovaně denní a noční snímek (momentové pozorování) umožňující detailní parametrické hodnocení DvK.

Dále bylo na hodnoceném území v průběhu 48 hodin opakovaně (2 x dopoledne, 2 x v poledne, 2 x odpoledne a 2 x v noci) provedeno celoplošné měření obsazenosti místních komunikací. Takto strukturované dopravní šetření umožňuje zpracovateli identifikovat jednotlivé uživatelské skupiny, zjistit jejich dopravní chování a výsledky celoplošně aplikovat. Dostatečný stupeň přesnosti a věrohodnosti získaných informací a údajů je garantován opakováním a vzájemnou provázaností provedených dopravních průzkumů a šetření.

### Momentové pozorování

Cílem momentového pozorování je zjištění základních hodnot charakterizujících DvK na dostatečně kapacitním a charakteristickém vzorku PS postihujícím uživatelskou strukturu hodnoceného území. Průzkumy byly provedeny v běžný pracovní den, tj. v době typického dopravního zatížení území. Provedením pozorování získává zpracovatel časový snímek umožňující komplexní hodnocení statických a dynamických vztahů v disciplíně DvK. Základními zjišťovanými údaji jsou obsazenost parkovací kapacity, rotace a pohyb parkujících OA, charakter parkování podle jeho délky, potřeba počtu PS pro jednotlivé typy parkování a rozsah nutné rezervace PS pro stálé uživatele. Dalšími informačními výstupy jsou zjištění zastupitelnosti při pravidelné vyjížďce a dojížďce ekonomicky aktivních obyvatel, rozsah OA, která se v průběhu pracovního dne nepohybují atd.

Uvedené údaje jsou jedním z podkladů pro stanovení potřeb a nároků na parkování (zejména odstavování) OA obyvatel a ostatních stálých uživatelů území a dále při plánování rozsahu, lokalizaci a charakteru parkování ostatních uživatelských skupin. Při stanovení kapacit jednotlivých šetřených okruhů vycházel zpracovatel z fyzického zjištění bilance parkovacích kapacit na místních komunikacích hodnoceného území.

V principu je momentové pozorování založeno na vyhodnocení sběru registračních značek vozidel (RZV) parkujících OA umožňujícím zaznamenat průběh změn a vývoj parkování v hodnoceném dni. V této analýze je sběr prováděn v typickém pracovním dnu po hodinových intervalech a probíhal v druhé polovině měsíce března 2012.

Sběr a vyhodnocení jsou prováděny pomocí PC. První sběr registračních značek (RZV) byl na hodnoceném území proveden v noci mezi 2400 až 0100 , dále pak ten samý den v rozmezí mezi 600 až 1900 hod. a poslední zápis byl proveden opět v noci mezi 2400 až 0100. Volba lokalit pro momentové pozorování byla provedena tak, aby zahrnula problémové a typické lokality charakterizující průběh DvK na hodnoceném území. Technika provedení momentového pozorování je limitována faktem, že kromě omezeného počtu vyhrazených PS není, při stávající organizaci, parkování jednotlivých uživatelských skupin omezeno a regulováno. Nejsou vydány rezidentní parkovací karty a stanoveno území vyhrazené k parkování obyvatel a není k dispozici ani jiná evidence spolehlivě identifikující stálé uživatele PS. Zpracovatel proto identifikoval tyto stálé uživatele PS na místních komunikacích opakovaným nočním sběrem registračních zn. (RZV). Podle několikaletých zkušeností z provádění analýz DvK výskyt OA parkujících na území v noci objektivně identifikuje stálé uživatele a jejich dislokaci v rámci území. Většinu parkujících v noci tvoří OA bydlících (trvalých i přechodných). Další skupinou, jejíž OA se v noci vyskytují, jsou podnikatelské subjekty se sídlem, případně provozovnou na hodnoceném území. V grafických výstupech je pro účely této studie uvedená skupina uživatelů označena jako „rezidenti“.

V rámci momentového pozorování byly hodnoceny tyto základní ukazatele a parametry:

- Obsazenost = vyhodnocení využití disponibilní parkovací kapacity a saturace území ve zvolených časových intervalech a za celou sledovanou dobu jako celek.

- Rotace = ukazatel index rotace (Ir) udává počet pohybů OA za sledovanou dobu vůči skutečně využité parkovací kapacitě. Jeho význam je třeba hodnotit v kontextu s ukazateli průměrné doby parkování a obsazenosti.

- Pohyb = zaznamenání intenzity příjezdů a odjezdů v hodnocených časových jednotkách a celkem v průběhu hodnocení.

- Časová struktura parkování = informace o době parkování OA v členění stanoveném v závislosti na funkci hodnoceného území a podle cílů rozboru.

- Průměrná doba parkování = ukazatel udávající průměrnou dobu parkování připadající na jeden výskyt OA na parkovacím stání po celou dobu pozorování. Společně s ukazatelem rotace charakterizuje uživatelskou kategorii a převažující dobu parkování (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé).

### Celoplošné měření obsazenosti parkovací kapacity na místních komunikacích

Základním smyslem těchto šetření je zjištění saturace komunikační sítě provedené na celém hodnoceném území ve vybraných časových úsecích jež postihují určitou charakteristickou situaci a stav. Zpracovatel tímto průzkumem získává informace o množství parkujících (odstavených) OA a jejich dislokaci na území. To umožňuje, při znalosti „dopravního chování“ jednotlivých uživatelských skupin, provedení celkových bilancí a vyhodnocení vnitřní dynamiky DvK na území. Podrobné členění výsledků průzkumů až do jednotlivých uličních úseků umožňuje strukturování území podle zjištěných parametrů a modelování budoucích vztahů při návrhu regulace parkování.

Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v průběhu měsíců září a října 2012 a bylo na hodnoceném území provedeno:

- 2 x v noci mezi 2400 až 300 hod

- 2 x dopoledne mezi 900 až 1100 hod

- 2 x v poledne mezi 1130 až 1330 hod

- 2 x odpoledne mezi 1400 až 1600 hod

## Vyhodnocení momentového pozorování

V rámci aktualizace analýzy bylo detailně hodnoceno 52 vybraných okruhů o celkové kapacitě 6 815 parkovacích stání. Okruhy momentového pozorování tvoří 25,6 % celkové kapacity hodnoceného území. Pro jednotlivé okruhy byla stanovena převažující funkce v členění – sídlištní zástavba - vilová zástavba – smíšená – komerční. Většina okruhů však má spíše smíšený charakter (bydlení + komerce) a rozdíly jsou poměrně minimální.

Druhým typem členění je podle příslušnosti ke katastrálnímu území.

Rozložení a charakteristika jednotlivých lokalit jsou uvedeny ve schéma „Okruhy momentového pozorování, členění hodnoceného území“. Podrobné tabulkové a grafické výstupy vyhodnocení jednotlivých okruhů jsou součástí složky Tabulková část.

### Seznam okruhů momentového pozorování a převažující uživatelská struktura

| Okruh č. | Název | Výpočtová kapacita PS | Datum | Typ | Území |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Všechny sledované lokality | 6 815 | 9-10/2012 |  | Praha 10 |
| Vršovice | Katastrální území Vršovice | 2 280 | 9-10/2012 |  | Vršovice |
| Strašnice | Katastrální území Strašnice | 2 120 | 9-10/2012 |  | Strašnice |
| Vinohrady | Katastrální území Vinohrady | 399 | 9-10/2012 |  | Vinohrady |
| Záběhlice | Katastrální území Záběhlice | 1 009 | 9-10/2012 |  | Záběhlice |
| Malešice | Katastrální území Malešice | 641 | 9-10/2012 |  | Malešice |
| Michle | Katastrální území Michle | 317 | 9-10/2012 |  | Michle |
| SM | Smíšený charakter zástavby | 3 352 | 9-10/2012 |  | Praha 10 |
| SI | Sídlištní charakter zástavby | 2 788 | 9-10/2012 |  | Praha 10 |
| KZ | Komerční charakter zástavby | 395 | 9-10/2012 |  | Praha 10 |
| VI | Vilový charakter zástavby | 280 | 9-10/2012 |  | Praha 10 |
| 1 | Žitomírská, Oblouková, Sportovní | 125 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 2 | Ruská,Kodaňská, Estonská, Norská | 165 | 25.9.2012 | SM | Vršovice |
| 3 | 28.pluku, Na Míčankách, Bulharská | 163 | 2.10.2012 | SM | Vršovice |
| 4 | Kubánské nám., Murmanská | 155 | 20.9.2012 | SM | Vršovice |
| 5 | Kralická, Za poštou | 199 | 19.9.2012 | SM | Strašnice |
| 6 | Madridská, Slovinská, Holandská, Žitomírská | 130 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 7a | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 49 | 19.9.2012 | KZ | Praha 3 |
| 7b | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 116 | 19.9.2012 | SM | Vinohrady |
| 8 | Vilová, Mrštíkova, Věšínova, Saratovská, Starostrašnická | 198 | 20.9.2012 | SM | Strašnice |
| 9 | Vršovická, Minská | 154 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 10 | Jahodová, Topolová | 111 | 1.10.2012 | SI | Záběhlice |
| 11 | Jabloňová, Hvozdíkova, Zvonková | 226 | 1.10.2012 | SI | Záběhlice |
| 12 | Jabloňová, Jetelová, NN4860 | 169 | 1.10.2012 | SI | Záběhlice |
| 13 | Mukařovská, Jevanská, Uhřiněveská, Prusická, Královická | 111 | 18.9.2012 | VI | Strašnice |
| 14 | Mukařovská, Tehovská, Žernovská, Štihlická (M Skalka) | 143 | 18.9.2012 | SI | Strašnice |
| 15 | Dvouletky, Solidarity, Dětská, Brigádníků | 131 | 18.9.2012 | SI | Strašnice |
| 16a | Moskevská - sever | 62 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 16b | Moskevská - jih | 55 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 17 | Tuchorazská,Přistoupimská, Počernická | 118 | 17.9.2012 | SI | Malešice |
| 18 | Durerova, Přetlucká, Rubensova (M Skalka) | 185 | 18.9.2012 | SI | Strašnice |
| 19 | V Ochozu, Oty Pavla, Jesenická, Nad Trnkovem | 182 | 1.10.2012 | SM | Záběhlice |
| 20 | Nad Vršovickou horou, Elektrárenská, Pod Bohdalcem | 124 | 2.10.2012 | SM | Michle |
| 21 | Popovická, V Dolině, NN1705 | 140 | 2.10.2012 | SI | Michle |
| 22 | Za Sedmidomky, Sedmidomky, Pod Bohdalcem I | 53 | 2.10.2012 | SM | Michle |
| 23 | Srbínská, Ke Strašnické, Gutova | 132 | 20.9.2012 | SI | Strašnice |
| 24 | Michelangelova, Mirošovická | 117 | 18.9.2012 | SI | Strašnice |
| Okruh č. | Název | Výpočtová kapacita PS | Datum | Typ | Území |
| 25 | Oravská, Štěchovická, Žermanická | 153 | 18.9.2012 | SI | Strašnice |
| 26 | Kounická, Vykáňská, Černická | 139 | 17.9.2012 | SI | Strašnice |
| 27 | NN4672, Káranská, Limuzská, Počernická, Dřevčická, NN4761 | 115 | 17.9.2012 | SM | Malešice |
| 28 | Chládkova, Vydrova, Janderova,Strnadova | 72 | 17.9.2012 | VI | Malešice |
| 29 | Na Výsluní, Vrčanská, Jirenská, Černokostelecká, Vrátkovská, Tuklatská | 188 | 19.9.2012 | SI | Strašnice |
| 30 | Běchovická, Hřibská, Počernická, Slunečná | 97 | 19.9.2012 | VI | Strašnice |
| 31 | Počernická | 113 | 19.9.2012 | SM | Strašnice |
| 32 | Na Hroudě, V Předpolí, U Hranic | 214 | 20.9.2012 | SM | Strašnice |
| 33 | NN4779, U Vozovny, Karosářská | 125 | 17.9.2012 | KZ | Malešice |
| 34 | Jakutská, Litevská, Tulská | 178 | 20.9.2012 | SI | Vršovice |
| 35 | Hradešínská, Estonská | 75 | 25.9.2012 | SM | Vinohrady |
| 36 | Řípská, Korunní, Dykova, Chorvatská | 66 | 25.9.2012 | SM | Vinohrady |
| 37 | Charkovská, Kodaňská | 131 | 25.9.2012 | SM | Vršovice |
| 38 | Petrohradská, K Botiči, Ukrajinská, Vršovická | 161 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 39 | Oblouková, Přípotoční | 148 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 40 | Baškirská, Magnitogorská, Taškentská, Vršovická | 162 | 24.9.2012 | SM | Vršovice |
| 41 | Teplárenská, Sazečská,Tiskařská | 57 | 17.9.2012 | KZ | Malešice |
| 42 | Chrpová, Fialková, Malinová, Hvozdíkova, Jahodová, Poměnková | 148 | 1.10.2012 | SI | Záběhlice |
| 43 | Chotutická, Nad Vodovodem, Skřivanská, Chotouňská | 154 | 19.9.2012 | SI | Malešice |
| 44 | Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Vladivostocká, Vršovická | 183 | 2.10.2012 | SI | Vršovice |
| 45a | Kodaňská - jih | 68 | 2.10.2012 | KZ | Vršovice |
| 45b | Kodaňská - sever | 96 | 2.10.2012 | KZ | Vršovice |
| 46 | Sámova, U Vršovického nádraží | 144 | 25.9.2012 | SM | Vršovice |
| 47 | Francouzská | 96 | 25.9.2012 | SM | Vinohrady |
| 48 | Vlašimská, Bratří Čapků, Šrobárova | 46 | 20.9.2012 | SM | Vinohrady |
| 49 | Mládežnická, Škábova, Jiříčkové, NN3315 | 173 | 1.10.2012 | SI | Záběhlice |

## Obsazenost, pohyb OA a časové průběhy využití parkovací kapacity

### Obsazenost parkovacích kapacit

Obsazenost parkovacích kapacit charakterizuje saturaci vybraných okruhů parkujícími resp. odstavenými OA. V noci byl tento údaj zjišťován opakovaně v době, kdy jsou stálí uživatelé PS většinou přítomni, tj. mezi 2400-0100 hod. V průběhu dne byl zjišťován ve zvolených hodinových intervalech a hodnoty v níže uvedené tabulce reprezentují průměrnou denní hodnotu. Průběh obsazenosti je v hodnocených okruzích závislý na atraktivitě místa a uživatelské struktuře.

Téměř veškeré hodnocené okruhy vykazují nadměrné denní objemy dopravy v klidu. Výjimku tvoří vilové oblasti a sídlištní celky mimo centrální oblast. Situace noční obsazenosti je opětovně podobná ve většině hodnocených okruhů. Nižších hodnot je dosahováno v okruzích s vysokým podílem komerční funkce.

Výše uvedený graf velice zřetelně poskytuje základní informaci o průběhu parkovacích procesů. Zejména je vypovídající objem rezidentního parkování v průběhu dne, který zabírá 65% disponibilního parkovacího prostoru. Výraznou změnou posledních let je výrazné snížení zaměstnanecké vyjížďky ze strany rezidentů. Výsledky za všechny sledované okruhy jsou pouze dílčím vodítkem. Podrobné výsledky jsou na úrovni jednotlivých okruhů, které jsou uvedené v tabulkové příloze. V této části budeme publikovat výsledky na úrovni výsledků souhrnů pro jednotlivé funkční využití a jednotlivá katastrální území.

Souhrn za všechny sledované okruhy

k.ú. Vršovice

k.ú. Strašnice

k.ú. Vinohrady

k.ú. Záběhlice

k.ú. Malešice

k.ú. Michle

Smíšené funkční využití

Sídlištní zástavba

Komerční funkční využití

Vilová zástavba

Několik postřehů

- Spíše výjimečně se nacházejí lokality nebo místa s volnými parkovacími kapacitami

- V nočním období jsou volnější pouze lokality na okrajích zástavby, případně lokality v oblastech se silně převažující komerční funkci

- V průběhu dne je volnější část kapacit v sídlištní zástavbě, avšak v mnoha případech vliv přilehlých komerčních aktivit, nebo stanic metra působí příliv nových parkujících

- Míra výjezdu rezidentů je přibližně všude stejná. Výjimku tvoří Vinohrady, kde rezidenti raději neopouštějí svá parkovací místa.

- Denní parkování je z velké části saturováno dlouhodobě parkujícími vozidly, která tvoří:

  - Zaměstnanecké kategorie zde přítomných aktivit

  - Zaměstnanecké kategorie okolních městských částí (území navazující na Prahu 2 a 3)

  - Živelné parkování P+R – zejména okolí stanic metra

- Velice nízké jsou hodnoty počtu krátkodobě parkujících vozidel. V komerčních a smíšených územích je to mimo jiných i klientela zde působících podnikatelů. Pokud však pro tuto kategorii nemáme volná parkovací stání – nepřijede.

Křivky obsazenosti mají stále podobný průběh. Zásadní rozdíl je v počtu sledovaných PS. Jestliže v roce 2004 to bylo 1 103 PS, letos jsme sledovali 6 815 PS. Metodiku současného vyhodnocování  všech skupin parkujících používá zpracovatel od roku 2010.

Porovnání průměrných hodnot obsazenosti v noci a ve dne

| Okruh č. | Název | Kapacita PS | Typ | Území | Obsazenost DEN | Obsazenost NOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Všechny sledované lokality | 6 815 |  | Praha 10 | 96,08% | 105,00% |
| Vršovice | Katastrální území Vršovice | 2 280 |  | Vršovice | 103,95% | 111,23% |
| Strašnice | Katastrální území Strašnice | 2 120 |  | Strašnice | 90,06% | 101,84% |
| Vinohrady | Katastrální území Vinohrady | 399 |  | Vinohrady | 136,59% | 125,31% |
| Záběhlice | Katastrální území Záběhlice | 1 009 |  | Záběhlice | 79,77% | 99,31% |
| Malešice | Katastrální území Malešice | 641 |  | Malešice | 99,38% | 96,65% |
| Michle | Katastrální území Michle | 317 |  | Michle | 78,82% | 101,42% |
| SM | Smíšený charakter zástavby | 3 352 |  | Praha 10 | 104,50% | 107,09% |
| SI | Sídlištní charakter zástavby | 2 788 |  | Praha 10 | 85,85% | 111,33% |
| KZ | Komerční charakter zástavby | 395 |  | Praha 10 | 104,20% | 57,59% |
| VI | Vilový charakter zástavby | 280 |  | Praha 10 | 85,56% | 83,75% |
| 1 | Žitomírská, Oblouková, Sportovní | 125 | SM | Vršovice | 125,94% | 132,40% |
| 2 | Ruská,Kodaňská, Estonská, Norská | 165 | SM | Vršovice | 105,28% | 110,91% |
| 3 | 28.pluku, Na Míčankách, Bulharská | 163 | SM | Vršovice | 116,83% | 123,62% |
| 4 | Kubánské nám., Murmanská | 155 | SM | Vršovice | 99,91% | 92,58% |
| 5 | Kralická, Za poštou | 199 | SM | Strašnice | 94,83% | 102,51% |
| 6 | Madridská, Slovinská, Holandská, Žitomírská | 130 | SM | Vršovice | 108,68% | 128,46% |
| 7a | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 49 | KZ | Praha 3 | 64,43% | 35,71% |
| 7b | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 116 | SM | Vinohrady | 99,38% | 81,47% |
| 8 | Vilová, Mrštíkova, Věšínova, Saratovská, Starostrašnická | 198 | SM | Strašnice | 103,82% | 92,42% |
| 9 | Vršovická, Minská | 154 | SM | Vršovice | 99,63% | 114,29% |
| 10 | Jahodová, Topolová | 111 | SI | Záběhlice | 94,59% | 112,16% |
| 11 | Jabloňová, Hvozdíkova, Zvonková | 226 | SI | Záběhlice | 80,28% | 108,41% |
| 12 | Jabloňová, Jetelová, NN4860 | 169 | SI | Záběhlice | 101,52% | 116,86% |
| 13 | Mukařovská, Jevanská, Uhřiněveská, Prusická, Královická | 111 | VI | Strašnice | 85,07% | 87,39% |
| 14 | Mukařovská, Tehovská, Žernovská, Štihlická (M Skalka) | 143 | SI | Strašnice | 86,51% | 80,42% |
| 15 | Dvouletky, Solidarity, Dětská, Brigádníků | 131 | SI | Strašnice | 104,91% | 148,09% |
| 16a | Moskevská - sever | 62 | SM | Vršovice | 125,12% | 125,00% |
| 16b | Moskevská - jih | 55 | SM | Vršovice | 135,58% | 107,27% |
| 17 | Tuchorazská,Přistoupimská, Počernická | 118 | SI | Malešice | 104,72% | 138,98% |
| 18 | Durerova, Přetlucká, Rubensova (M Skalka) | 185 | SI | Strašnice | 83,24% | 89,19% |
| 19 | V Ochozu, Oty Pavla, Jesenická, Nad Trnkovem | 182 | SM | Záběhlice | 55,26% | 53,57% |
| 20 | Nad Vršovickou horou, Elektrárenská, Pod Bohdalcem | 124 | SM | Michle | 79,38% | 79,44% |
| 21 | Popovická, V Dolině, NN1705 | 140 | SI | Michle | 73,47% | 110,71% |
| 22 | Za Sedmidomky, Sedmidomky, Pod Bohdalcem I | 53 | SM | Michle | 91,64% | 128,30% |
| 23 | Srbínská, Ke Strašnické, Gutova | 132 | SI | Strašnice | 115,80% | 142,42% |
| 24 | Michelangelova, Mirošovická | 117 | SI | Strašnice | 72,65% | 111,11% |
| 25 | Oravská, Štěchovická, Žermanická | 153 | SI | Strašnice | 61,34% | 85,29% |
| 26 | Kounická, Vykáňská, Černická | 139 | SI | Strašnice | 89,41% | 121,58% |

| Okruh č. | Název | Kapacita PS | Typ | Území | Obsazenost DEN | Obsazenost NOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | NN4672, Káranská, Limuzská, Počernická, Dřevčická, NN4761 | 115 | SM | Malešice | 106,83% | 127,83% |
| 28 | Chládkova, Vydrova, Janderova,Strnadova | 72 | VI | Malešice | 64,29% | 81,25% |
| 29 | Na Výsluní, Vrčanská, Jirenská, Černokostelecká, Vrátkovská, Tuklatská | 188 | SI | Strašnice | 80,32% | 111,97% |
| 30 | Běchovická, Hřibská, Počernická, Slunečná | 97 | VI | Strašnice | 101,91% | 81,44% |
| 31 | Počernická | 113 | SM | Strašnice | 83,06% | 46,90% |
| 32 | Na Hroudě, V Předpolí, U Hranic | 214 | SM | Strašnice | 96,13% | 112,62% |
| 33 | NN4779, U Vozovny, Karosářská | 125 | KZ | Malešice | 109,03% | 25,20% |
| 34 | Jakutská, Litevská, Tulská | 178 | SI | Vršovice | 91,01% | 109,55% |
| 35 | Hradešínská, Estonská | 75 | SM | Vinohrady | 174,29% | 166,00% |
| 36 | Řípská, Korunní, Dykova, Chorvatská | 66 | SM | Vinohrady | 130,74% | 129,55% |
| 37 | Charkovská, Kodaňská | 131 | SM | Vršovice | 120,17% | 122,14% |
| 38 | Petrohradská, K Botiči, Ukrajinská, Vršovická | 161 | SM | Vršovice | 102,75% | 105,28% |
| 39 | Oblouková, Přípotoční | 148 | SM | Vršovice | 93,05% | 116,55% |
| 40 | Baškirská, Magnitogorská, Taškentská, Vršovická | 162 | SM | Vršovice | 104,94% | 106,48% |
| 41 | Teplárenská, Sazečská,Tiskařská | 57 | KZ | Malešice | 145,61% | 48,25% |
| 42 | Chrpová, Fialková, Malinová, Hvozdíkova, Jahodová, Poměnková | 148 | SI | Záběhlice | 62,74% | 77,03% |
| 43 | Chotutická, Nad Vodovodem, Skřivanská, Chotouňská | 154 | SI | Malešice | 81,17% | 124,03% |
| 44 | Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Vladivostocká, Vršovická | 183 | SI | Vršovice | 84,00% | 105,19% |
| 45a | Kodaňská - jih | 68 | KZ | Vršovice | 97,27% | 91,18% |
| 45b | Kodaňská - sever | 96 | KZ | Vršovice | 98,51% | 92,71% |
| 46 | Sámova, U Vršovického nádraží | 144 | SM | Vršovice | 97,02% | 104,17% |
| 47 | Francouzská | 96 | SM | Vinohrady | 127,38% | 117,71% |
| 48 | Vlašimská, Bratří Čapků, Šrobárova | 46 | SM | Vinohrady | 196,58% | 179,35% |
| 49 | Mládežnická, Škábova, Jiříčkové, NN3315 | 173 | SI | Záběhlice | 88,69% | 129,19% |

Obsazenost DEN = průměr mezi 9 až 16 hodinou.

Průměrná noční obsazenost byla v roce 2004 106,7% a průměrná denní obsazenost pak 94,9%. V roce 2008 pak byla průměrná noční obsazenost 98% a průměrná denní obsazenost 103%.

### Pohyb OA a průměrná časová charakteristika parkování

Intenzita obměny parkujících OA v průběhu dne je parametricky vyjádřena indexem rotace (Ir) a průměrnou dobou parkování připadající na jeden výskyt OA. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota Ir, tím kratší je průměrná doba parkování jednoho výskytu OA a tato přímá závislost je platná rovněž v opačném poměru. Pomocí tohoto parametru lze charakterizovat uživatelskou strukturu. Rotace OA do hodnoty Ir < 2,0 se vyskytují na území s převažující obytnou uživatelskou charakteristikou, nebo oblasti s vysokým podílem střednědobého a dlouhodobého parkování. Dosahovaná průměrná doba parkování je obvykle více než 4 hodiny. Tyto hodnoty byly zjištěny na všech sledovaných okruzích a v kontextu informací o obsazenosti lze dedukovat, že příčinou je zejména středně a dlouhodobé parkování vozidel zaměstnanců okolních firem a vozidel jejichž uživatelé následně pokračují do centra města MHD.

V oblastech s převažujícím komerčním charakterem a středně až krátkodobým parkováním dosahuje index rotace OA hodnot Ir > 4,0 a průměrná doba parkování je do 2 hodin. Tyto hodnoty nebyly zjištěné ani v jednom ze sledovaných okruhů. Hodnoty rotace mezi uvedeným rozsahem, tj. Ir 2,0- 4,0 a doba průměrného parkování 2 až 4 hodiny charakterizují zpravidla smíšenou uživatelskou strukturu.

V porovnání analýz ostatních MČ a v kontextu historického vývoje lze konstatovat, že dochází ke snižování hodnot IR a naopak k prodlužování střední doby parkování. Oba tyto jevy jsou negativní zejména ve smyslu udržení dostupnosti aktivit v hodnoceném území pro jejich klientelu. V současné době hodnotíme území jako již nepřístupné pro návštěvnickou klientelu!!!

Porovnání parametrů indexu rotace a střední doby parkování

|  |  | Index rotace |  |  | Střední doba parkování |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okruh č. | Název | Všechna OA | Ostatní OA | Rezidenti | Všechna OA | Ostatní OA | Rezidenti |
| Praha 10 | Všechny sledované lokality | 1,67 | 4,07 | 0,80 | 5,5 | 3,4 | 7,1 |
| Vršovice | Katastrální území Vršovice | 1,82 | 4,41 | 0,81 | 5,1 | 3,1 | 6,8 |
| Strašnice | Katastrální území Strašnice | 1,50 | 3,74 | 0,79 | 6,0 | 3,7 | 7,5 |
| Vinohrady | Katastrální území Vinohrady | 1,46 | 4,03 | 0,49 | 5,6 | 3,4 | 7,5 |
| Záběhlice | Katastrální území Záběhlice | 1,75 | 5,20 | 0,89 | 5,3 | 2,6 | 7,2 |
| Malešice | Katastrální území Malešice | 1,57 | 2,77 | 0,91 | 6,1 | 5,0 | 7,0 |
| Michle | Katastrální území Michle | 1,91 | 4,79 | 0,89 | 5,0 | 2,9 | 6,8 |
| SM | Smíšený charakter zástavby | 1,78 | 4,13 | 0,80 | 5,3 | 3,4 | 6,9 |
| SI | Sídlištní charakter zástavby | 1,50 | 4,77 | 0,82 | 5,8 | 2,9 | 7,4 |
| KZ | Komerční charakter zástavby | 1,72 | 2,55 | 0,52 | 5,7 | 5,3 | 6,4 |
| VI | Vilový charakter zástavby | 1,77 | 3,73 | 0,83 | 5,9 | 4,0 | 7,7 |
| 1 | Žitomírská, Oblouková, Sportovní | 2,07 | 5,10 | 0,75 | 4,5 | 2,6 | 6,4 |
| 2 | Ruská,Kodaňská, Estonská, Norská | 1,82 | 4,13 | 0,82 | 5,2 | 3,3 | 6,9 |
| 3 | 28.pluku, Na Míčankách, Bulharská | 1,67 | 4,21 | 0,82 | 5,6 | 3,3 | 7,4 |
| 4 | Kubánské nám., Murmanská | 2,40 | 4,56 | 1,00 | 4,4 | 3,0 | 6,4 |
| 5 | Kralická, Za poštou | 1,60 | 3,66 | 0,84 | 5,6 | 3,7 | 6,9 |
| 6 | Madridská, Slovinská, Holandská, Žitomírská | 1,83 | 4,56 | 1,03 | 5,0 | 3,1 | 6,2 |
| 7a | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 1,64 | 3,21 | 0,31 | 6,4 | 4,1 | 11,5 |
| 7b | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 2,36 | 4,81 | 0,60 | 4,3 | 2,8 | 7,0 |
| 8 | Vilová, Mrštíkova, Věšínova, Saratovská, … | 1,82 | 3,81 | 0,78 | 5,4 | 3,7 | 7,3 |
| 9 | Vršovická, Minská | 1,85 | 5,03 | 0,88 | 5,1 | 2,8 | 6,9 |
|  |  | Index rotace |  |  | Střední doba parkování |  |  |
| Okruh č. | Název | Všechna OA | Ostatní OA | Rezidenti | Všechna OA | Ostatní OA | Rezidenti |
| 10 | Jahodová, Topolová | 2,38 | 6,29 | 0,96 | 4,2 | 2,2 | 6,3 |
| 11 | Jabloňová, Hvozdíkova, Zvonková | 1,61 | 5,52 | 0,83 | 5,4 | 2,4 | 7,2 |
| 12 | Jabloňová, Jetelová, NN4860 | 1,66 | 5,14 | 0,80 | 5,4 | 2,7 | 7,2 |
| 13 | Mukařovská, Jevanská, Uhřiněveská, … | 1,59 | 3,28 | 0,85 | 6,6 | 5,2 | 7,5 |
| 14 | Mukařovská, Tehovská, Žernovská, … | 1,42 | 3,23 | 0,68 | 6,6 | 4,3 | 8,6 |
| 15 | Dvouletky, Solidarity, Dětská, Brigádníků | 1,36 | 4,45 | 0,89 | 6,1 | 3,3 | 7,1 |
| 16a | Moskevská – sever | 2,94 | 5,98 | 1,09 | 3,7 | 2,4 | 5,6 |
| 16b | Moskevská – jih | 3,01 | 7,09 | 0,85 | 3,8 | 2,0 | 7,8 |
| 17 | Tuchorazská,Přistoupimská, Počernická | 1,17 | 5,90 | 0,74 | 6,7 | 2,3 | 8,1 |
| 18 | Durerova, Přetlucká, Rubensova (M Skalka) | 1,54 | 3,87 | 0,68 | 6,1 | 3,5 | 8,4 |
| 19 | V Ochozu, Oty Pavla, Jesenická, … | 1,68 | 2,91 | 0,99 | 6,2 | 4,9 | 7,3 |
| 20 | Nad Vršovickou horou, Elektrárenská, … | 2,75 | 5,49 | 0,99 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| 21 | Popovická, V Dolině, NN1705 | 1,50 | 4,32 | 0,89 | 5,7 | 3,2 | 6,8 |
| 22 | Za Sedmidomky, Sedmidomky, … | 1,26 | 3,20 | 0,77 | 6,3 | 4,1 | 7,3 |
| 23 | Srbínská, Ke Strašnické, Gutova | 1,39 | 4,66 | 0,64 | 5,7 | 2,9 | 7,3 |
| 24 | Michelangelova, Mirošovická | 1,24 | 5,17 | 0,94 | 6,8 | 2,5 | 7,8 |
| 25 | Oravská, Štěchovická, Žermanická | 1,17 | 3,96 | 0,75 | 6,7 | 3,5 | 7,8 |
| 26 | Kounická, Vykáňská, Černická | 1,31 | 3,92 | 0,81 | 6,1 | 3,7 | 7,0 |
| 27 | NN4672, Káranská, Limuzská, Počernická,… | 1,68 | 3,52 | 1,03 | 5,7 | 3,9 | 6,8 |
| 28 | Chládkova, Vydrova, Janderova,Strnadova | 1,66 | 4,07 | 1,02 | 5,9 | 3,7 | 7,0 |
| 29 | Na Výsluní, Vrčanská, Jirenská, … | 1,30 | 4,80 | 0,75 | 6,2 | 2,9 | 7,6 |
| 30 | Běchovická, Hřibská, Počernická, Slunečná | 2,02 | 3,98 | 0,69 | 5,3 | 3,5 | 8,4 |
| 31 | Počernická | 1,60 | 2,30 | 0,65 | 6,3 | 6,0 | 6,6 |
| 32 | Na Hroudě, V Předpolí, U Hranic | 1,56 | 3,85 | 0,90 | 6,0 | 3,8 | 7,2 |
| 33 | NN4779, U Vozovny, Karosářská | 1,72 | 2,02 | 0,51 | 6,7 | 6,6 | 7,1 |
| 34 | Jakutská, Litevská, Tulská | 1,72 | 4,62 | 0,87 | 5,3 | 3,0 | 6,9 |
| 35 | Hradešínská, Estonská | 1,05 | 3,03 | 0,50 | 7,1 | 4,7 | 8,2 |
| 36 | Řípská, Korunní, Dykova, Chorvatská | 1,02 | 4,38 | 0,31 | 5,6 | 3,1 | 6,8 |
| 37 | Charkovská, Kodaňská | 1,50 | 3,40 | 0,66 | 5,7 | 4,3 | 6,6 |
| 38 | Petrohradská, K Botiči, Ukrajinská, Vršovická | 1,69 | 3,78 | 0,80 | 5,6 | 3,8 | 7,0 |
| 39 | Oblouková, Přípotoční | 1,76 | 4,60 | 0,76 | 4,8 | 3,0 | 6,1 |
| 40 | Baškirská, Magnitogorská, Taškentská, … | 1,54 | 3,73 | 0,72 | 5,9 | 3,7 | 7,6 |
| 41 | Teplárenská, Sazečská,Tiskařská | 2,26 | 2,26 | 2,27 | 5,0 | 6,1 | 1,5 |
| 42 | Chrpová, Fialková, Malinová, Hvozdíkova, … | 2,15 | 6,06 | 0,95 | 4,8 | 2,3 | 7,2 |
| 43 | Chotutická, Nad Vodovodem, Skřivanská, … | 1,36 | 4,86 | 0,96 | 6,4 | 3,1 | 7,3 |
| 44 | Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, … | 1,37 | 4,47 | 0,75 | 6,1 | 3,1 | 7,5 |
| 45a | Kodaňská – jih | 1,59 | 3,91 | 0,46 | 5,2 | 3,5 | 6,7 |
| 45b | Kodaňská – sever | 1,41 | 3,51 | 0,50 | 5,6 | 3,8 | 6,9 |
| 46 | Sámova, U Vršovického nádraží | 1,75 | 3,72 | 0,94 | 5,5 | 3,7 | 6,8 |
| 47 | Francouzská | 1,35 | 3,64 | 0,53 | 6,1 | 3,7 | 7,8 |
| 48 | Vlašimská, Bratří Čapků, Šrobárova | 1,53 | 3,99 | 0,49 | 5,7 | 3,6 | 7,6 |
| 49 | Mládežnická, Škábova, Jiříčkové, NN3315 | 1,42 | 6,53 | 0,94 | 6,2 | 2,1 | 7,5 |

Celkový index rotace byl v roce 2004 2,55, index rotace rezidentů 0,92 a střední doba parkování všech vozidel 3,79 hod.

### Časová charakteristika parkování

Provedení časové charakteristiky využití parkovací kapacity umožňuje vyhodnocení podílu jednotlivých typů parkování na obsazenosti. Podle doby nepřerušovaného parkování výskytu jednoho OA rozlišujeme parkování krátkodobé (KP < 2 hodin), střednědobé (SP = 2 - 6 hodin) a dlouhodobé (DP > 6 hodin).

Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmý časový režim parkování v jednotlivých okruzích. Oblasti silně atraktivní by měly dosahovat vysokých hodnot poměru krátkodobého parkování. Naopak sídlištní okruhy by měly mít zvýšené hodnoty dlouhodobého parkování.

Uvedené tabulky a grafy vypovídají o poměrech mezi jednotlivými kategoriemi parkujících vozidel. 26 % vozidel, která v hodnoceném území parkují krátkodobě se musí spokojit s 6 % disponibilní parkovací kapacity. Přitom by to měla být privilegovaná skupina, která do území přináší finanční prostředky. Naopak 9 % dlouhodobě parkujících vozidel zabírá přes 15 % disponibilní parkovací kapacity.

Vzhledem k značné atraktivitě hodnoceného území, se však značná část návštěvnického parkování (ale i dopravní obsluhy) realizuje v rozporu s dopravními předpisy. S ohledem na dlouhodobý vývoj je situace značně znepokojující.

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Praha 10

V roce 2004 krátkodobé parkování využívalo více než 20 % parkovací kapacity, v roce 2008 pak již jen 16 % parkovací kapacity. Naopak neustále roste podíl dlouhodobě parkujících vozidel.

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Vršovice

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Strašnice

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Vinohrady

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Záběhlice

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Malešice

Podíl jednotlivých typů parkování na výskytu vozidel  - Michle

### Denní průběhy obratů

V následujícím grafu jsou uvedená porovnání vývoje pohybů v hodnocených okruzích. Jsou zde uvedeny absolutní hodnoty odjezdů a příjezdů v členění podle typu uživatele. Je prokazatelný ranní odjezd rezidentů a naopak příjezdy kategorie ostatní. Okolo poledne dochází k obecnému útlumu pohybů. V odpoledních hodinách začínají odjíždět ostatní, avšak stále přijíždějí noví návštěvníci. V kontextu s podvečerním příjezdem rezidentů, tak nastává další střet na parkovací kapacitě.

- Praha 10

Vyjádřeno v absolutních hodnotách lze uvést následující údaje:

- Příjezdy do všech okruhů						10 382 OA/den

- Odjezdy ze všech okruhů						11 603 OA/den

Přímou extrapolací na celé hodnocené území lze dospět k hodnotám denních odjezdů a příjezdů v intervalu 40 000 až 50 000 OA/den, z čehož cca. 28 000 pohybů je tvořeno nerezidentní klientelou.

### Zastupitelnost a využití parkovací kapacity

Jedním z rozhodujících údajů při plánování vhodné organizace a regulace DvK je rozsah vzájemné zastupitelnosti v noci odstavených a ve dne parkujících OA. Zastupitelnost při využívání odstavných a parkovacích stání vyplývá zejména z rotace OA stálých uživatelů. Základní a poměrně stabilní složkou vytvářející rotaci OA na hodnoceném území jsou rezidenti vyjíždějící pravidelně za prací mimo danou oblast. Tím se vytváří volná kapacita jíž je v omezeném časovém úseku možné využívat ostatními uživateli parkovacích kapacit na území. Podstatná část takto uvolněné kapacity je využita k parkování dojíždějících do oblasti za prací. Jedná se o skupinu uživatelů, kterou je zejména v okruzích s dobrou obslužností území prostředky MHD vhodné omezovat.

Limitujícím faktorem pro stanovení zastupitelnosti je dále skupina OA, jež se v průběhu dne nepohybuje. Jedná se o převážně pravidelné chování specifické skupiny uživatelů PS. Hodnoty zastupitelnosti jsou, v souladu s převažující uživatelskou strukturou a funkční náplní objektů na hodnoceném území, velice podobné. Z následující tabulky je zřejmý rozdíl v chování dominantních skupin.

| Okruh č. | Název | PS bez pohybu | PS rotující | Zam. výjezd | Zam. dojezd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 10 | Všechny sledované lokality | 3 307 | 3 284 | 20,6% | 16,2% |
| Vršovice | Katastrální území Vršovice | 1 142 | 1 228 | 17,3% | 16,1% |
| Strašnice | Katastrální území Strašnice | 1 015 | 923 | 22,9% | 15,7% |
| Vinohrady | Katastrální území Vinohrady | 291 | 239 | 9,2% | 16,0% |
| Záběhlice | Katastrální území Záběhlice | 451 | 390 | 24,8% | 9,9% |
| Malešice | Katastrální území Malešice | 264 | 361 | 22,8% | 27,6% |
| Michle | Katastrální území Michle | 129 | 129 | 40,3% | 12,5% |
| SM | Smíšený charakter zástavby | 1 649 | 1 810 | 18,0% | 18,1% |
| SI | Sídlištní charakter zástavby | 1 434 | 1 092 | 26,3% | 8,9% |
| KZ | Komerční charakter zástavby | 119 | 251 | 5,6% | 45,5% |
| VI | Vilový charakter zástavby | 105 | 130 | 22,0% | 20,8% |
| 1 | Žitomírská, Oblouková, Sportovní | 71 | 88 | 12,9% | 15,0% |
| 2 | Ruská,Kodaňská, Estonská, Norská | 86 | 90 | 18,6% | 18,3% |
| 3 | 28.pluku, Na Míčankách, Bulharská | 101 | 88 | 16,3% | 15,5% |
| 4 | Kubánské nám., Murmanská | 57 | 94 | 17,9% | 24,0% |
| 5 | Kralická, Za poštou | 91 | 96 | 20,4% | 18,1% |
| 6 | Madridská, Slovinská, Holandská, Žitomírská | 68 | 77 | 13,3% | 12,8% |
| 7 | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 15 | 14 | 2,4% | 35,7% |
| 8 | Šrobárova, U Vinohradského hřbitova | 46 | 65 | 13,9% | 19,4% |
| 9 | Vilová, Mrštíkova, Věšínova, Saratovská, Starostrašnická | 85 | 113 | 15,7% | 22,6% |
| 10 | Vršovická, Minská | 70 | 88 | 18,2% | 11,1% |
| 11 | Jahodová, Topolová | 49 | 57 | 24,7% | 10,6% |
| 12 | Jabloňová, Hvozdíkova, Zvonková | 115 | 83 | 24,4% | 7,2% |
| 13 | Jabloňová, Jetelová, NN4860 | 91 | 86 | 17,2% | 9,5% |
| 14 | Mukařovská, Jevanská, Uhřiněveská, Prusická, Královická | 46 | 48 | 18,4% | 17,4% |
| 15 | Mukařovská, Tehovská, Žernovská, Štihlická (M Skalka) | 59 | 61 | 21,0% | 20,3% |
| 16 | Dvouletky, Solidarity, Dětská, Brigádníků | 84 | 66 | 25,7% | 7,3% |
| 17 | Moskevská - sever | 28 | 48 | 14,7% | 19,1% |
| Okruh č. | Název | PS bez pohybu | PS rotující | Zam. výjezd | Zam. dojezd |
| 18 | Moskevská - jih | 29 | 42 | 7,2% | 12,1% |
| 19 | Tuchorazská,Přistoupimská, Počernická | 90 | 41 | 19,3% | 3,2% |
| 20 | Durerova, Přetlucká, Rubensova (M Skalka) | 82 | 75 | 23,4% | 17,7% |
| 21 | V Ochozu, Oty Pavla, Jesenická, Nad Trnkovem | 40 | 56 | 31,9% | 28,5% |
| 22 | Nad Vršovickou horou, Elektrárenská, Pod Bohdalcem | 38 | 56 | 32,0% | 14,6% |
| 23 | Popovická, V Dolině, NN1705 | 62 | 50 | 44,9% | 9,9% |
| 24 | Za Sedmidomky, Sedmidomky, Pod Bohdalcem I | 29 | 22 | 45,7% | 14,2% |
| 25 | Srbínská, Ke Strašnické, Gutova | 96 | 62 | 20,5% | 9,3% |
| 26 | Michelangelova, Mirošovická | 61 | 35 | 31,4% | 3,4% |
| 27 | Oravská, Štěchovická, Žermanická | 61 | 37 | 32,7% | 8,5% |
| 28 | Kounická, Vykáňská, Černická | 74 | 58 | 28,2% | 10,2% |
| 29 | NN4672, Káranská, Limuzská, Počernická, Dřevčická, NN4761 | 54 | 72 | 30,7% | 18,9% |
| 30 | Chládkova, Vydrova, Janderova,Strnadova | 18 | 30 | 31,3% | 13,2% |
| 31 | Na Výsluní, Vrčanská, Jirenská, Černokostelecká, Vrátkovská, … | 95 | 67 | 33,8% | 5,9% |
| 32 | Běchovická, Hřibská, Počernická, Slunečná | 41 | 52 | 20,9% | 28,0% |
| 33 | Počernická | 24 | 59 | 11,0% | 48,3% |
| 34 | Na Hroudě, V Předpolí, U Hranic | 116 | 94 | 20,2% | 14,7% |
| 35 | NN4779, U Vozovny, Karosářská | 17 | 94 | 4,0% | 65,3% |
| 36 | Jakutská, Litevská, Tulská | 86 | 80 | 22,5% | 11,7% |
| 37 | Hradešínská, Estonská | 77 | 51 | 7,7% | 15,1% |
| 38 | Řípská, Korunní, Dykova, Chorvatská | 56 | 30 | 4,7% | 10,9% |
| 39 | Charkovská, Kodaňská | 71 | 82 | 15,8% | 20,6% |
| 40 | Petrohradská, K Botiči, Ukrajinská, Vršovická | 74 | 86 | 24,1% | 20,0% |
| 41 | Oblouková, Přípotoční | 74 | 64 | 25,4% | 13,8% |
| 42 | Baškirská, Magnitogorská, Taškentská, Vršovická | 89 | 80 | 16,2% | 18,2% |
| 43 | Teplárenská, Sazečská,Tiskařská | 3 | 68 | 12,0% | 79,9% |
| 44 | Chrpová, Fialková, Malinová, Hvozdíkova, Jahodová, Poměnková | 52 | 44 | 26,5% | 8,5% |
| 45 | Chotutická, Nad Vodovodem, Skřivanská, Chotouňská | 82 | 55 | 36,7% | 6,0% |
| 46 | Jerevanská, Kišiněvská, Krasnojarská, Amurská, Vladivostocká, … | 91 | 70 | 21,9% | 9,0% |
| 47 | Kodaňská - jih | 35 | 30 | 5,1% | 17,5% |
| 48 | Kodaňská - sever | 49 | 44 | 3,9% | 18,2% |
| 49 | Sámova, U Vršovického nádraží | 63 | 75 | 21,8% | 18,1% |
| 50 | Francouzská | 64 | 55 | 7,7% | 16,3% |
| 51 | Vlašimská, Bratří Čapků, Šrobárova | 48 | 38 | 12,0% | 18,0% |
| 52 | Mládežnická, Škábova, Jiříčkové, NN3315 | 104 | 64 | 28,4% | 3,3% |

Lze konstatovat, že 48 % parkovací kapacity je trvale obsazeno rezidenty, kteří v průběhu dne vůbec nepoužívají osobní automobil. Objem zaměstnanecké výjižďky rezidentů je nižší, než objem zaměstnanecké dojížďky ostatních skupin. Zatímco snižující se objem rezidentních pohybů je pozitivní informací, rostoucí objemy zaměstnanecké dojížďky jsou zásadním problémem v hodnoceném území.

Oproti roku 2004 stoupl počet vozidel bez pohybu ze 32 % na 48 %.  V roce 2004 činil objem zaměstnanecké vyjížďky 30 %. Nyní to je již pouze 20%. Naopak zaměstnanecká dojížďka stoupla z 12% v roce 2004 na současných 16%.

Souhrnná tabulka za celé území:

| Počet | v hodinách | Počet vozidel | v % z počtu REZ | Uvolněná parkovací kapacita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyjížďka více než 6h | 17 672 | 1 815 | 25,4% | -19,9% |
| Vyjížďka více než 7h | 16 970 | 1 698 | 23,7% | -19,2% |
| Vyjížďka více než 8h | 15 962 | 1 554 | 21,7% | -18,0% |
| Počet | v hodinách | Počet vozidel | v % z počtu OA DEN | "Zabraná" parkovací kapacita |
| Dojížďka více než 6h | 13 903 | 1 612 | 10,4% | 15,7% |
| Dojížďka více než 7h | 12 583 | 1 392 | 9,0% | 14,2% |
| Dojížďka více než 8h | 10 868 | 1 147 | 7,4% | 12,3% |

| Hlavní data denního parkování (6-19 h) |  |
| --- | --- |
| Kapacita parkovacích stání (PS) | 6 815 PS |
| Průměrně obsazeno PS | 6 591 PS |
| "Oparkováno" hodin | 85 677 |
| Průměrné využití kapacity | 96,7% |
| PS bez pohybu | 3 307 |
| PS - "rotující" | 3 284 |

Je zřetelné odlišné chování jednotlivých území. Do Vršovic, Malešic, Vinohrad a částečně i Strašnic směřují velké objemy zaměstnaneckého parkování. Naopak Michle a Záběhlice jsou spíše typickými obytnými soubory.

Na území Prahy 10 parkuje průměrně 6 000 zaměstnaneckých vozidel denně.

### Analýza registračních značek vozidel

Při hledání všech souvislostí jsme se pokusili vyhodnotit místní příslušnost parkujících vozidel podle registračních značek vozidel. Tuto analýzu nelze brát jako 100 % spolehlivou s ohledem na případné stanovení počtu rezidentů majících trvalý pobyt v Praze.

Není prokázán vliv ZPS Praha 2 a 3 na zvýšený počet „mimopražských“ vozidel v území.

## Saturace hodnoceného území

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení dynamických i statických vztahů DvK je celková saturace (nasycenost) hodnoceného území parkujícími OA. Zpracovatel provedl na místních komunikacích v průběhu 48 hodin typického pracovního dne 8 krát celoplošné sčítání odstavených a parkujících OA. Doba měření byla zvolena tak, aby postihla odstavení OA stálých uživatelů a dále období minimální a maximální obsazenosti parkovacích kapacit.

Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v druhé polovině měsíce září a v měsíci říjnu 20012 a bylo na hodnoceném území provedeno:

- 2 x v noci mezi 2400 až 300 hod

- 2 x dopoledne mezi 900 až 1100 hod

- 2 x v poledne mezi 1130 až 1330 hod

- 2 x odpoledne mezi 1400 až 1600 hod

Hodnoty saturace dokumentují obsazenost parkovacích kapacit na místních komunikacích a ostatních parkovacích plochách zahrnutých v disponibilní kapacitě území. Takto podrobné zjištění a opakované měření umožňuje zpracovateli lokalizovat hodnoty obsazenosti ve vazbě na jejich uživatelskou strukturu.

Výsledky celoplošného sčítání v členění podle jednotlivých ZSJ jsou uvedeny v tabulce.  Uvedené výsledné hodnoty, na většině hodnocených ZSJ, nepostihují do potřebné podrobnosti saturaci na menších celcích. Tato lokální saturace je zřetelná z grafického zpracování, jež je znázorněno ve schématech „Obsazenost parkovacích stání na místních komunikacích Praha 10 (noc a průměr den)“. Podrobné numerické hodnocení v členění na jednotlivé úseky ulic je uvedeno v tabulkovém zpracování jako součást přílohy.

Souhrnné výsledky celoplošného sčítání podle základních sídelních jednotek

| Základní sídelní jednotka | Počet PS | Průměr OA NOC | Průměr OA DEN | Obsazenost NOC | Obsazenost DEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131792 Strašnice-Na Skalce | 1 143 | 1 003 | 852 | 87,7% | 74,5% |
| 131857 Záběhlice-průmyslový obvod | 9 | 3 | 4 | 33,3% | 42,6% |
| 131873 Zahradní Město-východ | 937 | 1 047 | 692 | 111,7% | 73,9% |
| 131890 Zahradní Město-střed | 1 384 | 1 249 | 909 | 90,2% | 65,7% |
| 131903 Zahradní Město-západ | 870 | 895 | 690 | 102,8% | 79,3% |
| 131911 Seřaďovací nádraží | 150 | 27 | 101 | 17,7% | 67,3% |
| 131920 Průběžná | 997 | 1 044 | 866 | 104,7% | 86,8% |
| 131938 Rybníčky III | 670 | 590 | 530 | 88,0% | 79,1% |
| 131946 Rybníčky I-II | 752 | 630 | 500 | 83,7% | 66,4% |
| 131954 Solidarita | 965 | 969 | 811 | 100,4% | 84,0% |
| 131962 Zborov | 487 | 429 | 355 | 88,1% | 72,9% |
| 131971 Nové Strašnice | 258 | 180 | 240 | 69,8% | 93,1% |
| 131989 Strašnice-východ | 0 | 4 | 19 | ZÁKAZ | ZÁKAZ |
| 132098 Nové Zahradní Město | 215 | 214 | 125 | 99,3% | 58,1% |
| 132101 Záběhlice-východ | 498 | 567 | 392 | 113,9% | 78,7% |
| 132110 Záběhlice-západ | 907 | 764 | 668 | 84,2% | 73,7% |
| 132128 Trnkov | 253 | 99 | 156 | 39,1% | 61,6% |
| 132152 Michle-východ | 201 | 147 | 162 | 72,9% | 80,6% |
| 132161 Bohdalecké kolonie | 67 | 91 | 57 | 135,8% | 84,3% |
| 132179 Pod Bohdalcem | 41 | 14 | 37 | 34,1% | 90,7% |
| 132187 Bohdalec Sever | 167 | 99 | 131 | 59,3% | 78,1% |
| 132195 Bohdalec Jih | 390 | 390 | 351 | 99,9% | 90,0% |
| 132217 KOH-I-NOOR | 206 | 204 | 212 | 98,8% | 102,8% |
| 132225 Vršovice-u Botiče | 1 055 | 1 020 | 1 110 | 96,7% | 105,2% |
| 132233 Vršovické nádraží | 11 | 2 | 9 | 18,2% | 81,8% |
| 132241 Staré Vršovice | 1 149 | 1 356 | 1 233 | 118,0% | 107,3% |
| 132250 Vršovice-střed | 882 | 996 | 890 | 112,9% | 100,9% |
| 132268 Vršovice-západ | 415 | 621 | 577 | 149,5% | 139,0% |
| 132276 Francouzská - Voroněžská | 137 | 158 | 162 | 115,0% | 118,5% |
| 132284 Vršovice-sever | 507 | 624 | 547 | 123,0% | 107,9% |
| 132292 Vršovice-východ | 893 | 1 021 | 896 | 114,3% | 100,3% |
| 132306 Hradešínská | 699 | 937 | 962 | 134,0% | 137,6% |
| 132314 U Orionky | 404 | 485 | 500 | 119,9% | 123,7% |
| 132322 Stadión Slavie | 181 | 127 | 127 | 69,9% | 69,9% |
| 132331 Nové Vršovice | 1 098 | 1 138 | 934 | 103,6% | 85,1% |
| 132349 Pod vinohradskou nemocnicí | 420 | 473 | 461 | 112,5% | 109,8% |
| 132357 Vinohradská nemocnice | 175 | 145 | 173 | 82,9% | 98,6% |
| 132365 Strašnice-západ | 1 035 | 965 | 919 | 93,2% | 88,8% |
| 132373 U Primasky | 1 115 | 1 119 | 1 129 | 100,3% | 101,2% |
| Základní sídelní jednotka | Počet PS | Průměr OA NOC | Průměr OA DEN | Obsazenost NOC | Obsazenost DEN |
| 132381 Nad Olšinami | 250 | 246 | 216 | 98,2% | 86,4% |
| 132390 U Hagiboru | 208 | 178 | 215 | 85,3% | 103,3% |
| 132403 U Hagiboru-západ | 0 | 0 | 0 | NO | NO |
| 132411 Třebešín | 759 | 520 | 562 | 68,4% | 74,1% |
| 132420 Květnická | 284 | 310 | 211 | 109,2% | 74,4% |
| 132438 Nové Malešice | 1 266 | 1 359 | 1 033 | 107,3% | 81,6% |
| 132446 U Nových Malešic | 321 | 283 | 219 | 88,0% | 68,2% |
| 132454 Staré Malešice | 744 | 498 | 396 | 66,9% | 53,2% |
| 132501 U teplárny | 206 | 49 | 167 | 23,5% | 80,8% |
| 306029 U teplárny-jih | 214 | 62 | 228 | 28,7% | 106,6% |
| 306568 Eden | 339 | 387 | 373 | 114,0% | 110,0% |
| 317454 U Zborova | 97 | 121 | 114 | 124,7% | 117,0% |
| 317462 Zborov-východ | 0 | 0 | 0 | NO | NO |
| 318396 Záběhlice-průmyslový obvod-jih | 103 | 12 | 31 | 11,2% | 29,9% |
| 132136 Na Slatinách | 30 | 13 | 14 | 43,3% | 47,8% |
| 132144 Na Slatinách-sever | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 8,3% |
| Celkový součet | 26 568 | 25 867 | 23 264 | 97,4% | 87,6% |

Současně jsme monitorovali navazující území zón placeného stáni Praha 2 a 3:

| Základní sídelní jednotka | Počet PS | Průměr OA NOC | Průměr OA DEN | Obsazenost NOC | Obsazenost DEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 2 | 130 | 119 | 100 | 91,5% | 77,1% |
| Praha 3 | 248 | 174 | 179 | 70,2% | 72,2% |
| Celkový součet | 378 | 293 | 279 | 77,5% | 73,9% |

Porovnání obsazeností 2012  a 2004:

| Rok | Počet PS | Průměr OA NOC | Průměr OA DEN | Obsazenost NOC | Obsazenost DEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 26 568 | 25 867 | 23 264 | 97,4% | 87,6% |
| 2004 | 24 155 | 24 237 | 21 285 | 100,3% | 88,1% |
| Změna | 2 413 | 1 630 | 1 979 | -2,978% | -0,556% |

Porovnání let 2012 a 2004 hovoří o nárůstu parkovací kapacity (změna metodiky) i nárůstech počtu vozidel. Zásadní otázkou je zda se jedná o nárůsty vyvolané růstem stupně automobilizace, či vyvolané jinými faktory. Toto porovnání jsme proto plošně omezili na oblast podrobenou analýze roku 2008 (Vinohrady, Vršovice a část Strašnic)

V územím pravděpodobně dotčeném zónami placeného stání došlo k mírnému poklesu noční i denní obsazenosti. Je to jeden z mála pozitivních závěru analýzy.

Saturace území v průběhu dne je rovnoměrná a rozptyl průměrných hodnot je méně než 0,6%.

### Obsazenost území v noci

Objektivně charakterizuje a lokalizuje kapacitní nároky na odstavování OA skupiny bydlících a ostatních trvale sídlících uživatelů. Celkově bylo zjištěno na komunikacích 25 867 OA, což dokumentuje využití parkovací kapacity na cca 97 %. Zcela saturovány jsou kapacity na všech komunikacích s vysokou hustotou bydlení.

### Obsazenost území ve dne

V průběhu dne dochází celkově poklesu počtů parkujících OA. V průměru bylo na hodnoceném území zaparkováno 23 264 OA, což reprezentuje obsazenost 88 %. Volnější zůstávají pouze lokality s regulovaným parkováním nebo jiným dopravním omezením. Volnější jsou zpravidla území vilového charakteru, či některá vysokopodlažní sídliště.

Je zřejmé, že pro parkování jsou kromě komerčně atraktivních lokalit intenzivně využívány rovněž oblasti smíšeného charakteru. Ty jsou obsazeny zejména dojíždějícími do zaměstnání. Toto zjištění je v souladu s vyrovnanou úrovní zaměstnanecké vyjížďky a dojížďky jež byla hodnocena v rámci denních snímků vybraných okruhů.

Celkové průměrné noční obsazenosti

Průměrná noční obsazenost více než 100 %

Průměrná noční obsazenost 80 - 100 %

Průměrná noční obsazenost 60 - 80 %

Průměrná noční obsazenost 40 - 60 %

Průměrná noční obsazenost méně než 40 %

Celkové průměrné denní obsazenosti

Průměrná denní obsazenost více než 100 %

Průměrná denní obsazenost 80 - 100 %

Průměrná denní obsazenost 60 - 80 %

Průměrná denní obsazenost 40 - 60 %

Průměrná denní obsazenost méně než 40 %

## Stanovení uživatelské funkce objektů v hodnoceném území

Jedním z faktorů limitujících náročnost území na potřebu parkovacích kapacit a ovlivňujících charakteristiku průběhu DvK je dislokace a rozsah cílové a zdrojové dopravy. Ten je dán uživatelskou funkcí jednotlivých objektů. V rámci zpracování projektu ZPS je určení uživatelské funkce objektů na řešeném území jedním ze základních podkladů při modelování struktury parkovacích kapacit vyhrazených pro jednotlivé uživatelské kategorie (návštěvníci – rezidenti, abonenti).

Zpracovatel proto provedl v závislosti na jejich převažující funkci, fyzickou kategorizaci objektů na hodnoceném území. Objekty jsou rozděleny do následujících tří základních kategorií:

- objekty s funkcí bydlení – do této kategorie jsou zařazeny objekty s převažující obytnou funkcí, kde komerční aktivity jsou umístěny maximálně na části uličního parteru;

- objekty se smíšenou funkcí - kategorie obsahující objekty s umístěním komerčních aktivit  v celém uličním parteru, příp. i ve vyšších patrech. Součástí objektů jsou i byty;

- objekty s funkcí komerce a služeb – v této kategorii jsou objekty, které neobsahují bytové jednotky, ale slouží ke komerčním účelům, pro služby, školství, tělovýchově, zdravotnictví, úřadům nejrůznějších stupňů  a podobně.

Z přiloženého schéma „Mapa funkčního využití objektů v hodnoceném území“ lze k jednotlivým lokalitám nebo urbanistickým obvodům přiřadit převládající urbanistickou funkci a následnou skupinu stálých uživatelů. Z grafického zpracování je zřejmé, že hodnocené území Prahy 8 je územím s převládající smíšenou funkcí. Tato se vyznačuje souběhem funkce bydlení a funkcí komerčních, administrativních, kulturních a dalších. Tento souběh v konečném důsledku klade vysoké nároky na dopravu v klidu v průběhu celého dne.

# Vyhodnocení potřeby parkovací kapacity

Před vlastním rámcovým návrhem provedeme kapacitní výpočty. Vyhodnocení potřeby parkovací kapacity je provedeno na úroveň stávajících nároků území a ve výhledu podle původní verze a předpokladů územního plánu pro rok 2020.

Nároky na vybavenost staveb parkovací kapacitou jsou v rámci města stanoveny obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Podle této vyhlášky se postupuje rovněž při zpracování a pořizování územní dokumentace a územně plánovacích podkladů. Zpětná aplikace vyhlášky do stávajících území je omezena možností získání podkladů pro stanovení hodnot požadovaných parametrů. Současně tato vyhláška obsahuje určitou nadčasovost ve vztahu k požadované vybavenosti parkovací kapacitou vyplývající z dlouhodobě předpokládaného vývoje úrovně automobilizace a skutečné situace na hodnoceném území. Právě zjištění stávajícího stavu DvK je jedním z hlavních důvodů zpracování této analýzy. Při stanovení současných potřeb území proto zpracovatel vychází z hodnot zjištěných analýzou a při stanovení potřeb v dlouhodobém výhledu vychází z uvedené vyhlášky, možností území a informací zjištěných v rámci analýzy.

Jedním z ukazatelů důležitých pro hodnocení stávající situace a budoucího vývoje potřeby parkovací kapacity na hodnoceném území je zjištění stávající úrovně automobilizace bydlících a ostatních stálých uživatelů parkovacích kapacit na hodnoceném území. Toto hodnocení není identické s evidencí OA podle majitelů, ale vychází ze situace na území v době provádění analýzy a předpokládaného budoucího vývoje území. Při stanovení současných i budoucích nároků vychází zpracovatel z následujících zjištěných údajů a předpokladů:

- při nočním celoplošném sčítání bylo zjištěno celkem cca 25 867 OA odstavených na místních komunikacích;

- zpracovatel odhaduje, že 10% OA je v noci nepřítomno nebo parkuje mimo hodnocené území a cca 17 000 PS je obsazeno obyvateli hodnoceného území v garážích (HG, IG) a ve vnitroblocích;

- na základě uvedených hodnot zpracovatel odhaduje, že na 1.000 obyvatel se v současnosti na území vyskytuje cca 393 OA (SA = 2,54). V průměru připadá na cca 0,73 vozidla na byt.;

- celková pravidelná denní vyjížďka do zaměstnání zahrnující MK, HG a vnitrobloky dosahuje v průběhu dne cca 6 000 OA – MK a 4 000 mimo MK (HG + IG + vnitrobloky) a dojížďka cca 7 000 OA (pouze MK);

- na hodnoceném území trvale bydlelo ke konci roku 2011 celkem 108 998 obyvatel;

- stávající průměrná velikost bytové domácnosti činí 2,03 osoby;

- stávající počet bytů v úrovni roku 2011 je 58 984 celkem, z toho 5 309 neobydlených bytů;

- kapacity ve vnitroblocích a garážích jsou téměř obsazeny a budoucí deficit se projeví nárůstem poptávky na místních komunikacích; V případě zavedení celoplošné regulace DvK však lze očekávat zefektivnění využití vnitroblokových kapacit;

- v průměru je uvažována potřeba max. 1 PS na každý byt;

- nejsou zahrnuti přechodně bydlící. Vzhledem ke stávající plošné zastavěnosti hodnoceného území zpracovatel předpokládá, v případě nárůstu podílu přechodně bydlících, reciproční snížení počtu trvale bydlících;

- potřeba parkovacích stání (v průběhu dne) je stanovena na základě výsledků momentového pozorování a celoplošné saturace území;

- při realizaci každé nové stavby bude realizována nová parkovací kapacita v rozsahu pokrývajícím minimálně vlastní potřebu objektu.

## Vyhodnocení stávající potřeby parkovací kapacity

Při stanovení stávající potřeby parkovacích kapacit na hodnoceném území vychází zhotovitel zejména z celoplošné saturace území a poznatků o režimu parkování zjištěných v rámci této analýzy. Je zřejmé, že při nočním parkování (odstavování) OA se projevují výrazné deficity prakticky ve všech lokalitách s obytnou zástavbou. V průběhu dne se tyto deficity projevují prakticky celoplošně. V následující tabulce je uvedena bilance parkovacích kapacit na hodnoceném území a současně vyhodnocení lokálních deficitů v členění podle jednotlivých UO.

### Stávající celoplošné bilance PS na místních komunikacích (10/2012)

| ZSJ - číslo - název | Kapacita PS (K) | NOC |  |  | DEN |  |  | Výsledný lokální deficit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet odsta-vených vozidel (O) | Bilance K-O | Lokální deficity | Počet parku-jících vozidel (P) | Bilance K-P | Lokální deficity |  |
| 131792 Strašnice-Na Skalce | 1 143 | 1 003 | 141 | 12 | 852 | 291 | 92 | 92 |
| 131857 Záběhlice-průmyslový obvod | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 131873 Zahradní Město-východ | 937 | 1 047 | -110 | 99 | 692 | 245 | 43 | 99 |
| 131890 Zahradní Město-střed | 1 384 | 1 249 | 136 | 68 | 909 | 475 | 145 | 145 |
| 131903 Zahradní Město-západ | 870 | 895 | -25 | 56 | 690 | 180 | 47 | 56 |
| 131911 Seřaďovací nádraží | 150 | 27 | 124 | 0 | 101 | 49 | 11 | 11 |
| 131920 Průběžná | 997 | 1 044 | -47 | 130 | 866 | 131 | 75 | 130 |
| 131938 Rybníčky III | 670 | 590 | 81 | 29 | 530 | 140 | 67 | 67 |
| 131946 Rybníčky I-II | 752 | 630 | 123 | 23 | 500 | 252 | 44 | 44 |
| 131954 Solidarita | 965 | 969 | -4 | 128 | 811 | 154 | 43 | 128 |
| 131962 Zborov | 487 | 429 | 58 | 27 | 355 | 132 | 41 | 41 |
| 131971 Nové Strašnice | 258 | 180 | 78 | 9 | 240 | 18 | 26 | 26 |
| 131989 Strašnice-východ | 0 | 4 | -4 | 4 | 19 | -19 | 7 | 7 |
| 132098 Nové Zahradní Město | 215 | 214 | 2 | 22 | 125 | 90 | 15 | 22 |
| 132101 Záběhlice-východ | 498 | 567 | -69 | 114 | 392 | 106 | 38 | 114 |
| 132110 Záběhlice-západ | 907 | 764 | 144 | 56 | 668 | 239 | 86 | 86 |
| 132128 Trnkov | 253 | 99 | 154 | 0 | 156 | 97 | 25 | 25 |
| 132152 Michle-východ | 201 | 147 | 55 | 17 | 162 | 39 | 22 | 22 |
| 132161 Bohdalecké kolonie | 67 | 91 | -24 | 30 | 57 | 11 | 38 | 38 |
| 132179 Pod Bohdalcem | 41 | 14 | 27 | 0 | 37 | 4 | 6 | 6 |
| 132187 Bohdalec Sever | 167 | 99 | 68 | 4 | 131 | 37 | 22 | 22 |
| 132195 Bohdalec Jih | 390 | 390 | 1 | 57 | 351 | 39 | 31 | 57 |
| 132217 KOH-I-NOOR | 206 | 204 | 3 | 2 | 212 | -6 | 12 | 12 |
| 132225 Vršovice-u Botiče | 1 055 | 1 020 | 35 | 97 | 1 110 | -54 | 44 | 97 |
| 132233 Vršovické nádraží | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 132241 Staré Vršovice | 1 149 | 1 356 | -207 | 215 | 1 233 | -84 | 56 | 215 |
| 132250 Vršovice-střed | 882 | 996 | -114 | 120 | 890 | -8 | 35 | 120 |
| 132268 Vršovice-západ | 415 | 621 | -206 | 203 | 577 | -162 | 27 | 203 |
| 132276 Francouzská - Voroněžská | 137 | 158 | -21 | 32 | 162 | -25 | 5 | 32 |
| 132284 Vršovice-sever | 507 | 624 | -117 | 131 | 547 | -40 | 30 | 131 |
| 132292 Vršovice-východ | 893 | 1 021 | -128 | 103 | 896 | -3 | 34 | 103 |
| 132306 Hradešínská | 699 | 937 | -238 | 224 | 962 | -263 | 56 | 224 |
| 132314 U Orionky | 404 | 485 | -81 | 71 | 500 | -96 | 21 | 71 |
| 132322 Stadión Slavie | 181 | 127 | 55 | 0 | 127 | 55 | 14 | 14 |
| 132331 Nové Vršovice | 1 098 | 1 138 | -40 | 71 | 934 | 164 | 67 | 71 |
| 132349 Pod vinohradskou nemocnicí | 420 | 473 | -53 | 51 | 461 | -41 | 35 | 51 |
| 132357 Vinohradská nemocnice | 175 | 145 | 30 | 0 | 173 | 3 | 10 | 10 |
| ZSJ - číslo - název | Kapacita PS (K) | NOC |  |  | DEN |  |  | Výsledný lokální deficit |
|  |  | Počet odsta-vených vozidel (O) | Bilance K-O | Lokální deficity | Počet parku-jících vozidel (P) | Bilance K-P | Lokální deficity |  |
| 132365 Strašnice-západ | 1 035 | 965 | 70 | 52 | 919 | 116 | 53 | 53 |
| 132373 U Primasky | 1 115 | 1 119 | -4 | 57 | 1 129 | -14 | 48 | 57 |
| 132381 Nad Olšinami | 250 | 246 | 5 | 6 | 216 | 34 | 17 | 17 |
| 132390 U Hagiboru | 208 | 178 | 31 | 0 | 215 | -7 | 20 | 20 |
| 132403 U Hagiboru-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 132411 Třebešín | 759 | 520 | 240 | 10 | 562 | 197 | 84 | 84 |
| 132420 Květnická | 284 | 310 | -26 | 25 | 211 | 73 | 12 | 25 |
| 132438 Nové Malešice | 1 266 | 1 359 | -93 | 154 | 1 033 | 233 | 47 | 154 |
| 132446 U Nových Malešic | 321 | 283 | 39 | 1 | 219 | 102 | 17 | 17 |
| 132454 Staré Malešice | 744 | 498 | 247 | 8 | 396 | 348 | 79 | 79 |
| 132501 U teplárny | 206 | 49 | 158 | 8 | 167 | 40 | 23 | 23 |
| 306029 U teplárny-jih | 214 | 62 | 153 | 0 | 228 | -14 | 15 | 15 |
| 306568 Eden | 339 | 387 | -48 | 48 | 373 | -34 | 32 | 48 |
| 317454 U Zborova | 97 | 121 | -24 | 3 | 114 | -17 | 12 | 12 |
| 317462 Zborov-východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 318396 Záběhlice-prům. obvod-jih | 103 | 12 | 92 | 0 | 31 | 72 | 5 | 5 |
| 132136 Na Slatinách | 30 | 13 | 17 | 0 | 14 | 16 | 10 | 10 |
| 132144 Na Slatinách-sever | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Celkem | 26 568 | 25 867 | 701 | 2 567 | 23 264 | 3 304 | 1 858 | 3 220 |
| Celkem pouze záporné |  |  | -1 676 |  |  | -885 |  |  |

Z hlediska hodnocení dislokace a rozsahu aktuální potřeby parkovací kapacity jsou rozhodující lokální deficity. Vyhodnocený stávající deficit parkovací kapacity činí v noci 2 567 PS a v průběhu dne 1 858 PS. Výsledný celkový lokální deficit zohledňující možnost zastupitelnosti při využití parkovacích kapacit v režimu noc-den činí       3 220 PS. Tuto kapacitu by bylo třeba v současnosti v daných lokalitách realizovat, aby hodnoty obsazenosti v průběhu dne i noci nepřesahovaly 100% kapacity na komunikacích a aby OA neparkovala nedovoleným způsobem, tj. na chodnících, komunikacích s nulovou parkovací kapacitou, ve vjezdech atp. S ohledem na regulaci a potřebu redukce parkování návštěvníků a dojíždějících do zaměstnání však není cílem úplné naplnění denního deficitu  a tudíž ho nepovažujeme za limitní.

Za určující pro další práci budeme považovat zejména noční lokální deficity, které identifikují požadavky rezidentních skupin na odstavná stání.

## Vyhodnocení budoucích nároků potřeby parkovací kapacity

Při stanovení kapacitních nároků ve výhledu na budoucí potřebu postupoval zpracovatel odlišně při stanovení kapacit pro parkování bydlících a ostatních uživatelů. Budoucí nároky parkovacích stání pro odstavování OA bydlících stanovil zpracovatel na základě vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Tato vyhláška stanovuje počet parkovacích stání v závislosti na velikosti bytů. U bytů o jedné obytné místnosti vzniká nárok na 0,5 stání, u bytů do 100 m2 celkové plochy na 1 stání a u bytů nad 100 m2 celkové plochy na 2 stání na každý byt. U stávající zástavby je prakticky nemožné zjišťovat fyzickou výměru bytů. Většina bytové zástavby pochází z 19. a 20. století a dá se předpokládat, že počet bytů o 1 obytné místnosti není větší, než-li počet bytů s celkovou plochou nad 100 m2. Zpracovatel proto použil při výpočtech hodnotu 1 PS na 1 byt. Není uvažováno s realizací parkovacích stání pro návštěvníky bytů. Hodnoceného území je ve smyslu uvedené vyhlášky převážně v zóně 3 a částečně v zóně 4, kde je toto předepsáno a návštěvníci budou rovněž podléhat celkové regulaci DvK, kterou bude nutné v budoucnu uplatnit.

Při stanovení potřeby parkovacích stání v průběhu dne zahrnul zpracovatel pouze stávající úroveň pravidelné vyjížďky a dojížďky. Vycházel přitom z faktu, že již současná intenzita a rozsah využívání parkovacích kapacit na území z pohledu možné dopravní prostupnosti území dosahuje možného maxima. Rovněž schopnost území absorbovat další parkující OA je omezená. Současně je třeba si uvědomit, že parkování zejména dojíždějících do zaměstnání a návštěvníků bude třeba omezovat a regulovat tak, aby jeho rozsah nepřekročil rozsah pravidelné vyjížďky bydlících v oblasti, případně disponibilní parkovací kapacity v územích s nižším podílem funkce bydlení. Zásadní zvyšování stávajících parkovacích kapacit je možné prakticky pouze realizací parkovacích objektů a jejich rozsah je závislý na možnostech dislokace v dané zástavbě, majetkových vztazích, ekonomických předpokladech a řadě dalších aspektů. Jakékoliv stanovení kapacitních hodnot bez vnímání těchto limitujících faktorů považuje zpracovatel za teoretické a v praxi nereálné.

Očekávaný nárůst počtu bytů by měl být realizován výhradně ve formě oživení nynějších neobydlených bytů. Veškerá nová bytová zástavba by měla být pokrytá vlastní parkovací kapacitou pod úrovni terénu.

V následující tabulce je proveden výpočet potřeb parkovacích stání. Odděleně jsou hodnoceny potřeby pro zajištění odstavného parkování bydlících a ostatních pravidelných uživatelů (noc) a nároky na parkování v průběhu dne. Rozsah parkování v průběhu dne je uvažován v rozsahu stávající pravidelné denní vyjížďky a dojížďky.

Vyhodnocení potřeby odstavných (noc) a parkovacích (den) stání zahrnující výsledky dopravních průzkumů (výhledový stav 2020)

|  | NOC |  |  |  | Den |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní sídelní jednotka | Výhledová kapacita území K* | Počet bytových jednotek b.j. | Potřeba odstavných stání 1 b.j. = 1 OS | Bilance odstavných stání K - OS | Výhledová kapacita území K | Pravidelná vyjížďka v OS | Pravidelná dojížďka v OS | Potřeba parkovacích stání PS | Bilance potřeb parkovacích stání K - PS |
| 131792 Strašnice-Na Skalce | 2 006 | 2 169 | 2 169 | -163 | 1 143 | 229 | 183 | 1 097 | -117 |
| 131857 Záběhlice-prům. obvod | 49 | 0 | 0 | 49 | 9 | 2 | 1 | 9 | 49 |
| 131873 Zahradní Město-východ | 1 089 | 2 394 | 2 394 | -1 305 | 937 | 187 | 141 | 890 | -1 258 |
| 131890 Zahradní Město-střed | 2 173 | 2 236 | 2 236 | -63 | 1 384 | 277 | 152 | 1 259 | 62 |
| 131903 Zahradní Město-západ | 1 059 | 1 948 | 1 948 | -889 | 870 | 174 | 96 | 792 | -811 |
| 131911 Seřaďovací nádraží | 352 | 35 | 35 | 317 | 150 | 30 | 24 | 144 | 323 |
| 131920 Průběžná | 1 568 | 2 389 | 2 389 | -821 | 997 | 199 | 160 | 957 | -781 |
| 131938 Rybníčky III | 1 438 | 1 467 | 1 467 | -29 | 670 | 134 | 107 | 643 | -2 |
| 131946 Rybníčky I-II | 1 306 | 1 408 | 1 408 | -102 | 752 | 150 | 83 | 684 | -34 |
| 131954 Solidarita | 1 193 | 1 879 | 1 879 | -686 | 965 | 193 | 106 | 878 | -599 |
| 131962 Zborov | 1 007 | 1 306 | 1 306 | -299 | 487 | 97 | 54 | 443 | -255 |
| 131971 Nové Strašnice | 1 041 | 530 | 530 | 511 | 258 | 52 | 41 | 248 | 521 |
| 132080 U záběhlického zámku | 26 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 132098 Nové Zahradní Město | 725 | 472 | 472 | 253 | 215 | 43 | 13 | 185 | 283 |
| 132101 Záběhlice-východ | 650 | 913 | 913 | -263 | 498 | 100 | 30 | 428 | -193 |
| 132110 Záběhlice-západ | 2 268 | 2 863 | 2 863 | -595 | 907 | 181 | 100 | 825 | -513 |
| 132128 Trnkov | 414 | 48 | 48 | 366 | 253 | 51 | 40 | 243 | 376 |
| 132136 Na Slatinách | 181 | 14 | 14 | 167 | 30 | 6 | 2 | 26 | 171 |
| 132144 Na Slatinách Sever | 14 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 132152 Michle-východ | 472 | 151 | 151 | 321 | 201 | 40 | 32 | 193 | 329 |
| 132161 Bohdalecké kolonie | 341 | 122 | 122 | 219 | 67 | 13 | 11 | 64 | 222 |
| 132179 Pod Bohdalcem | 159 | 1 | 1 | 158 | 41 | 8 | 7 | 39 | 160 |
| 132187 Bohdalec Sever | 333 | 122 | 122 | 211 | 167 | 33 | 10 | 144 | 234 |
| 132195 Bohdalec Jih | 967 | 868 | 868 | 99 | 390 | 78 | 23 | 335 | 154 |
| 132209 Vršovice-výtopna | 86 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 132217 KOH-I-NOOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 132225 Vršovice-u Botiče | 1 520 | 2 846 | 2 846 | -1 326 | 1 055 | 211 | 169 | 1 013 | -1 284 |
| 132233 Vršovické nádraží | 11 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 132241 Staré Vršovice | 2 081 | 3 388 | 3 388 | -1 307 | 1 149 | 230 | 184 | 1 103 | -1 261 |
| 132250 Vršovice-střed | 1 039 | 2 365 | 2 365 | -1 326 | 982 | 196 | 157 | 943 | -1 287 |
| 132268 Vršovice-západ | 499 | 1 629 | 1 629 | -1 130 | 415 | 83 | 66 | 398 | -1 113 |
| 132276 Franc. - Voroněžská | 187 | 359 | 359 | -172 | 137 | 27 | 22 | 132 | -167 |
|  | NOC |  |  |  | Den |  |  |  |  |
| Základní sídelní jednotka | Výhledová kapacita území K* | Počet bytových jednotek b.j. | Potřeba odstavných stání 1 b.j. = 1 OS | Bilance odstavných stání K - OS | Výhledová kapacita území K | Pravidelná vyjížďka v OS | Pravidelná dojížďka v OS | Potřeba parkovacích stání PS | Bilance potřeb parkovacích stání K - PS |
| 132284 Vršovice-sever | 641 | 2 216 | 2 216 | -1 575 | 607 | 121 | 97 | 583 | -1 551 |
| 132292 Vršovice-východ | 1 961 | 2 659 | 2 659 | -698 | 993 | 199 | 159 | 953 | -658 |
| 132306 Hradešínská | 1 015 | 571 | 571 | 444 | 599 | 120 | 96 | 575 | 468 |
| 132314 U Orionky | 1 436 | 896 | 896 | 540 | 404 | 81 | 65 | 388 | 556 |
| 132322 Stadión Slavie | 265 | 28 | 28 | 237 | 181 | 36 | 29 | 174 | 244 |
| 132331 Nové Vršovice | 1 588 | 3 166 | 3 166 | -1 578 | 1 098 | 220 | 176 | 1 054 | -1 534 |
| 132349 Pod vinohradskou nem. | 877 | 1 353 | 1 353 | -476 | 420 | 84 | 67 | 403 | -459 |
| 132357 Vinohradská nem. | 202 | 3 | 3 | 199 | 175 | 35 | 28 | 168 | 206 |
| 132365 Strašnice-západ | 1 780 | 2 452 | 2 452 | -672 | 1 035 | 207 | 166 | 994 | -631 |
| 132373 U Primasky | 1 360 | 2 464 | 2 464 | -1 104 | 1 115 | 223 | 178 | 1 070 | -1 059 |
| 132381 Nad Olšinami | 305 | 566 | 566 | -261 | 250 | 50 | 40 | 240 | -251 |
| 132390 U Hagiboru | 1 133 | 204 | 204 | 929 | 208 | 42 | 33 | 200 | 937 |
| 132403 U Hagiboru-západ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 132411 Třebešín | 1 514 | 919 | 919 | 595 | 759 | 152 | 83 | 691 | 663 |
| 132420 Květnická | 330 | 862 | 862 | -532 | 284 | 57 | 17 | 244 | -492 |
| 132438 Nové Malešice | 2 556 | 3 860 | 3 860 | -1 304 | 1 266 | 253 | 76 | 1 089 | -1 127 |
| 132446 U Nových Malešic | 397 | 591 | 591 | -194 | 321 | 64 | 19 | 276 | -149 |
| 132454 Staré Malešice | 1 785 | 968 | 968 | 817 | 744 | 149 | 45 | 640 | 921 |
| 132501 U teplárny | 418 | 5 | 5 | 413 | 206 | 41 | 33 | 198 | 421 |
| 306029 U teplárny-jih | 249 | 0 | 0 | 249 | 214 | 43 | 34 | 205 | 258 |
| 306568 Eden | 1 123 | 977 | 977 | 146 | 339 | 68 | 54 | 325 | 160 |
| 317454 U Zborova | 366 | 269 | 269 | 97 | 97 | 19 | 16 | 93 | 101 |
| 317462 Zborov-východ | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 318396 Záběhlice-prům. obvod-jih | 113 | 0 | 0 | 113 | 103 | 21 | 16 | 99 | 117 |
| Celkový součet | 47 715 | 58 981 | 58 981 | -11 266 | 26 568 | 5 314 | 3 543 | 24 798 | -9 496 |
| Celkem pouze záporné | -18 871 |  |  |  | -17 589 |  |  |  |  |

* místní komunikace, kapacita ve vnitroblocích a garážích využívaná rezidenty bez nárůstu z uvažované budoucí výstavby, provedená redukce kapacit pouze na veřejné kapacity a budoucí změny vyvolané výstavbou nových investičních záměrů.

x úroveň roku 2012

Z provedených bilancí je zřejmé, že do budoucna bude rozhodující složkou při bilancování potřeb parkovacích kapacit rozsah odstavování OA bydlících, tj. noční parkování. Pokud se skutečně naplní předpoklady zejména ve vývoji automobilizace bydlících lze očekávat deficit parkovacích kapacit v rozsahu až 19 000 O	S. Tento deficit je určující, neboť denní deficit je z více než ½ tvořen zaměstnaneckou dojížďkou, kterou lze regulačními nástroji omezovat. Rozsah a rozložení  nočních i denních deficitů parkovací kapacity na území zjištěný v roce 2012 je znázorněn ve schéma „Rozborová mapa výskytu lokálních parkovacích deficitů na místních komunikacích“.

Zjištěné deficity vypadají poměrně tristně. Pokud by skutečně nastala situace, že v každém bytě bude jedno vozidlo a nebyla by vybudovaná žádaná nová parkovací kapacita, tak 70 % stávajících kapacit na místních komunikacích by musela být dvoupodlažní!!!

## Vybavenost domácností

Zpracovatel proto provedl zjištění reálné stávající vybavenosti osobními automobily. Díky celoplošným dopravním průzkumům známe počty odstavených vozidel v nočním období. V rámci zjišťování kapacit vnitrobloků jsme ověřovali i jejich využití – zejména hromadných garáží a hlídaných parkovacích ploch. Součtem všech zjištěných hodnot a provedením odborného odhadu pro nepřístupné kapacity (individuální garáže a v noci uzavřené vnitrobloky) vznikla následující tabulka:

| Základní sídelní jednotka | Odstavená vozidla na: |  |  |  |  | Bytů | Vybave-nost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MK | Vnitrob. plochy | Individ. garáže | Hromadné garáže | Celkem vozidel |  |  |
| 131792 Strašnice-Na Skalce | 1 003 | 345 | 518 | 0 | 1866 | 2 169 | 0,860 |
| 131857 Záběhlice-průmyslový obvod | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,000 |
| 131873 Zahradní Město-východ | 1 097 | 142 | 10 | 0 | 1249 | 2 394 | 0,522 |
| 131890 Zahradní Město-střed | 1 249 | 410 | 359 | 20 | 2038 | 2 236 | 0,911 |
| 131903 Zahradní Město-západ | 935 | 54 | 43 | 92 | 1124 | 1 948 | 0,577 |
| 131911 Seřaďovací nádraží | 7 | 10 | 11 | 0 | 27 | 35 | 0,763 |
| 131920 Průběžná | 1 064 | 301 | 108 | 162 | 1635 | 2 389 | 0,684 |
| 131938 Rybníčky III | 590 | 385 | 361 | 22 | 1358 | 1 467 | 0,925 |
| 131946 Rybníčky I-II | 630 | 221 | 222 | 111 | 1184 | 1 408 | 0,841 |
| 131954 Solidarita | 969 | 50 | 153 | 25 | 1197 | 1 879 | 0,637 |
| 131962 Zborov | 429 | 378 | 142 | 0 | 949 | 1 306 | 0,727 |
| 131971 Nové Strašnice | 180 | 127 | 58 | 290 | 654 | 530 | 1,233 |
| 132080 U záběhlického zámku | 4 | 13 | 7 | 0 | 23 | 21 | 1,095 |
| 132098 Nové Zahradní Město | 164 | 27 | 0 | 360 | 551 | 472 | 1,166 |
| 132101 Záběhlice-východ | 567 | 79 | 5 | 68 | 719 | 913 | 0,788 |
| 132110 Záběhlice-západ | 804 | 376 | 336 | 649 | 2165 | 2 863 | 0,756 |
| 132128 Trnkov | 19 | 10 | 31 | 0 | 59 | 48 | 1,234 |
| 132136 Na Slatinách | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0,929 |
| 132144 Na Slatinách Sever | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,000 |
| 132152 Michle-východ | 147 | 29 | 0 | 25 | 201 | 151 | 1,329 |
| 132161 Bohdalecké kolonie | 91 | 11 | 44 | 0 | 146 | 122 | 1,195 |
| 132179 Pod Bohdalcem | 14 | 8 | 8 | 0 | 30 | 1 | 29,800 |
| 132187 Bohdalec Sever | 99 | 15 | 15 | 5 | 133 | 122 | 1,091 |
| 132195 Bohdalec Jih | 390 | 122 | 244 | 98 | 853 | 868 | 0,982 |
| 132209 Vršovice-výtopna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,860 |
| 132217 KOH-I-NOOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,000 |
| 132225 Vršovice-u Botiče | 1 020 | 248 | 58 | 159 | 1485 | 2 846 | 0,522 |
| 132233 Vršovické nádraží | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 |
| 132241 Staré Vršovice | 1 357 | 510 | 30 | 392 | 2289 | 3 388 | 0,675 |
| 132250 Vršovice-střed | 1 096 | 43 | 14 | 0 | 1153 | 2 365 | 0,487 |

| Základní sídelní jednotka | Odstavená vozidla na: |  |  |  |  | Bytů | Vybave-nost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MK | Vnitrob. plochy | Individ. garáže | Hromadné garáže | Celkem vozidel |  |  |
| 132268 Vršovice-západ | 721 | 8 | 32 | 44 | 805 | 1 629 | 0,494 |
| 132276 Francouzská - Voroněžská | 158 | 2 | 12 | 36 | 208 | 359 | 0,578 |
| 132284 Vršovice-sever | 824 | 1 | 23 | 10 | 858 | 2 216 | 0,387 |
| 132292 Vršovice-východ | 1 221 | 171 | 57 | 740 | 2189 | 2 659 | 0,823 |
| 132306 Hradešínská | 537 | 192 | 191 | 33 | 953 | 571 | 1,668 |
| 132314 U Orionky | 485 | 30 | 11 | 535 | 1061 | 896 | 1,184 |
| 132322 Stadión Slavie | 17 | 6 | 10 | 0 | 33 | 28 | 1,175 |
| 132331 Nové Vršovice | 1 138 | 383 | 107 | 0 | 1628 | 3 166 | 0,514 |
| 132349 Pod vinohradskou nemocnicí | 528 | 247 | 7 | 203 | 985 | 1 353 | 0,728 |
| 132357 Vinohradská nemocnice | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 48,333 |
| 132365 Strašnice-západ | 1 020 | 305 | 129 | 311 | 1765 | 2 452 | 0,720 |
| 132373 U Primasky | 1 119 | 135 | 105 | 5 | 1364 | 2 464 | 0,553 |
| 132381 Nad Olšinami | 246 | 26 | 29 | 0 | 301 | 566 | 0,531 |
| 132390 U Hagiboru | 178 | 149 | 20 | 449 | 795 | 204 | 3,897 |
| 132403 U Hagiboru-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
| 132411 Třebešín | 470 | 250 | 280 | 18 | 1017 | 919 | 1,106 |
| 132420 Květnická | 310 | 17 | 29 | 0 | 356 | 862 | 0,413 |
| 132438 Nové Malešice | 1 359 | 36 | 154 | 1100 | 2649 | 3 860 | 0,686 |
| 132446 U Nových Malešic | 333 | 8 | 68 | 0 | 409 | 591 | 0,691 |
| 132454 Staré Malešice | 498 | 189 | 120 | 99 | 905 | 968 | 0,935 |
| 132501 U teplárny | 49 | 21 | 1 | 0 | 71 | 5 | 14,120 |
| 306029 U teplárny-jih | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0,000 |
| 306568 Eden | 387 | 29 | 15 | 410 | 841 | 977 | 0,860 |
| 317454 U Zborova | 121 | 8 | 0 | 129 | 258 | 269 | 0,959 |
| 317462 Zborov-východ | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0,000 |
| 318396 Záběhlice-prům. obvod-jih | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,000 |
| Celkový součet | 25 867 | 6 179 | 4 174 | 6 597 | 42 818 | 58 981 | 0,726 |

Vybavenost jednotlivých sídelních jednotek je velice odlišná. Pokud eliminujeme průmyslové oblasti a zpracujeme si souhrn pouze pro oblast Vršovic a Vinohrad, zjistíme vybavenost zdejších domácností 0,65 OA/byt. Pokud ještě odpočítáme vozidla Prahy 2 a Prahy 3, klesá reálná vybavenost na 0,63 OA/byt.

# Analýza provozně organizačních aspektů řešení dopravy v klidu

## Zóna placeného stání

### Legislativní předpoklady zavedení regulace DvK

Pro zavádění regulačních prvků dopravy v klidu jsou poplatné zákonné předpisy. I když zákonné prostředí umožňuje vícero řešení, v praxi jediným osvědčeným regulativem je přímé provázaní doby parkování s úhradou ceny za stání vozidla. Tento regulační model již více než 40 let uplatňují evropské města a v posledních 20 letech byl zaváděn i v České republice.

Možnosti zřizování regulovaných parkovacích kapacit na místních komunikacích jsou stanoveny v rámci zák. č. 102/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na základě tohoto zákona podle § 23 odst. 1 písmena a) a c) může obec v obecně závazné vyhlášce obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

- k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

- k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu, nebo vlastní nemovitost ve vymezené oblasti obce.

Ve smyslu bodu „a“ je možné zakládat regulované zóny pro celé uživatelské spektrum.

Ve smyslu bodu „c“ je možné rezervovat parkovací kapacity pouze pro rezidenty a abonenty.

V obecně závazné vyhlášce obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.

Dále je v §23 podle:

- odst. 2 stanoveno, že místní komunikace nebo jejich určené úseky stanovené ve smyslu odst. 1 musí být označeny příslušnou dopravní značkou;

- odst. 4 vydává obec vyhlášku koncipovanou ve smyslu odst. 1 v přenesené působnosti podle zvláštního právního předpisu.

V rámci hl. m. Prahy v souladu s uvedeným zákonem stanoví zřizování tzv. zón placeného stání (ZPS) „Nařízení hlavního města Prahy č. 11/2007 Sb., kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“.

Dotyčnou problematiku je nutno vnímat v přibližně 5 rovinách:

- Výkon přenesené působnosti Hlavního města Prahy (HMP) při zřizování zón placeného stání (ZPS), kdy ZPS je zřizována novelizaci přílohy k Nařízení 11/2007

- Výkon přenesené působnosti Hlavního města Prahy při definování pravidel fungování ZPS – zde zejména způsob rozdělení ZPS na jednotlivé druhy parkování, způsoby placení a prokazování zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy – koncepce zřizování a provozování ZPS

- Výkon samostatné působnosti Hlavního města Prahy na úseku smluvních vztahů se správcem ZPS – vydávání finančních prostředků z obecního rozpočtu

- Výkon samostatné působnosti městské části Praha 10, která se projevuje v definování zadání projektu organizace dopravy v klidu a podmínek parkování

- Výkon státní správy na úseku stanovení místní úpravy a v působnosti stavebních úřadů

### Koncepce zřizování a provozování zón placeného stání

Koncepce zřizování a provozování ZPS je v kompetenci hl. m. Prahy. HMP si tímto způsobem hlídá jednotný systém regulace dopravy v klidu.

Stávající ZPS jsou konstruovány na základě schválených dokumentů hl.m. Prahy:

- Právní předpis hl. m. Prahy č.11/2007  - Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 564  ze dne 5.5.2009 k novému ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy a k vyhodnocení provozu zóny placeného stání provozovaných na územích městských částí Praha 1, 2, 3 a 7 za rok 2008;

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1043  ze dne 17.7.2007 k ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy;

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1286 ze dne 28.8.2007 k revokaci usnesení Rady HMP číslo 1043 ze dne 17.7.2007 k ceníku pro zóny placeného stání na území hl.m. Prahy

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 749 ze dne 10.6.2008 k doplnění zásad pro zřizování zón placeného stání na území hlavního města Prahy (včetně změny ceníku)

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1357 ze dne  13.9.2005 k harmonogramu dalšího postupu zřizování zón placeného stání na území MČ Praha 1, 2, 3, 7 a 16

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 0254 ze dne  1.3.2005; ke koncepci dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hlavního města Prahy

- USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 0283 ze dne  24.2.2004 k záměru na zřízení zón placeného stání na území MČ Praha 1, 2, 3, 7 a 16;

- USNESENÍ rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1026 ze dne  27.10.1998 - Zásady pro zřizování Zón placeného stání na území hlavního města Prahy

- Příloha č. 1 – Důvodová zpráva ke Koncepci dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hlavního města Praha

- Usnesení rady č. 0283 ze dne 24.2.2004, příloha č. 2 – Obecná pravidla pro zřizování a provoz ZPS na území hl.m. Prahy;

- Usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20.10.2005, příloha č. 1 Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010;

- Vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze.

### Aktuální cenová politika města

Cenovou politiku v zónách placeného stání určuje město, které vydává „Ceník pro zóny placeného stání na území hlavního města Prahy, vymezených nařízením hlavního města Prahy č. 11/2007 Sb., kterou se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“. Konkrétní ceny pak určuje projekt organizace dopravy v klidu, který podléhá schválení jak ze strany městské části tak i hl. m. Prahy.

### Stav přípravy rozvoje ZPS – říjen 2012

Zóny placeného stání lze realizovat následujícím postupem:

- Zpracování analýzy dopravy v klidu a její projednání

- Zpracování projektu organizace dopravy v klidu ZPS

- Schválení projektu organizace ZPS městskou části a hl. m. Prahou

- Podání žádosti ze strany MČ na HMP o realizaci ZPS

- Schválení žádosti HMP (Dopravní výbor + Rada zastupitelstva HMP)

- Výběrové řízení na správce ZPS

- Realizace ZPS (včetně zpracování realizační dokumentace)

| Městská část | Stav |
| --- | --- |
| Praha 1 | ZPS v provozu na celém území |
| Praha 2 | ZPS v provozu na celém území |
| Praha 3 | ZPS v provozu na většině území, schválen projekt ZPS, realizace 2013 |
| Praha 4 | Zpracována analýza, probíhají práce na projektu ZPS |
| Praha 5 | Schválen projekt organizace ZPS pro centrální území Prahy 5, realizace 2013 |
| Praha 6 | Schválen projekt organizace ZPS pro centrální území Prahy 6, realizace 2013 |
| Praha 7 | ZPS v provozu na celém území |
| Praha 8 | Dokončená analýza DvK a projekt ZPS |
| Praha 9 | Pracuje na projektu ZPS |
| Praha 10 | Dokončená analýza DvK a dotazníková studie |
| Praha 11 | Schválen projekt organizace ZPS na částech území, realizace 2013 |
| Praha 12 | - |
| Praha 13 | Schválená analýza |
| Praha 14 | - |
| Praha 15 | - |
| Ostatní MČ | Lokální regulované, lokality, nebo dílčí kroky vedoucí k ZPS |

### Formy provozování ZPS

Provozování ZPS se děje na základě schválené koncepce HMP. Ze zákonných důvodů je jediným příjemcem tržeb z parkovného Hlavní město Praha. HMP však současně i platí služby správce ZPS, který je i investorem. Po skončení roku se provádí vyúčtování provozování ZPS, kdy se od sebe odečtou příjmy a náklady. Rozdíl se poté dělí v poměru 1 : 1 mezi hlavní město a městskou část. Výnos z provozování ZPS se stává součásti rozpočtu MČ.

Toto je jediný model poplatný pro ZPS, která je zřízená na velkých územích. Pro jednotlivé lokality pak HMP připouští i odlišný model, kdy je investorem přímo MČ. Toto bylo použito např. na Praze 13 a Praze 16. Zde však zóny obsahují cca 100 PS a investiční náklady nepřesáhly 500 000 Kč. V případě Prahy 10 je nutno očekávat investiční náklady v řádech desítek mil. Kč a roční náklady mezi 10 až 20 mil. Kč. Toto je již možné realizovat pouze v rámci standardní veřejné soutěže.

### Ekonomická analýza provozování ZPS

Pro sestavení relevantní ekonomické analýzy je nutno zpracovat projekt organizace dopravy v klidu. Proto v tomto okamžiku můžeme pro ilustraci použít výsledky ZPS v roce 2010, tak jak jsou publikované na www.praha.eu:

| Položka | Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet parkovacích stání | 8 913 | 12 453 | 13 363 | 9 488 |
| TRŽBY |  |  |  |  |
| Parkovací automaty Kč | 56 580 512 | 55 724 940 | 26 924 927 | 20 237 064 |
| PA-karta (Opencard) v Kč | 227 945 | 168 870 | 69 750 | 61 490 |
| Parkovací karty v Kč | 59 887 730 | 43 365 422 | 36 744 312 | 24 375 443 |
| Příjmy v Kč celkem | 116 696 187 | 99 259 232 | 63 738 989 | 44 673 997 |
| NÁKLADY |  |  |  |  |
| Náklady na správu ZPS v Kč | 12 864 228 | 17 778 036 | 17 470 104 | 15 492 468 |
| Náklady na výdejny ZPS v Kč | 1 399 944 | 2 669 455 | 3 198 652 | 2 428 920 |
| Náklady TSK HMP v Kč | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Náklady DOP MHMP v Kč | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Náklady celkem v Kč | 14 989 172 | 21 172 491 | 21 393 756 | 18 646 388 |
| VÝSLEDKY |  |  |  |  |
| Příjmy v Kč ze ZPS po odečtení nákladů | 101 707 015 | 78 086 741 | 42 345 233 | 26 027 609 |
| Příjmy v Kč pro MČ ze ZPS = 50 % | 50 853 508 | 39 043 371 | 21 172 617 | 13 013 804 |
| Příjmy v Kč pro MP OŘ podle př.č.2 k DZ | 30 512 105 | 27 330 359 | 16 938 093 | 9 109 663 |
| Příjmy v Kč pro MP OŘ dle schváleného ROZ/HMP | 0 | 17 842 464 | 0 | 0 |
| Konečný čistý příjem HMP v Kč | 50 853 508 | 21 200 907 | 4 234 523 | 3 904 141 |

MP OŘ	Městská policie – obvodní ředitelství

S výjimkou Prahy 1, která není zatížená splácením investičních nákladů, dosahuje roční podíl MČ hodnot mezi 39 až 13 mil. Kč

### Výnosy z provozování ZPS a jejich využití

Výnos z provozování ZPS se stává součásti rozpočtu MČ. Jeho využití podléhá samostatné působnosti MČ. Lze jen doporučit, aby se výnos použil zpětně do řešení problematiky dopravy v klidu.

### Analýza využití dat z provozování ZPS

Správce ZPS provádí průběžně monitoring obsazenosti a respektovanosti v celé ZPS a to na úrovni jednotlivých lokalit. Jednou měsíčně předává správce hlášení na HMP a MČ. Výsledky monitoringu se vyhodnocují a mohou se navrhovat změny v organizaci dopravy jednotlivých lokalit, případně tarifní úpravy. Využití jiných dat podle zadávací dokumentace musí být vždy realizováno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Důležitým aspektem ZPS je vazba rezidentní karty na trvalý pobyt žadatele na území MČ Praha 10. Tato administrativní regulace vede k „legalizaci“ pobytu obyvatel a k nárůstu počtu trvale hlášených obyvatel na území MČ, která má ZPS zřízenou.

## Analýza efektivity provozování hlídaných ploch a hromadných garáží

Hlídané parkovací plochy a hromadné garáže se vyskytují napříč celým územím. Základní charakteristikou je:

- Roztříštěná vlastnická struktura

- Zpravidla nízká disponibilní parkovací kapacita

- Špatný stavebně technický stav

Základním požadavkem uživatelů HPP a HG, je vysoká míra bezpečnosti odstavených vozidel. Tento požadavek se prolíná napříč řešením kteréhokoliv obytného celku, kde jsou vozidla odstavená mimo oplocené parkoviště, nebo hromadné garáže.  Standardem hlídaných parkovacích ploch by mělo být oplocení parkovací plochy do výšky min. 2,0 metrů. Obsluha parkoviště je přítomná 24 hodin denně. Pro noční dozor je obsluha doprovázená psem. Na parkoviště mají přístup pouze uživatelé, kteří si pronajali místo. Takto pojatý provozní režim skýtá na druhé straně téměř 100% bezpečnost, na straně druhé je však velice náročný. Parkovací plocha musí být vybavená stanovištěm obsluhy, které musí umožnit přítomnost obsluhy 24 hodin denně – 365 dní v roce. Je nutné připojení na síť 220 V, je nutné zabezpečit alespoň základní úroveň sociálního zařízení.

Mzdové náklady, které tvoří nejvyšší část provozních nákladů, jsou velmi vysoké a to i přes snahu využívat k ostraze parkoviště pracovníky v důchodovém věku, či osoby se sníženou zdravotní schopnosti. V níže uvedené tabulce je zřetelný vysoký podíl mzdových nákladů na hlídání parkovací plochy:

| Počet PS | Mzdové náklady celkem/měsíc | Mzdové náklady na PS/měsíc | Ostatní náklady celkem/měsíc | Ostatní náklady na PS/měsíc | Celkem provozní náklady bez umoření investice / měsíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 78 840 | 986 | 18 000 | 225 | 1 211 |
| 100 | 78 840 | 788 | 18 000 | 180 | 968 |
| 120 | 78 840 | 657 | 18 000 | 150 | 807 |
| 140 | 78 840 | 563 | 18 000 | 129 | 692 |
| 160 | 78 840 | 493 | 18 000 | 113 | 605 |
| 180 | 78 840 | 438 | 18 000 | 100 | 538 |
| 200 | 78 840 | 394 | 18 000 | 90 | 484 |

Průměrná měsíční hodnota pronájmu PS na HPP je pro většinu rezidentů akceptovatelná 1 000,- Kč/měsíc pro sídlištní celky a 1 500,- Kč/měsíc pro centrální oblasti. Nad tyto hranice již výrazně klesá ochota rezidentů využívat služeb HPP a HG. Výše uvedená kalkulace navíc neobsahuje položku nájmu vůči vlastníkovi/správci parkovací plochy. Mzdové náklady jsou kalkulované na hodnotu hrubé mzdy 80,- Kč/hod., kdy již předpokládáme zaměstnávání osob zejména důchodového věku.

V případě sídlištních celků s minimálním podílem návštěvnických uživatelů, musí být velikost HPP alespoň 120 parkovacích stání. V případě hromadných garáží pak výrazně roste podíl ostatních nákladů – osvětlení a větrání HG.

Pro centrální oblasti je situace přijatelnější díky návštěvnické klientele, která dokáže převýšit výnosy z rezidentního parkování. Navíc HPP v centrálních oblastech mívají často omezenou provozní dobu a orientují se výhradně na návštěvníky. Zde pak může být provoz efektivní i při 30 parkovacích stáních.

Jednou z možností ke snížení provozních nákladů zejména pro sídlištní projekty je soustředění více parkovacích ploch pod jediné dozorové místo. V praxi si lze představit vytvoření centrálního dozorového pracoviště, na které budou svedené veškeré nezbytné informace o stavu parkovišť a o jejich případném napadení. Přístup oprávněných osob na parkoviště by musel být řízen technologickými prvky - závorové systémy spřažené s pojízdnými vraty. Pro klidový režim (19,00 – 06,00 a od 08,00 do 16,00 hodin) by na parkovišti nebyla přítomná obsluha. Parkoviště by bylo uzavřeno závorou i vraty. V případě pozitivní autorizace se otevřou vrata a závora a vozidlo může vjet/vyjet na parkoviště. Pro období špičkových zatížení – ranní odjezdy/večerní příjezdy by byla pojízdná vrata otevřená a přístup na/z parkoviště by byl podmíněn autorizací a otevřením závory. Po tuto dobu by byla přítomná i obsluha, která by hlídala parkovací plochu proti vstupu neoprávněných osob.

Obdobný režim pak lze nastolit i v případě uzavřených HPP a HG v centrálních oblastech. Podmínkou však je vysoká úroveň technologického vybavení. Operační dispečink je v provozu 24 h. denně. Režim nelze uplatnit na placená parkoviště, která nelze uzavřít – oplotit a osadit závorový systém s automatickou pokladnou.

Pro ilustraci lze pro jednotlivé typy stanovit velice orientační roční provozní náklady:

- Placené parkoviště na komunikaci – 50 PS		0,6 mil. Kč / rok

- Hlídaná parkovací plocha - 100 PS			1,0 mil. Kč / rok

- Hromadná garáž nadzemní – 200 PS		2,5 mil. Kč / rok

- Hromadná garáž podzemní – 200 PS		4,0 mil. Kč / rok

## Analýza potřebnosti parkovacích domů

Provedené bilanční výpočty ukazují na potřebu budoucí realizace nových parkovacích kapacit. Zcela jistě bude určující budoucí sociálně demografický vývoj. Zvažování budoucí výstavby objektů HG musí být velice obezřetné, neboť se jedná o investičně velice náročné projekty s problematickou návratnosti.

Souběžným posuzovaným prvkem je vysoký výskyt rezidentních uživatelů. Běžné principy realizace moderních parkovacích systémů pracují s vytvářením ochranných regulativů pro rezidentní uživatelé a naopak řešení denních deficitů způsobených zejména zaměstnaneckým a návštěvnickým parkováním (které Praha 10 poskytuje pro ostatní MČ) je podmíněno uplatněním cenové regulace doby parkování vozidla.

Při hledání optimálního řešení se lze ubírat následujícími směry:

- Uplatnění účinné regulace parkování na místních komunikacích

- Lokální úpravy profilu MK a organizace dopravy za účelem zvýšení parkovací kapacity

- Rozšíření využití stávajících kapacit HG

- Realizace nových parkovacích objektů

Regulace parkování na místních komunikacích je podmíněno zpracováním projektu, pro jehož přípravu je námi předkládaná analýza dostatečným podkladem. Projekt musí být zpracován odbornou organizací a projednán s městskou části a Hlavním městem Prahou. V návrhové části naši práce jsou uvedeny základní pravidla a mantinely.

### Rozšíření využití stávajících kapacit HG

Aktivity, které vznikly na hodnoceném území v posledním desetiletí jsou vybavené dostatečnou parkovací kapacitou. V některých případech možná i předimenzovanou pro vlastní potřeby. Jsou však zpravidla vlastněné privátními subjekty, kteří jejich pozitivní vliv vidí zejména jako zajištění pohodlného přístupu vlastní klientely. Existují však časové pásma, kdy tyto parkovací kapacity jsou nevyužité, či využité pouze částečně.

Základní ideou je nalezení optimální formy kooperace vlastníků (správců) objektů a MČ Praha 10 při hledání možností využití části kapacit, a to zejména pro obyvatelstvo MČ Praha 10. Většina obyvatelů MČ však není finančně dostatečně solventní na zaplacení tržních nájmů v objektech HG v řádech tisíců Kč měsíčně. Na druhé straně, vlastník objektu HG by možná uvítal jakékoliv zlepšení ekonomiky jeho projektu. A objekty HG přece jenom nabízejí bezpečnější a pohodlnější parkování vozidla, než jeho odstavení v uličním profilu.

### Realizace nových parkovacích objektů

Asi nejobtížnější cestou při vyrovnávání parkovacích bilancí je realizace nových parkovacích kapacit v parkovacích objektech. Prvním zásadním problémem je prostorová stísněnost zastavěného území, která málokdy umožní realizaci nadzemního parkovacího objektu. Druhým problémem je vlastnictví vhodných pozemků, kdy město resp. městská část je vlastníkem již jen malé části celkové výměry potencionálních stavebních parcel. Třetím problémem je finanční náročnost realizace nových investic HG. I přesto je nutno nadále pracovat na vyhledávání vhodných projektů hromadných garáží.

### Ekonomické předpoklady řešení hromadných garáží

Jedním ze základních hledisek objektivně ovlivňujících výběr možných řešení problematiky DvK jsou ekonomické předpoklady. Tyto předpoklady vycházejí z existujícího ekonomického potenciálu obyvatel, atraktivity a nabídky komerčních aktivit, rozsahu služeb, možností parkování, nabídky pracovních příležitostí atd. Důležitým faktorem je vždy zájem obyvatel o placené parkování a garážování. Vytváření tržních vztahů v oblasti DvK je vhodné podporovat. Je třeba docílit, aby již při pořizování OA kalkuloval budoucí vlastník vozidla rovněž s náklady za parkování a zejména odstavování vlastního vozidla a z toho vyplývajícího ekonomického zatížení. Vznik tržního prostředí je jedním z faktorů podmiňujícím realizaci garážových kapacit. Významnými prvky tohoto procesu jsou organizace parkování a plošná regulace na místních komunikacích.

Při předpokládaném pokračujícím nárůstu počtu OA a zvyšující se intenzitě jejich využívání se nedá očekávat, že města budou schopna řešit narůstající deficit pouhou regulací parkování na místních komunikacích, či zajištěním levného parkování výstavbou garáží z finančních zdrojů města. Výstavba garáží ze soukromých zdrojů je ekonomickou efektivitou podmíněna. Ekonomický profit provozovatele současně umožňuje nabídnout uživateli vyšší úroveň služby (bezpečnost, rezervaci parkovacích stání atd.). Aby navržené řešení bylo reálné musí být pro obyvatele a návštěvníky v daném čase ekonomicky přijatelné.

Realizace objektu HG i komerčního charakteru (návštěvníci atd.) je v současnosti pro investora ekonomicky velmi problematickým krokem. Cena jednoho stání v podzemních garážích se dá uvažovat, cca 400-600 tis. Kč. V ceně však nejsou zakalkulovány specifické geologické a stavební podmínky, které mohou výrazně ovlivnit nákladové položky jako např. hloubení stavební jámy, zakládání stavby nebo neméně důležité přeložky inženýrských sítí. Někdy se do ceny promítají i společenské potřeby představující např. dimenzování podzemních garáží pro potřeby improvizovaných krytů. Výhodnější variantou řešení je výstavba nadzemních HG, případně realizace polyfunkčních objektů s kapacitou navýšenou pro parkování veřejnosti.

O finanční náročnosti nových projektů svědčí jen porovnání investiční náročnosti s očekávanou návratnosti. Jestliže použijeme průměrnou cenu nového PS v objektech hromadného parkování cca 500 000 Kč,  je nutno na každém parkovacím stání ročně „vydělat“ alespoň 16 666 Kč, aby byla vstupní investice umořena. Provozní náklady objektu HG s kapacitou 200 PS činí ročně minimálně 2,0 mil. Kč. To je dalších 10 000 Kč na parkovací stání. I kdybychom byli silně optimističtí, tak finanční náklady (úroky z potřebných úvěrových zdrojů) budou činit 20 000 Kč/rok pro každé parkovací místo. Každý rok by muselo každé parkovací stání „vydělat“ 46 666 Kč bez DPH. V přepočtu na měsíc a se započtením DPH by musel zájemce o celodenní stání v objektu platit 4 627 Kč měsíčně. To si může dovolit jen část firem.

Pro dosažení žádoucího ekonomického výsledku je nutná spolupráce investora s městem v oblasti cenové politiky a organizace parkování na místních komunikacích ve spádovém území garáží. Jedním z hlavních požadovaných efektů realizace garáží by mělo být uvolnění veřejných prostor a zkvalitnění životního prostředí. V některých případech pak existuje přímá provázanost pouličního a objektového parkování.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme aby se budoucí rozhodování o investicích orientovalo podle ekonomických možností. Zejména v případě sídlištních celků doporučujeme nadzemní montované objekty, případně zkapacitňování na úrovni terénu.

V případě centrální oblasti pak je nutno bedlivě zvažovat veškeré aspekty. Podle trendů z EU se již zastavuje růst automobilizace. Zejména v centrálních oblastech s dobrým napojením MHD, pak začíná být vlastnictví osobního automobilu obtěžujícím prvkem a přicházejí nové formy používání automobilů.

# Koncept návrhu řešení dopravy v klidu

Analýza dopravy v klidu na části území MČ Praha 10 dává exaktní podklady pro zpracování návrhové části. Stávající míra zatížení dopravou v klidu je již silně neúnosná. Hodnocené území je „zablokováno“ dlouhodobě parkujícími vozidly zaměstnanců aktivit soustředěných na území MČ Praha 10 a také aktivit na ostatním území hl.m. Prahy. Je prokázán výskyt  střednědobých parkujících návštěvníků, kteří zaparkují na území MČ Praha 10 a dále pravděpodobně pokračují MHD na území ostatních městských částí. Tyto skupiny uživatelů neumožňují pohodlné a snadné parkování návštěvníků, kteří by jinak využili podnikatelské aktivity na území MČ Praha 10. Tím dochází ke značnému snížení atraktivity jednotlivých provozoven v hodnoceném území.

## Operativní řešení –příprava a realizace regulace dopravy v klidu

Výsledky analýzy DvK, kterou zpracovatel provedl definují zatíženost jednotlivých částí hodnoceného území. Zcela jistě lze hovořit o celkovém přetížení sítě místních komunikací parkujícími vozidly zejména v oblasti Vinohrad a Vršovic a v okolí stanic metra. Toto přetížení se negativně projevuje i v dynamické dopravě, kdy zájemci o parkování několikrát objíždějí blok domů, než naleznou volné parkovací stání. Městská část Praha 10 by měla přijmout regulační opatření.

Na předkládanou analýzu DvK by mělo navázat rozhodnutí samosprávných orgánů MČ Praha 10 a následné zpracování projektu regulace parkování, tak aby mohl být projednán s městkou části a městem. Regulativní mechanismy budou muset být navržené v souladu se stávajícími koncepčními dokumenty Hl.m.Prahy. Regulace parkování by měla řešit zejména denní parkovací deficity  a současně ochránit rezidentní spektrum uživatelů.

## Východiska pro návrh zóny placeného stání

- Základním východiskem pro řešení nepříznivé situace s dopravou v klidu na hodnoceném území MČ Praha 10 je doporučení pro celoplošnou regulaci dopravy v klidu na části hodnoceného území – zejména Vinohrady a Vršovice;

- S ohledem na zákonné možnosti a metodická pravidla stanovená hl. m. Prahou, se jediným řešením jeví realizace a provozování zóny placeného stání (ZPS);

- Nedoporučujeme uplatnění ZPS na celém území MČ Praha 10 neboť:

  - s rostoucí vzdálenosti od stanic metra klesá zatížení místních komunikací a nejsou naplněné podmínky pro realizaci ZPS;

  - velké části území jsou tvořené nízkopodlažní vilovou zástavbou s úzkými šířkami místních komunikací a realizace ZPS striktně podle právních a technických předpisů by vedla k rasantnímu omezení možností parkování pro zde bydlící rezidenty;

  - na část území pak převládá obytná zástavba a v denním období jsou již parkovací procesy bez výskytu konfliktních jevů;

  - navržené řešení je i v souladu s doporučeními Dopravní fakulty ČVUT ohledně rozvoje zón placeného stání, které by se měly omezovat pouze na nejbližší okolí radiálních dopravních tras;

  - okolí vlastní ZPS bude nutno bedlivě sledovat po spuštění ZPS a v případě neúměrného zvýšení dopravního zatížení, bude nutno přistoupit k rozšíření ZPS;

- Naopak doporučujeme blízké okolí budoucích ZPS ošetřit vhodnou místní úpravou formou zóny zákazu stání nebo formou obytných zón, tak aby byly naplněné předpoklady pro udržení přijatelného stavu DvK;

- Návrh rozsahu zóny placeného stání je nutno vnímat jakožto první etapu řešení problematiky dopravy v klidu na území MČ Praha 10;

- Současně musí být zahájené práce na další etapě rozvoje parkovacího systému, které budou muset vycházet z  analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 10;

## Doporučené principy zóny placeného stání

- Vlastní zóna placeného stání bude navržená s následujícími pravidly a prioritami:

  - musíme rezervovat dostatečnou parkovací kapacitu pro pokrytí potřeb rezidentů;

  - musíme umožnit rovnoměrný přístup návštěvníkům všech zdejších aktivit napříč celým územím;

  - musíme rasantně omezit střednědobé a dlouhodobé parkování zaměstnaneckých vozidel na místních komunikacích v hodnoceném území;

  - musíme rasantně omezit parkování  živelného P+R, které se v hodnoceném území pravděpodobně vyskytuje, a které omezuje přístup k parkovacím kapacitám pro preferované uživatelské kategorie (bydlící, jejich návštěvy, návštěvy zdejších podnikatelských a ostatních aktivit a zdejší podnikatelé);

  - hranice ZPS musíme navrhnout s ohledem na přirozené bariéry (řeka, žel. Trať, plochy zeleně apod.)

- Řešením je masivní uplatnění prvku „smíšených zón“, kde koncepce hl.m. Prahy umožňuje současné parkování rezidentů, abonentů a platících návštěvníků v průběhu dne;

  - v okrajových částech ZPS by měl být uplatněn zvláštní tarif celodenního návštěvnického parkování;

  - v místech výskytu kulturních a společenských aktivit, by mělo být umožněno večerní návštěvnické parkování;

  - parkování specifických kategorií (tělesně postižené osoby, úřady místní a státní správy, PČR, MP a podobně) zůstane v režimu zvláštního užívání;

  - nově budou napříč celou ZPS navržená sdružená parkovací stání pro vozidla tělesně postižených osob a „zásobovací“ boxy;

  - navrhujeme aby na rezidentní parkovací kartu měli nárok všichni občané Prahy 10, trvale zde hlášení k pobytu;

DODATKOVÁ TABULKA

E 13 (50x50 cm)

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ PODLE KONKRÉTNÍ SITUACE

ZÁKLADNÍ ZNAČKA

IP 13c

PROSTOR PRO VYZNAČENÍ ZPŮSOBU STÁNÍ

(KOLMÉ, ČÁSTEČNĚ NA CHODNÍKU, ZCELA NA CHODNÍKU, …)

OBLAST 10

## Rozvojové řešení - doporučení

Definovaný deficit přesahující 18 000 odstavných stání je značně vysoký a nelze očekávat, že městská část bude mít v blízké budoucnosti dostatek finančních zdrojů na realizaci nových parkovacích kapacit. Navíc prokazatelně reálná potřeba je v současné době daleko nižší a pohybuje se na úrovni lokálních deficitů vyčíslených na 2 567 OS v nočním období.

S ohledem na situaci a stav jednotlivých území by bylo vhodné přistoupit k postupné realizaci opatření, která budou směřována k nalezení nových 2 567 odstavných stání. Pro hledání řešení nabízíme několik námětů:

- Zpravidla nejlevnějším řešením je změna organizace dopravy, případně uplatnění prvků obytných zón a zón TEMPO 30, které umožňují použit pro dopravu v klidu daleko větší část komunikací oproti standardnímu uspořádání obousměrné komunikace bez omezení.

- V mnoha případech postačí rozšířit komunikaci v řádech desítek centimetrů aby byl získán prostor pro odstavování vozidel.

- Zejména v případě sídlišť lze přehodnotit funkční využití některých ploch ve prospěch řešení dopravy v klidu.

- Stále existuje volná kapacita ve vnitroblocích a objektech hromadných garáží. Zde je nutno vyvinout tlak na přesun vozidel do těchto objektů.

- Pro řešení potřeb rezidentů se nabízí i využití části kapacit vnitroblokových kapacit, které jsou zařazené do tzv. neveřejných. Neveřejné kapacity jsou zpravidla využité v průběhu dne a v noci zejí prázdnotou. Zde je nutno nalézt shodu mezi představou MČ a vlastníky (provozovateli) jednotlivých objektů.

- Pro případnou realizaci nových objektů hromadných garáží doporučujeme jejich nadzemní provedení, které je násobně levnější oproti podzemním garážím.

- Zvážit vytvoření motivačního fondu pro podporu řešení parkovacích potřeb rezidentů mimo místní komunikace – využití vnitrobloků, resp. jejich zkapacitnění.

## Výhledové řešení – stanovení priorit

Ve výhledu se pravděpodobně MČ neobejde bez realizace hromadných garáží. Vybudovat nové kapacity najednou nebude možné. MČ bude muset přijmout plán postupné realizace hromadných garáží. Pro tento plán víme stávající stav a teoretický deficit parkovacích kapacit. Doporučujeme však ještě zpracovat podrobnou demografickou analýzu, která na základě výsledků SLDB 2011 bude moci lépe identifikovat poměry v jednotlivých sídelních jednotkách s ohledem na jejich vybavenost a věkovou strukturu obyvatel. Na základě demografické prognózy lze následně definovat pořadí priorit pro rozvoj dopravy v klidu.

# Závěry a doporučení

Výsledky dopravních průzkumů potvrdily vysoké zatížení místních komunikací parkujícími OA. Od let 2004 a 2008 kdy byly provedeny poslední analýzy DvK došlo ke zhoršení většiny hodnocených ukazatelů.

Velké částí území jsou v průběhu 24 hodin, až na některé drobné výjimky, prakticky zcela saturovány parkujícími OA. Hodnoty celkové obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích, zjištěné v rámci dopravních průzkumů, jasně dokladují nedostatek parkovacích kapacit a potřebu regulace DvK na velké části území.

V noci jsou zcela obsazeny komunikace na většině území s vysokým podílem funkce bydlení. Neobsazeny jsou pouze lokality, kde není poptávka po parkovacích kapacitách a dále lokality, kde je zaveden prvek regulace DvK. Nadále se zvyšuje počet OA, jejichž řidiči porušují z nedostatku volné parkovací kapacity, dopravní předpisy. Přes den dochází na většině hodnoceného území k dalšímu nárůstu obsazenosti MK. Nejlépe ilustruje noční poměry odstavování vozidel informace o lokálních deficitech ve výši 2 567 odstavných stání, což pro ilustraci tvoří téměř 10 % disponibilní parkovací kapacity.

Zatímco noční stavy jsou kritické v oblastech původní činžovní zástavby a vysokopodlažní sídlištní zástavby, denní zatížení se soustřeďuje zejména do oblastí,  kde se koncentrují podnikatelské a administrativní aktivity, které jsou soustředěné v oblasti Vinohrad a Vršovic (částečně též Strašnice) případné v oblastech přilehlých stanicemi metra. Celkový souhrn lokálních deficitů zaznamenaný při denním průzkumu PS představuje 1 858 PS = 7% disponibilní parkovací kapacity.

Četnost a charakter (noc-den) těchto lokálních deficitů jsou graficky znázorněny ve schéma „Rozborová mapa stávajících deficitů parkovací kapacity na místních komunikacích“. V tomto schéma jsou porovnávány noční deficity odstavených OA, s denními deficity parkujících vozidel, přičemž za deficit jsou hodnocena OA parkující nad 100% disponibilní parkovací kapacity.

## Závěry analýzy a porovnání výsledků s analýzami DvK let 2004 a 2008:

Porovnávání výsledků aktuální analýzy s analýzami, které zpracovatel provedl před 8 a 4 lety, není možné provést ve většině absolutních hodnot. Změny, kterými hodnocené území prošlo se dotkly kapacit uliční sítě, objektů a také plošného rozsahu analýzy. Proto většina komparací je provedena v relativních hodnotách. Navíc rozsah území byl v minulosti odlišný (v roce 2008 se analyzovala pouze část území Prahy 10).

- Zejména díky nové bytové výstavbě došlo k zastavení poklesu počtu obyvatelstva Prahy 10;

- Aktuální velikost bytového fondu je zjištěná na 58 984 bytů, z čehož je cca 9% neobydlených bytů. V porovnání s rokem 2001 stoupl počet bytů o 3 500;

- Aktuální obložnost (počet lidí v bytové domácnosti) klesla na hodnotu 2,03, přičemž v původní činžovní zástavbě (Vršovice a Vinohrady) klesla na 1,82;

- Jedním z alarmujících údajů je věkové složení obyvatelstva, kdy téměř 23% obyvatel Prahy 10 tvoří občané důchodového věku a Praha 10 tak je „nejstarší městskou části;

- Parkovací kapacity na místních komunikacích – nyní je k dispozici 26 568 PS, kdy v porovnání s rokem 2004 stouply parkovací kapacity o cca 2 500 PS. Tento nárůst je dán jednak kapacitami v okolí nové zástavby, jednak uplatněním metodiky optimálního využití prostoru komunikací;

- Kapacita vnitrobloků (stání na ploše, individuální garáže a hromadné garáže) s nabídkou parkování pro veřejnost (míněno rezidenti – občané bydlící na Praze 10) dosahuje 21 147 OS. Kapacita vnitrobloků, které nemohou rezidenti využívat je 12 723 OS

- Celková disponibilní parkovací kapacita pro veřejnost je 47 715 OS. Parkovací kapacita pro ostatní uživatelské kategorie je 12 723 PS;

- Celková aktuální nabídka parkovacích kapacit dosáhla hodnoty 60 438 PS;

- Při fyzickém měření provedeném v noci mezi 2400 a 0300 hodinou byla naměřená průměrná obsazenost 97,4 %. Celkově vzrostl počet vozidel na Praze 10 od roku 2004 o 1 992 OA. V oblasti Vršovic a Vinohrad naopak klesl počet vozidel v porovnání s rokem 2008 o 349 OA – část vozidel , která byla „vytlačená“ ZPS Praha 2 a 3 v roce 2007 se již vrátila zpět;

- Opakované denní průzkumy stanovily průměrnou obsazenost na 87,6%. To, že je denní obsazenost nižší oproti noční, signalizuje vysoký podíl funkce bydlení v hodnoceném území a předurčuje hlavní směry řešení dopravy v klidu. V porovnání s rokem 2004 stoupl průměrný počet vozidel o 2 444 OA. Naopak v území Vršovice a Vinohrady kles průměrný denní počet parkujících vozidel o 329 OA.

- Jakkoliv jsou informace o poklesu počtu OA povzbudivé, stále je v noci odstaveno 3 614 vozidel v rozporu s dopravními předpisy. Ve dne je situace poněkud lepší a v průměru parkuje nevhodně 2 145 OA;

- Momentové dopravní průzkumy hodnotily 52 okruhů s celkovou kapacitou  6 815 PS = 25,6 % celkové disponibilní kapacity na místních komunikacích;

- Byla neměřená průměrná obsazenost 105,00% v noci a 96,08% ve dne. Diference oproti celoplošným dopravním průzkumům  je v rámci 10 % tolerance;

- 65 % disponibilní parkovací kapacity využívají v průběhu dne rezidenti;

- Křivky obsazenosti mají stále podobný průběh. Zásadní rozdíl je v počtu sledovaných PS. Jestliže v roce 2004 to bylo 1 103 PS, letos jsme sledovali 6 815 PS. Metodiku současného vyhodnocování  všech skupin parkujících používá zpracovatel od roku 2010.

- V hodnocených lokalitách byl změřen index rotace 1,67, což signalizuje nízkou obrátkovost parkujících vozidel; Celkový index rotace byl v roce 2004 2,55;

- Střední doba parkování všech vozidel byla změřená 5,50 hod, přičemž v roce 2004 činila 3,79 hod.

- 85 % disponibilní parkovací kapacity je zablokováno trvale parkujícími vozidly – rezidenti + dlouhodobě parkující vozidla. Krátkodobé parkování využívá 6% disponibilní kapacity. V roce 2004 krátkodobé parkování využívalo více než 20 % parkovací kapacity, v roce 2008 pak již jen 16 % parkovací kapacity;

- Příčina prodloužení dlouhodobého parkování spočívá zejména ve zvýšení počtu OA převážně bydlících, která zůstávají v průběhu 24 hodin bez pohybu a zvýšené zátěží území zbytnou zaměstnaneckou dopravou. Důsledkem zvýšení podílu těchto vozidel na obsazenosti se snižuje nabídka disponibilní kapacity PS a zejména v průběhu dne narůstá podíl jízd OA hledajících místo k zaparkování;

- Oproti roku 2004 stoupl počet vozidel bez pohybu ze 32 % na 48 % - nyní je zablokováno 3 307 PS;

- V roce 2004 činil objem zaměstnanecké vyjížďky 30 %. Nyní to je již pouze 20%. Naopak zaměstnanecká dojížďka stoupla z 12% v roce 2004 na současných 16%;

- Do monitorovaných lokalit přijelo celkem 10 382 OA/den;

- Je zřetelné odlišné chování jednotlivých území. Do Vršovic, Malešic, Vinohrad a částečně i Strašnic směřují velké objemy zaměstnaneckého parkování. Naopak Michle a Záběhlice jsou spíše typickými obytnými soubory.

- Na území Prahy 10 parkuje průměrně 6 000 zaměstnaneckých vozidel denně.

- Není prokázán vliv ZPS Praha 2 a 3 na zvýšený počet „mimopražských“ vozidel v území. Průměrná přítomnost „cizích“ RZV je 22% v noci;

Na základě zjištěných hodnot charakterizujících průběh a rozsah parkování a v závislosti na uživatelské struktuře lze parkování na místních komunikacích členit do tří základních kategorií:

- Parkování bydlících – z velké části dlouhodobé parkování – ve dne 65 % parkovací kapacity;

- Parkování zaměstnanecké – jak pro potřeby hodnoceného území tak i pro potřeby centrální oblasti Prahy – ve dne 20 % parkovací kapacity;

- Parkování návštěvnické – krátkodobé a částečně střednědobé, pro které je k dispozici max. 15 % disponibilní parkovací kapacity;

Postupně se v hodnoceném území stírají rozdíly mezi charakterem území s převahou funkce bydlení, nebo komerce a zřetelně převládá smíšený charakter území, alespoň co se skladby parkujících týče. Na komunikacích je v průběhu 24 hodin výrazně zastoupena komplexní uživatelská struktura. Toto „smíšené“ parkování se stane jedním z limitujících faktorů při řešení problematiky regulace a organizace na hodnoceném území a tento typ komunikací je dominantním segmentem celé struktury.

Na základě hodnot saturace území parkujícími OA a po vyhodnocení základních výstupů a parametrů zjištěných v rámci momentového pozorování provedl zpracovatel odhad rozsahu cílové a zdrojové dopravy OA v průběhu typického pracovního dne. Po aplikaci uvedených výstupů na celé hodnocené území odhaduje zpracovatel, že v průběhu typického pracovního dne dosahuje rozsah cílové a zdrojové dopravy vyvolané pohybem OA parkujících na komunikacích hodnoty cca 40 000 – 50 000 vozidel představující příjezdy a odjezdy, z čehož cca. 28 000 pohybů je tvořeno nerezidentní klientelou. 6 000 PS je každodenně zablokováno zaměstnaneckým parkováním.

## Celkové závěry a doporučení

Na území je nedostatek parkovacích kapacit pro potřebu veřejnosti a pro rezidentní parkování. Část nově vzniklých kapacit HG slouží téměř výhradně pro potřeby polyfunkčních objektů a přitom nepokrývá vlastní zaměstnanecké parkování. Nedostatek parkovacích kapacit se projevuje rozsáhlou dopravní nekázní, kdy vozidla parkují na chodnících, v křižovatkách, v druhé řadě na komunikacích a podobně.

V současnosti prakticky nastala situace, kdy se již nemůže zvyšovat počet OA parkujících na komunikacích aniž se to projeví masovým nerespektováním dopravních předpisů a omezováním ostatních uživatelů komunikací, včetně chodců. Současný deficit parkovací kapacity pro tzv. rezidenty, tj. trvale bydlící představuje cca 2 567 OS a v průběhu dne cca 1 858 PS.

Základním mantinelem pro další vývoj DvK na hustě obydleném území je počet OA bydlících. Výhledová potřeba nárůstu parkovací kapacity pro tuto uživatelskou skupinu činí cca 18 871 PS. Tato hodnota pracuje s dalším růstem vybavenosti domácností osobními automobily. Je však také možné, že se další růst automobilizace rezidentů zastaví a začněme akceptovat moderní trendy života. Vybavenost jednotlivých sídelních jednotek je velice odlišná. Celková průměrná vybavenost vozidly je zjištěná na 0,726 OA/byt. Jednotka. Pokud eliminujeme průmyslové oblasti a zpracujeme si souhrn pouze pro oblast Vršovic a Vinohrad, zjistíme vybavenost zdejších domácností 0,65 OA/byt. Pokud ještě odpočítáme vozidla Prahy 2 a Prahy 3, klesá reálná vybavenost na 0,63 OA/byt.

Pro dlouhodobé a efektivní řešení je nutný systémový přístup zahrnující problematiku v potřebném rozsahu a v odpovídajícím časovém horizontu. Vzhledem k aktuální situaci by základním prvkem řešení DvK mělo být, ve velmi krátkém čase, zavedení plošné organizace a regulace DvK) na části hodnoceného území. Na území dochází ve velkém rozsahu k průniku funkcí bydlení a komerce, služeb atd. Budoucí model řešení organizace DvK bude muset tuto smíšenou uživatelskou charakteristiku ve značné míře respektovat. Současně je třeba říci, že pokud v nejbližší době nedojde k podstatnému zvýšení parkovací kapacity realizací HG, bude nutné v některých lokalitách regulovat nejen parkování návštěvníků a zaměstnanců v průběhu dne, ale rovněž nárůst počtu OA bydlících jež odstavují svá vozidla na komunikacích (noc).

Nalezení optimální varianty organizace dopravní obsluhy území je velmi důležité. Při nadměrném omezení dostupnosti lokality osobním autem dochází k nežádoucímu útlumu některých urbanistických funkcí a aktivit vytvářejících infrastrukturu nabídky obchodu, služeb, kultury atd. Naopak při nedostatečné regulaci dochází k průběžné obsazenosti parkovací kapacity a v důsledku toho ke zvýšení intenzity pohybu OA a ke znemožnění parkování skupin uživatelů jež jsou v dané lokalitě žádoucí. Výsledné řešení je obvykle kompromisem mezi nutným a možným. Mělo by respektovat objektivní potřeby nezbytné dopravní obsluhy s ohledem na možnosti hodnoceného území.

Na základě výsledků analýzy zpracovatel doporučuje:

- Zavést na části hodnoceného území celoplošný regulovatelný zónový systém DvK, který uplatní model smíšeného parkování rezidentů, návštěvníků a abonentů;

- Nechat zpracovat projekt celoplošné regulace DvK a po jeho projednání a schválení orgány města také realizační projektovou dokumentaci;

- Neumožňovat realizaci nových staveb bez odpovídajícího řešení parkování ve smyslu vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (vč. nástaveb bytů u stávajících objektů);

- Zahájit intenzivní jednání s vlastníky / správci stávajících objektů hromadného parkování se záměrem rozšíření jejich využitelností a to zejména s ohledem na rezidentní klientelu;

- Podporovat investorské aktivity zaměřené na řešení stávajícího i budoucího deficitu parkovacích kapacit včetně výstavby ve vnitroblocích;

- Definovaný deficit přesahující 18 000 odstavných stání je značně vysoký a nelze očekávat, že městská část bude mít v blízké budoucnosti dostatek finančních zdrojů na realizaci nových parkovacích kapacit.

- Reálná potřeba je v současné době daleko nižší a pohybuje se na úrovni lokálních deficitů vyčíslených na      2 567 OS v nočním období. Tento deficit je řešitelný investičně méně náročnými akcemi – optimalizace využití prostoru komunikací, nenáročné stavební úpravy, změna funkčního využití některých ploch a podobně;

- Umožnit změnu funkce méně kvalitních bytových a jiných objektů na hromadné garážovací objekty určené zejména k řešení deficitu parkovací kapacity rezidentů;

- Vytvářet podmínky pro budoucí investory objektů v lokalitě realizaci kapacitního parkovacího objektu umožňujícího snížení deficitu parkovací kapacity na hodnoceném území;

- Před rozhodováním o přípravě projektů hromadných garáží doporučujeme zpracovat podrobnou demografickou analýzu, která na základě výsledků SLDB 2011 bude moci lépe identifikovat poměry v jednotlivých sídelních jednotkách s ohledem na jejich vybavenost a věkovou strukturu obyvatel;

- Organizaci DvK na komunikacích společných a navazujících na jiné městské obvody – MČ Praha 2,3,4 řešit ve vzájemné koordinaci.

Zpracovali:

Ing. Karel Jarolímek

Ing. Petr Horský

Ing. Jan Zítek

Obsah

1.	Základní identifikace díla	2

1.1	Objednatel:	2

1.2	Zpracovatel:	2

2.	ÚVOD	2

2.1	Vymezení a charakteristika hodnoceného území	2

2.1.1	Přesnější vymezení území městské části Praha 10	2

2.2	Širší dopravní vztahy	3

2.3	Popis základních sídelních jednotek	4

2.5	Demografie	8

2.5.1	Schématické vyjádření hustoty osídlení	9

2.5.2	Vývoj bytového fondu na Praze 10	10

2.5.3	Věková skladba obyvatelstva	10

2.6	Doprava v klidu – úvodní hodnocení	11

3.	Parkovací kapacita hodnoceného území	15

3.1	Pasport parkovacích kapacit na místních komunikacích	15

3.2	Bilance parkovacích kapacit ve vnitroblocích	15

3.3	Přehled stávajících disponibilních parkovacích kapacit	16

4.	Dopravní průzkumy	17

4.1	Metodika dopravních průzkumů	17

4.1.1	Momentové pozorování	17

4.1.2	Celoplošné měření obsazenosti parkovací kapacity na místních komunikacích	18

4.2	Vyhodnocení momentového pozorování	19

4.2.1	Seznam okruhů momentového pozorování a převažující uživatelská struktura	19

4.3	Obsazenost, pohyb OA a časové průběhy využití parkovací kapacity	20

4.3.1	Obsazenost parkovacích kapacit	20

4.3.2	Pohyb OA a průměrná časová charakteristika parkování	25

4.3.3	Časová charakteristika parkování	26

4.3.4	Denní průběhy obratů	28

4.3.5	Zastupitelnost a využití parkovací kapacity	28

4.3.6	Analýza registračních značek vozidel	30

4.4	Saturace hodnoceného území	31

4.4.1	Obsazenost území v noci	32

4.4.2	Obsazenost území ve dne	32

4.5	Stanovení uživatelské funkce objektů v hodnoceném území	35

5.	Vyhodnocení potřeby parkovací kapacity	35

5.1	Vyhodnocení stávající potřeby parkovací kapacity	35

5.1.1	Stávající celoplošné bilance PS na místních komunikacích (10/2012)	35

5.2	Vyhodnocení budoucích nároků potřeby parkovací kapacity	37

5.3	Vybavenost domácností	38

6.	Analýza provozně organizačních aspektů řešení dopravy v klidu	39

6.1	Zóna placeného stání	39

6.1.1	Legislativní předpoklady zavedení regulace DvK	39

6.1.2	Koncepce zřizování a provozování zón placeného stání	40

6.1.3	Aktuální cenová politika města	40

6.1.4	Stav přípravy rozvoje ZPS – říjen 2012	40

6.1.5	Formy provozování ZPS	40

6.1.6	Ekonomická analýza provozování ZPS	41

6.1.7	Výnosy z provozování ZPS a jejich využití	41

6.1.8	Analýza využití dat z provozování ZPS	41

6.2	Analýza efektivity provozování hlídaných ploch a hromadných garáží	41

6.3	Analýza potřebnosti parkovacích domů	42

6.3.1	Rozšíření využití stávajících kapacit HG	42

6.3.2	Realizace nových parkovacích objektů	42

6.3.3	Ekonomické předpoklady řešení hromadných garáží	42

7.	Koncept návrhu řešení dopravy v klidu	43

7.1	Operativní řešení –příprava a realizace regulace dopravy v klidu	43

7.2	Východiska pro návrh zóny placeného stání	43

7.3	Doporučené principy zóny placeného stání	44

7.4	Rozvojové řešení - doporučení	44

7.5	Výhledové řešení – stanovení priorit	44

8.	Závěry a doporučení	45

8.1	Závěry analýzy a porovnání výsledků s analýzami DvK let 2004 a 2008:	45

8.2	Celkové závěry a doporučení	46

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| OA | osobní automobil |
| PS | parkovací stání |
| OS | odstavné stání |
| MK | místní komunikace |
| HG | hromadná garáž |
| IG | individuální garáž |
| SA | stupeň automobilizace |
| UO | urbanistický obvod |
| ZSJ | základní sídlení jednotka |
| DZ | dopravní značení |
| MP | městská policie |
| KP, SP, DP | krátko, středně, dlouhodobé parkování |
| RZV | registrační značka (vozidla) |
| MČ | městská část |
| DvK | doprava v klidu |
| MHD | městská hromadná doprava |
| HPP | hlídané parkovací plocha |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| ZPS | zóna placeného stání |
| ÚPn | územní plán |
| SLBD | sčítání lidu, bytů a domů |
| PČR | Policie České republiky |

| Obsah dokumentace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Formát |
|  | Textová zpráva | Sešit A3 |
|  | Tabulková část | Pořadač A4 |
|  | Pasport parkovacích kapacit na místních komunikacích | Sešit A3 |
| Přílohy |  |  |
| Číslo | Název | Formát |
| P1 | Průměrné noční obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích | A1 |
| P1-1 | Průměrné noční obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - úroveň ZSJ | A2 |
| P2 | Průměrné denní obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích | A1 |
| P2-1 | Průměrné denní obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - úroveň ZSJ | A2 |
| P3 | Rozborová mapa funkčního využití objektů v hodnoceném území | A1 |
| P4 | Rozborová mapa převládajícího charakteru zástavby základních sídelních jednotek společně s mapou dopravních vztahů | A2 |
| P5 | Přehled okruhů momentových dopravních průzkumů | A1 |
| P6 | Přehled parkovacích kapacit ve vnitroblocích | A1 |
| P7 | Rozborová mapa výskytu lokálních parkovacích deficitů na místních komunikacích | A1 |
| P7-1 | Rozborová mapa výskytu lokálních parkovacích deficitů na místních komunikacích-úroveň ZSJ | A2 |
| P8 | Rozborová mapa hustoty osídlení | A2 |
| P9 | Rozborová mapa výhledových deficitů rezidentních stání | A2 |